Обґрунтування

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

технічних та якісних характеристик, предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості щодо закупівлі

ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція («Реконструкція будівлі харчоблока з перехідною галереєю з переплануванням конференцзалу в діагностичний комплекс Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 79А»)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги » ; 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. В. Чорновола,79А;ЄДРПОУ – 01985854.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція («Реконструкція будівлі харчоблока з перехідною галереєю з переплануванням конференцзалу в діагностичний комплекс Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 79А»).

Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-10-008445-a .

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 3 до Тендерної документації.

| № |  | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Найменування робіт та витрат | виміру |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на Підготовлення території |  |  |
| 1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр | шт | 3 |
|  | стволів понад 32 см |  |  |
| 2 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання | пнів | 3 |
|  | викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 |  |  |
|  | кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів |  |  |
|  | понад 32 см |  |  |
| 3 | Заготовлення рослинної землі механізованим способом | м3 | 1,4 |
| 4 | Засипання ям після корчування каміння бульдозерами | ям | 3 |
|  | потужністю 79 кВт [108 к.с.] |  |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- | т | 28 |
|  | самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  |
| 6 | Навантаження сміття вручну | т | 0,564 |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | т | 28,564 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на АР-Архітектурна |  |  |
|  | частина |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 8 | Розбирання цегляних стін | м3 | 2 |
| 9 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі | м2 | 997,13 |
| 10 | Розбирання обштукатурених щитових і дощатих | м2 | 53 |
|  | одношарових перегородок |  |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток | м2 | 212 |
| 12 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 153,2 |
| 13 | Розбирання бетонних покриттів підлог | м2 | 365,2 |
| 14 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 365,2 |
| 15 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних | м2 | 18,32 |
|  | прорізів |  |  |
| 16 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з | м2 | 147,9 |
|  | підвіконними дошками |  |  |
| 17 | Демонтаж металевих дверних коробок із дверними | м2 | 7,2 |
|  | полотнами |  |  |
| 18 | Брухт металевий | т | 0,388 |
|  | (зворотнi матерiали) |  |  |
| 19 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів | м | 74,1 |
|  | тощо з листової сталі |  |  |
| 20 | Навантаження сміття вручну | т | 45,984 |
| 21 | Перевезення сміття до 30 км | т | 45,984 |
|  | Роздiл 2. Загальні будівельні роботи |  |  |
| 22 | Мурування внутрішніх стін з цегли силікатної при висоті | м3 | 34,59 |
|  | поверху до 4 м |  |  |
| 23 | Мурування перегородок неармованих з цегли силікатної | м2 | 61,6 |
|  | товщиною в 1 цеглину при висоті поверху до 4 м |  |  |
| 24 | Мурування неармованих перегородок з каменів | м2 | 4,64 |
|  | силікатних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м |  |  |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними | м2 | 14,8 |
|  | блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних |  |  |
|  | стінах |  |  |
| 26 | Установлення металевих дверних коробок із | м2 | 12,6 |
|  | навішуванням дверних полотен |  |  |
| 27 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею | м2 | 1,6 |
|  | до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і |  |  |
|  | громадських будівель |  |  |
| 28 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними | м2 | 13,4 |
|  | блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у |  |  |
|  | кам'яних стінах |  |  |
| 29 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними | м2 | 10,6 |
|  | блоками площею більше 3 м2 з металопластику у |  |  |
|  | кам'яних стінах |  |  |
|  | Роздiл 3. Оздоблювальні роботи |  |  |
| 30 | Штукатурення стін рентгенозахисним розчином | м2 | 1,8 |
|  | товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі |  |  |
| 31 | При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати | м2 | -1,8 |
|  | до норми 15-60-1 |  |  |
| 32 | Просте штукатурення цементно-вапняним або | м2 | 74,94 |
|  | цементним розчином по каменю і бетону стін вручну |  |  |
| 33 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і | м2 | 120,28 |
|  | гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з |  |  |
|  | улаштуванням металевого каркасу з утепленням |  |  |
|  | мінераловатними плитами |  |  |
| 34 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 120,28 |
| 35 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- | м2 | 120,28 |
|  | 182-1, 15-182-2 |  |  |
| 36 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними | м2 | 120,28 |
|  | водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, |  |  |
|  | підготовлених під фарбування |  |  |
| 37 | Антисептування водними розчинами стін | м2 | 1167,3 |
| 38 | Нанесення суміши на несучі огороджувальні конструкції | м2 | 743,9 |
|  | товщ. шару 5 мм |  |  |
| 39 | Штукатурення стін рентгенозахисним розчином | м2 | 88,7 |
|  | товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі |  |  |
| 40 | При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати | м2 | -88,7 |
|  | до норми 15-60-1 |  |  |
| 41 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування | м2 | 99,8 |
|  | каркаса |  |  |
| 42 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами | м2 | 743,9 |
|  | [фальшстiни] по металевому каркасу |  |  |
| 43 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при | м2 | -743,9 |
|  | товщині заповнення 50 мм |  |  |
| 44 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на | м2 | 77,1 |
|  | розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 |  |  |
|  | шт |  |  |
| 45 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на | м2 | 9,6 |
|  | розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 |  |  |
|  | шт ( Зона умивальника) |  |  |
| 46 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 845,7 |
| 47 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- | м2 | 845,7 |
|  | 182-1, 15-182-2 |  |  |
| 48 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними | м2 | 845,7 |
|  | водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, |  |  |
|  | підготовлених під фарбування |  |  |
| 49 | Встановлення дошки-відбійника з кріпленням шурупами | м | 42,4 |
| 50 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 213,8 |
| 51 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 213,8 |
| 52 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із | м2 | 12,8 |
|  | металевих профілів |  |  |
| 53 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною | м2 | 12,8 |
|  | до 400 мм |  |  |
| 54 | Шпаклювання стель шпаклiвкою стартовою шпаклівкою | м2 | 153,2 |
| 55 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 153,2 |
| 56 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами | м2 | 153,2 |
|  | стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд |  |  |
|  | фарбування |  |  |
|  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| 57 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 153,2 |
| 58 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 153,2 |
| 59 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 153,2 |
| 60 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 153,2 |
|  | стяжок цементних (до 50мм) |  |  |
| 61 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із | м2 | 153,2 |
|  | сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до |  |  |
|  | 12 шт |  |  |
| 62 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих | м3 | 2,39 |
|  | щебеневих шарів |  |  |
| 63 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,055 |
| 64 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 23,9 |
| 65 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 23,9 |
|  | бетонних стяжок (до 100 мм) |  |  |
| 66 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 23,9 |
| 67 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або | м2 | 23,9 |
|  | мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  |
| 68 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 23,9 |
| 69 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 23,9 |
| 70 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 23,9 |
| 71 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 23,9 |
|  | стяжок цементних (до 60мм) |  |  |
| 72 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із | м2 | 23,9 |
|  | сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до |  |  |
|  | 12 шт |  |  |
| 73 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих | м3 | 10,33 |
|  | щебеневих шарів |  |  |
| 74 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,238 |
| 75 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 103,3 |
| 76 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 103,3 |
|  | бетонних стяжок (до 100 мм) |  |  |
| 77 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної | м2 | 103,3 |
| 78 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або | м2 | 103,3 |
|  | мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  |
| 79 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 103,3 |
| 80 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 103,3 |
| 81 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 103,3 |
| 82 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 103,3 |
|  | стяжок цементних (до 50мм) |  |  |
| 83 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші | м2 | 103,3 |
|  | цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  |
| 84 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини | м2 | 103,3 |
|  | стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для |  |  |
|  | недеформівниїх основ |  |  |
| 85 | Улаштування покриттів з лінолеуму антистатичного на | м2 | 103,3 |
|  | клеї |  |  |
| 86 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих | м3 | 9,95 |
|  | щебеневих шарів |  |  |
| 87 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,229 |
| 88 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 99,5 |
| 89 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 99,5 |
|  | бетонних стяжок (до 100 мм) |  |  |
| 90 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною | м2 | 99,5 |
|  | мастикою в один шар товщиною 2 мм |  |  |
| 91 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або | м2 | 99,5 |
|  | мат мінераловатних або скловолокнистих |  |  |
| 92 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 99,5 |
| 93 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 99,5 |
| 94 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 99,5 |
| 95 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 99,5 |
|  | стяжок цементних (до 50мм) |  |  |
| 96 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші | м2 | 99,5 |
|  | цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  |
| 97 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини | м2 | 99,5 |
|  | стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для |  |  |
|  | недеформівниїх основ |  |  |
| 98 | Улаштування покриттів з лінолеуму напівкомерційного | м2 | 99,5 |
|  | на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  |  |
| 99 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 289,66 |
| 100 | Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних | м2 | 1,7507 |
|  | плиток на розчині із сухої клеючої суміші |  |  |
| 101 | Герметизація стиків стінового і підлогового кахлю | м шва | 31,5 |
|  | силіконовим герметиком |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на АР1 Архітектурна |  |  |
|  | частина |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажнi роботи |  |  |
| 102 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і | м2 | 746 |
|  | напівхвилястих азбестоцементних листів |  |  |
| 103 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | м2 | 522 |
| 104 | Розбирання дерев'яних частин конструкцій даху, не | м2 | 47,7 |
|  | придатних до експлуатації ( крокви, прогони, мауерлат), |  |  |
|  | круглого перерізу D=150мм |  |  |
| 105 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (1 | м2 | 338,5 |
|  | шар) |  |  |
| 106 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (2 | м2 | 338,5 |
|  | шар) |  |  |
| 107 | Розбирання теплоізоляції з мінеральної вати, 50 мм | м3 | 16,925 |
| 108 | (Демонтаж) дрібних конструкцій (парапетних плит | шт | 142 |
|  | 990х490х60) |  |  |
| 109 | (Демонтаж) металевих крокв | т | 1,7 |
| 110 | Частковий демонтаж парапету, виготовленого з | м3 | 5 |
|  | силікатної цегли. |  |  |
| 111 | Демонтаж щитового накату (горищне перекриття) | м2 | 488,8 |
| 112 | Навантаження сміття вручну | т | 16,4 |
| 113 | Перевезення сміття до 30 км | т | 16,4 |
|  | Роздiл 2. Ремонтно-відновлювальні роботи |  |  |
| 114 | Закладення цеменно-піщаним розчином М150 в | м3 | 0,3 |
|  | залізобетонних плитах покриття отворів, гнізд і борозен |  |  |
| 115 | Улаштування додаткової цегляної кладки парапетів | м3 | 7,2 |
| 116 | Цегляна кладка стін вентшахт до проектної висоти | м3 | 0,3 |
| 117 | Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином | м2 | 131 |
|  | по каменю стін вручну |  |  |
| 118 | Улаштування ухилоутворювальної стяжки з | м2 | 175 |
|  | керамзитобетону товщиною 15 мм |  |  |
| 119 | Улаштування ухилоутворювальної стяжки з | м2 | 175 |
|  | керамзитобетону на кожний 1 мм зміни товщини (30-100 |  |  |
|  | мм) |  |  |
| 120 | Улаштування ухилоутворювальної стяжки з | м2 | 152 |
|  | керамзитобетону товщиною 15 мм |  |  |
| 121 | Улаштування ухилоутворювальної стяжки з | м2 | 152 |
|  | керамзитобетону на кожний 1 мм зміни товщини (30- |  |  |
|  | 270мм) |  |  |
| 122 | Улаштування шару пароізоляції з полімерно-бітумних | м2 | 327 |
|  | матеріалів, з герметично склеюваними швами |  |  |
| 123 | Обклеювання вертикальних поверхонь парапету шаром | м2 | 83,5 |
|  | пароізоляції |  |  |
| 124 | Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] | м2 | 327 |
|  | бетонів або фіброліту насухо |  |  |
| 125 | Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] | м2 | 327 |
|  | бетонів або фіброліту насухо |  |  |
| 126 | Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 354,5 |
| 127 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних | м2 | 354,5 |
|  | матеріалів у два шари |  |  |
| 128 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель | м | 216 |
|  | до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів |  |  |
| 129 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, | м2 | 66,4 |
|  | звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі |  |  |
| 130 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, | м2 | 48,96 |
|  | звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі |  |  |
| 131 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, | м2 | 0,32 |
|  | звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі |  |  |
| 132 | Промазка швів поліуретановим герметиком | м шва | 121 |
| 133 | Демонтаж з/б плит покриття вентшахт | м3 | 0,175 |
| 134 | Ремонт з/б плит покриття вентшахт цементно-піщаним | м3 | 0,05 |
|  | розчином марки М150 |  |  |
| 135 | Монтаж з/б плит покриття вентшахт | шт | 1 |
| 136 | Укладання гідроізоляційного шара | м2 | 2,65 |
| 137 | Установка аераторів (флюгарок) | шт | 7 |
| 138 | Улаштування жолобів настінних | м | 69 |
| 139 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з | м | 32 |
|  | готових елементів |  |  |
| 140 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 9,585 |
| 141 | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах | м2 | 520 |
|  | кам'яних з накатом із щитів |  |  |
| 142 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, | м3 | 29,92 |
|  | крокв, мауерлатів |  |  |
| 143 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 639 |
| 144 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 652 |
| 145 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 726 |
| 146 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | м2 | 778 |
|  | при висоті будівлі до 25 м |  |  |
| 147 | Улаштування жолобів настінних | м | 42 |
| 148 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з | м | 24 |
|  | готових елементів |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на АР-2 Архітектурна |  |  |
|  | частина |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |
| 149 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею | м2 | 4,32 |
|  | до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і |  |  |
|  | громадських будівель |  |  |
| 150 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею | м2 | 27,567 |
|  | більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах |  |  |
|  | житлових і громадських будівель |  |  |
| 151 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею | м2 | 58,169 |
|  | до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і |  |  |
|  | громадських будівель |  |  |
| 152 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 52,9 |
| 153 | Установлення віконних зливів | м | 52,9 |
|  | Роздiл 2. Фасад. Оздоблювальні роботи |  |  |
| 154 | Очищення вручну складних фасадів від вапняної фарби | м2 | 821,7 |
|  | з землі та риштувань |  |  |
| 155 | Грунтування основ із бетону або розчину | м2 | 856,52 |
| 156 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 856,52 |
| 157 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною | м2 | 800,7 |
|  | 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни |  |  |
|  | гладкі |  |  |
| 158 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 34,82 |
| 159 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- | м2 | 34,82 |
|  | 182-1, 15-182-2 ( до 5 мм ) |  |  |
| 160 | Декоративне штукатурення зовнішніх укосів | м2 | 34,82 |
| 161 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 21 |
| 162 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | 21 |
| 163 | Антисептування водними розчинами стін | м2 | 120 |
| 164 | ґрунтування основ із бетону або розчину | м2 | 120 |
| 165 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 120 |
| 166 | Гідроізоляція стін цоколю | м2 | 120 |
| 167 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних | м2 | 120 |
|  | конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із |  |  |
|  | застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при |  |  |
|  | товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - |  |  |
|  | штукатурка декоратина. (Стіни цоколю) |  |  |
|  | Роздiл 3. Ганки та піддашки |  |  |
| 168 | Вирубка верхнього шару бетону наявного ганку на | м3 | 0,0816 |
|  | глибину h=120 мм |  |  |
| 169 | Улаштування приямку коритного профілю глибиною 0,6 м | м3 | 1,84 |
| 170 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група | м3 | 1,28 |
|  | ґрунтів 2 |  |  |
| 171 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М | м3 | 0,12 |
|  | 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 172 | Улаштування залізобетонних конструкцій ганку /бетон | м3 | 2,96 |
|  | важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ |  |  |
| 173 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 14,28 |
| 174 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 14,28 |
| 175 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 14,28 |
|  | стяжок цементних (30 мм) |  |  |
| 176 | Відновлення сходинок ремонтною сумішшю Ceresit CD25 | м2 | 6,16 |
| 177 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних | м2 | 24,06 |
|  | плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої |  |  |
|  | суміші |  |  |
| 178 | Встановлення кутиків сходових антиковзання | м | 7 |
| 179 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових | т | 0,02334 |
|  | конструкцій та ін. |  |  |
| 180 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 6 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  |
| 181 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | -6 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 20 мм |  |  |
| 182 | Установлення металевої огорожі | м | 3,2 |
| 183 | Фарбування перил | м2 | 1,7 |
| 184 | Демонтаж залізобетонних сходів ганку | м3 | 4,92 |
| 185 | Розбирання шлакової засипки внутришньої порожнини | м3 | 1,64 |
|  | ганку |  |  |
| 186 | Навантаження сміття вручну | т | 17,056 |
| 187 | Перевезення сміття до 30 км | т | 17,056 |
| 188 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М | м3 | 0,5 |
|  | 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 189 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих | м3 | 1,8 |
|  | шлакових шарів |  |  |
| 190 | Улаштування залізобетонних конструкцій ганку /бетон | м3 | 1,7 |
|  | важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ |  |  |
| 191 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних | м2 | 8,92 |
|  | плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої |  |  |
|  | суміші |  |  |
| 192 | Встановлення кутиків сходових антиковзання | м | 5,7 |
| 193 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових | т | 0,04552 |
|  | конструкцій та ін. |  |  |
| 194 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 16 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  |
| 195 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | -16 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 20 мм |  |  |
| 196 | Установлення металевої огорожі | м | 4,6 |
| 197 | Фарбування перил | м2 | 3,1 |
| 198 | Улаштування приямку коритного профілю глибиною 0,5 м | м3 | 7,46 |
| 199 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група | м3 | 1,68 |
|  | ґрунтів 2 |  |  |
| 200 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 9,248 |
| 201 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М | м3 | 1,25 |
|  | 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 202 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих | м3 | 6,21 |
|  | шлакових шарів |  |  |
| 203 | Улаштування залізобетонних конструкцій ганку /бетон | м3 | 3,5 |
|  | важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ |  |  |
| 204 | Грунтування бетонних поверхонь розчином | м2 | 86,45 |
|  | "БЕТОНКОНТАКТ" |  |  |
| 205 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних | м2 | 86,45 |
|  | плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої |  |  |
|  | суміші |  |  |
| 206 | Встановлення кутиків сходових антиковзання | м | 8,4 |
| 207 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 76 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  |
| 208 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | -76 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 20 мм |  |  |
| 209 | Установлення металевої огорожі | м | 12 |
| 210 | Улаштування скляного навісу | м2 | 2,64 |
| 211 | Демонтаж ганку | м3 | 7,4 |
| 212 | Навантаження сміття вручну | т | 17,02 |
| 213 | Перевезення сміття до 30 км | т | 17,02 |
| 214 | Улаштування приямку коритного профілю глибиною 0,5 м | м3 | 20 |
| 215 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група | м3 | 5 |
|  | ґрунтів 2 |  |  |
| 216 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 24 |
| 217 | Розбирання шлакової засипки внутришньої порожнини | м3 | 1,64 |
|  | ганку |  |  |
| 218 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М | м3 | 2,3 |
|  | 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 219 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих | м3 | 12,5 |
|  | шлакових шарів |  |  |
| 220 | Улаштування залізобетонних конструкцій ганку /бетон | м3 | 6,6 |
|  | важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ |  |  |
| 221 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних | м2 | 27,8 |
|  | плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої |  |  |
|  | суміші |  |  |
| 222 | Встановлення кутиків сходових антиковзання | м | 10,5 |
| 223 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових | т | 0,183464 |
|  | конструкцій та ін. |  |  |
| 224 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 50 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  |
| 225 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | -50 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 20 мм |  |  |
| 226 | Установлення металевої огорожі | м | 24 |
| 227 | Демонтаж ганку | м3 | 3,7 |
| 228 | Навантаження сміття вручну | т | 8,51 |
| 229 | Перевезення сміття до 30 км | т | 8,51 |
| 230 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових | т | 0,2225 |
|  | конструкцій та ін. |  |  |
| 231 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 34 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  |
| 232 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | -34 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 20 мм |  |  |
| 233 | Монтаж опорних конструкцій | т | 0,2225 |
| 234 | Фарбування м/конструкцій | м2 | 15,5 |
| 235 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | м2 | 18,8 |
|  | при висоті будівлі до 25 м |  |  |
| 236 | Встановлення підшивки софіт | м2 | 20 |
| 237 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових | т | 0,0369 |
|  | конструкцій та ін. |  |  |
| 238 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 12 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  |
| 239 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | -12 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 20 мм |  |  |
| 240 | Монтаж опорних конструкцій | т | 0,0369 |
| 241 | Фарбування м/конструкцій | м2 | 2,5 |
| 242 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | м2 | 2,86 |
|  | при висоті будівлі до 25 м |  |  |
| 243 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових | т | 0,1551 |
|  | конструкцій та ін. |  |  |
| 244 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 16 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  |
| 245 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | -16 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 20 мм |  |  |
| 246 | Монтаж опорних конструкцій | т | 0,1551 |
| 247 | Фарбування м/конструкцій | м2 | 9 |
| 248 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | м2 | 7,1 |
|  | при висоті будівлі до 25 м |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Будівельна частина |  |  |
|  | АБ1 |  |  |
| 249 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, | т | 1,06 |
|  | ферми та ін.] Ферми Ф-1, Ф-2 |  |  |
| 250 | Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м | т | 1,06 |
|  | прогоном до 24 м, масою до 3 т |  |  |
| 251 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, | т | 0,118 |
|  | ферми та ін.] Діафрагма Д-1 |  |  |
| 252 | Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для | т | 0,118 |
|  | прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м |  |  |
| 253 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних | т | 0,498 |
|  | конструкцій промислових будівель. Балка Б-1 |  |  |
| 254 | Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м | т | 0,498 |
|  | масою до 1 т |  |  |
| 255 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових | т | 0,319 |
|  | конструкцій та ін. Розпорки Р-1, Р-2. Підвіски П-1, П-2. |  |  |
|  | Кронштейн К-1 |  |  |
| 256 | Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для | т | 0,319 |
|  | прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м |  |  |
| 257 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, | т | 0,145 |
|  | гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті |  |  |
|  | будівлі до 25 м |  |  |
| 258 | Ставлення високотривких болтів | шт | 96 |
| 259 | Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, | т | 1,178 |
|  | балок] одноповерхових виробничих будівель |  |  |
| 260 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 63 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 261 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 63 |
|  | емаллю ПФ-115, два шари |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Будівельна частина АБ |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |
| 262 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без | м3 | 42,34 |
|  | кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  |
| 263 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група | м3 | 7,26 |
|  | ґрунтів 1 |  |  |
| 264 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 35,08 |
| 265 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 47,358 |
|  | Роздiл 2. Монолітні залізобетонні конструкції |  |  |
| 266 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М | м3 | 1,52 |
|  | 150), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 267 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального | м3 | 6,9 |
|  | призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий |  |  |
|  | В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 268 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального | м3 | 2,36 |
|  | призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), |  |  |
|  | крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 269 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального | м3 | 0,7 |
|  | призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), |  |  |
|  | крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 270 | Прокладання лотків | м | 9 |
| 271 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,0361 |
|  | (Закладна деталь AD7) |  |  |
| 272 | Улаштування приямку бетон важкий В 15 (М 200), | м3 | 1,17 |
|  | крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 273 | Улаштування лотків бетон важкий В 15 (М 200), | м3 | 2,82 |
|  | крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 274 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в | м2 | 37,3 |
|  | 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, |  |  |
|  | бетону |  |  |
| 275 | Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 | м3 | 6,9 |
|  | (М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ |  |  |
| 276 | Виготовлення закладної деталі Зд-1 | т | 0,06912 |
| 277 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до | т | 0,06912 |
|  | 20 кг |  |  |
|  | Роздiл 3. Перемички, балочна система, отвори |  |  |
| 278 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 24 |
| 279 | Улаштування перемичок металевих | т | 0,15046 |
| 280 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,81 |
| 281 | Укладання по фермах прогонів із брусів | м3 | 0,54 |
| 282 | Улаштування лат [решетування] з брусків | м2 | 283 |
| 283 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, | м3 | 1,98 |
|  | крокв, мауерлатів |  |  |
| 284 | Пробивання круглих отворів діаметром | шт | 18 |
| 285 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,428 |
| 286 | Розбирання цегляних стін | м3 | 0,21 |
| 287 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,1821 |
| 288 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 4,9 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 289 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 4,9 |
|  | емаллю ПФ-115, 2 шари |  |  |
| 290 | Розбирання цегляних стін | м3 | 0,45 |
| 291 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,1821 |
| 292 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 4,9 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 293 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 4,9 |
|  | емаллю ПФ-115, 2 шари |  |  |
| 294 | Розбирання цегляних стін | м3 | 1,45 |
| 295 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,1821 |
| 296 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 4,9 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 297 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 4,9 |
|  | емаллю ПФ-115, 2 шари |  |  |
| 298 | Розбирання цегляних стін | м3 | 0,31 |
| 299 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,27045 |
| 300 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 6,98 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 301 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 6,98 |
|  | емаллю ПФ-115, 2 шари |  |  |
| 302 | Розбирання цегляних стін | м3 | 0,41 |
| 303 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,27045 |
| 304 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 6,98 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 305 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 6,98 |
|  | емаллю ПФ-115, 2 шари |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Опалення, вентиляція |  |  |
|  | та кондиціювання . |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 306 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 10 |
| 307 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі стальних | м | 50 |
|  | водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм |  |  |
| 308 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі стальних | м | 170 |
|  | водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм |  |  |
| 309 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі стальних | м | 150 |
|  | водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм |  |  |
| 310 | Брухт металевий | т | 1,3346 |
|  | (зворотнi матерiали) |  |  |
| 311 | Навантаження сміття вручну | т | 0,02 |
| 312 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,02 |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |
| 313 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 21,9 |
| 314 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 51 |
| 315 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 30 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 316 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 120 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 317 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 170 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 318 | Установлення конвекторів | кВт | 8,5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Опалення вентиляція |  |  |
|  | та кондиціювання |  |  |
|  | Роздiл 1. Вентиляція |  |  |
| 319 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 1 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 320 | Установлення камер припливних типових без секції | камеpа | 1 |
|  | зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 321 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |
| 322 | Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю | блок | 1 |
|  | до 10 тис.м3/год |  |  |
| 323 | Установлення електронного розширювального вентиля | клапан | 1 |
| 324 | Плата керування | шт | 1 |
| 325 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |
| 326 | Установлення повітророзподільників | шт | 1 |
| 327 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 4,55 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 315 мм |  |  |
| 328 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 5,59 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 2400 мм |  |  |
|  | (600х300) |  |  |
| 329 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 1,91 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 2400 мм |  |  |
|  | (700х400) |  |  |
| 330 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 6,4 |
|  | поліетилену |  |  |
| 331 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 | клапан | 1 |
|  | мм |  |  |
| 332 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 333 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |
| 334 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних | грати | 8 |
|  | [РР] номер 3, розмір 250х250 мм |  |  |
| 335 | Установлення вставок гнучких до радіальних | м2 | 1,5 |
|  | вентиляторів |  |  |
| 336 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 12,11 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм (300х200) |  |  |
| 337 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 14,92 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм (400х200) |  |  |
| 338 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 36,7 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм (500х250) |  |  |
| 339 | Установлення зонтів | м2 | 0,8 |
| 340 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 44 |
|  | поліетилену |  |  |
| 341 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 1 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 342 | Установлення камер припливних типових без секції | камеpа | 1 |
|  | зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 343 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |
| 344 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 8 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 345 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 4,6 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125 мм |  |  |
| 346 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 2,94 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 160 мм |  |  |
| 347 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 2,45 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 200 мм |  |  |
| 348 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 10,36 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 250 мм |  |  |
| 349 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 2,93 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм (500х300) |  |  |
| 350 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 30,5 |
|  | поліетилену |  |  |
| 351 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних | шт | 1 |
|  | КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм |  |  |
| 352 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 353 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |
| 354 | Установлення вставок гнучких до радіальних | м2 | 0,63 |
|  | вентиляторів |  |  |
| 355 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 6 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 356 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 2,64 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125 мм |  |  |
| 357 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 2,73 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 160 мм |  |  |
| 358 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 15 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 200 мм |  |  |
| 359 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 32 |
|  | поліетилену |  |  |
| 360 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 1 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 361 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних | шт | 1 |
|  | КВР з електричним або пневматичним приводом |  |  |
|  | діаметром до 250 мм |  |  |
| 362 | Установлення камер припливних типових без секції | камеpа | 1 |
|  | зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 363 | Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т | шт | 1 |
| 364 | Установлення фільтрів аерозольних | м2 | 0,4 |
| 365 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |
| 366 | Установлення вставок гнучких до радіальних | м2 | 0,5 |
|  | вентиляторів |  |  |
| 367 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 2 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 368 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 2,01 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125 мм |  |  |
| 369 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 0,38 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 160 мм |  |  |
| 370 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 1 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 100 мм |  |  |
| 371 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 7 |
|  | поліетилену |  |  |
| 372 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
| 373 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 374 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |
| 375 | Установлення вставок гнучких до радіальних | м2 | 0,5 |
|  | вентиляторів |  |  |
| 376 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 2 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 377 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 4,28 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125 мм |  |  |
| 378 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 0,89 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 100 мм |  |  |
| 379 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 12 |
|  | поліетилену |  |  |
| 380 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
| 381 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 382 | Установлення вставок гнучких до радіальних | м2 | 0,39 |
|  | вентиляторів |  |  |
| 383 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 2 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 384 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 5,8 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125 мм |  |  |
| 385 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 0,83 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 100 мм |  |  |
| 386 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 15 |
|  | поліетилену |  |  |
| 387 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
| 388 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 389 | Установлення вставок гнучких до радіальних | м2 | 0,39 |
|  | вентиляторів |  |  |
| 390 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 1 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 391 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 5,41 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125 мм |  |  |
| 392 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 12 |
|  | поліетилену |  |  |
| 393 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
| 394 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 395 | Установлення вставок гнучких до радіальних | м2 | 0,39 |
|  | вентиляторів |  |  |
| 396 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грати | 1 |
|  | 25 м2 |  |  |
| 397 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 3,95 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125 мм |  |  |
| 398 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 9 |
|  | поліетилену |  |  |
| 399 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою | шт | 2 |
|  | до 0,25 т |  |  |
|  | Роздiл 2. Кондиціювання |  |  |
| 400 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 | блок | 1 |
|  | тис.м3/год |  |  |
| 401 | Установлення блоків приєднувальних БП-1 | блок | 1 |
|  | продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 402 | Трубопроводи з мiдних труб дiаметр 18 мм | м | 22 |
| 403 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 22 |
|  | поліетилену |  |  |
| 404 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 1 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 405 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 | блок | 1 |
|  | тис.м3/год |  |  |
| 406 | Установлення блоків приєднувальних БП-1 | блок | 1 |
|  | продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 407 | Трубопроводи з мiдних труб дiаметр 18 мм | м | 16 |
| 408 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 16 |
|  | поліетилену |  |  |
| 409 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 1 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 410 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 | блок | 2 |
|  | тис.м3/год |  |  |
| 411 | Установлення блоків приєднувальних БП-1 | блок | 2 |
|  | продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 412 | Трубопроводи з мiдних труб дiаметр 18 мм | м | 16 |
| 413 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 16 |
|  | поліетилену |  |  |
| 414 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 14 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 415 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 | блок | 1 |
|  | тис.м3/год |  |  |
| 416 | Установлення блоків приєднувальних БП-1 | блок | 1 |
|  | продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 417 | Трубопроводи з мiдних труб дiаметр 18 мм | м | 10 |
| 418 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 10 |
|  | поліетилену |  |  |
| 419 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 7 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 420 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 | блок | 1 |
|  | тис.м3/год |  |  |
| 421 | Установлення блоків приєднувальних БП-1 | блок | 1 |
|  | продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 422 | Трубопроводи з мiдних труб дiаметр 18 мм | м | 6 |
| 423 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 6 |
|  | поліетилену |  |  |
| 424 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 8 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 425 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 | блок | 1 |
|  | тис.м3/год |  |  |
| 426 | Трубопроводи з мiдних труб дiаметр 18 мм | м | 6 |
| 427 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 | блок | 1 |
|  | тис.м3/год |  |  |
| 428 | Установлення блоків приєднувальних БП-1 | блок | 1 |
|  | продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 429 | Трубопроводи з мiдних труб дiаметр 18 мм | м | 6 |
| 430 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 6 |
|  | поліетилену |  |  |
| 431 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 8 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 432 | Установлення блоків приєднувальних БП-1 | блок | 1 |
|  | продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  |
| 433 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа | м | 16 |
|  | [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм |  |  |
| 434 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 16 |
|  | поліетилену |  |  |
| 435 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 1 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на Пусконалагоджувальні |  |  |
|  | роботи. Вентиляція та кондиціонування |  |  |
| 436 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при | вен.мер. | 9 |
|  | кількості перерізів до 5 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на Електротехнічні |  |  |
|  | рішення |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 437 | (Демонтаж) Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з | м | 20 |
|  | вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з |  |  |
|  | кріпленням накладними скобами |  |  |
| 438 | Демонтаж світильників для ламп розжарювання з | шт | 20 |
|  | підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними |  |  |
|  | умовами середовища |  |  |
| 439 | Демонтаж світильників для ламп розжарювання на | шт | 10 |
|  | стальних трубах |  |  |
| 440 | Демонтаж вимикачів заглибленого типу при схованій | шт | 22 |
|  | проводці одноклавішних |  |  |
| 441 | Демонтаж штепсельних розеток заглибленого типу при | шт | 10 |
|  | схованій проводці |  |  |
|  | Роздiл 2. Силове електрообладнання |  |  |
| 442 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і | шт | 1 |
|  | глибина до 1320х750х300 мм |  |  |
| 443 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 2 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 250 А |  |  |
| 444 | Монтаж. Пристрій автоматичного вводу резерву NZ7- | шт | 1 |
|  | 400S/3 250А |  |  |
| 445 | Монтаж. Вимикач-роз’єднувач NH-40-400/3 3Р, 400А | шт | 2 |
| 446 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий | шт | 6 |
|  | фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у |  |  |
|  | нормальному виконанні |  |  |
| 447 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і | шт | 1 |
|  | глибина до 2000х1200х400 мм |  |  |
| 448 | Монтаж. Пристрій автоматичного вводу резерву NZ7- | шт | 1 |
|  | 250S/4 200A |  |  |
| 449 | Вимикач-роз’єднувач NH-40-250/4 4Р, 250А | шт | 2 |
| 450 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий | шт | 6 |
|  | фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у |  |  |
|  | нормальному виконанні |  |  |
| 451 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 5 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 25 А |  |  |
| 452 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 3 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 100 А |  |  |
| 453 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 1 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 250 А |  |  |
| 454 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і | шт | 1 |
|  | глибина до 540х310х120 мм |  |  |
| 455 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 1 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 400 А |  |  |
| 456 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 18 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 25 А |  |  |
| 457 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 1 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 250 А |  |  |
| 458 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і | шт | 1 |
|  | глибина до 620х310х120 мм |  |  |
| 459 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 1 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 100 А |  |  |
| 460 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 12 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 25 А |  |  |
| 461 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і | шт | 1 |
|  | глибина до 620х310х120 мм |  |  |
| 462 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 1 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 100 А |  |  |
| 463 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 12 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 25 А |  |  |
| 464 | Установлення групових щитків освітлювальних на | шт | 1 |
|  | конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  |  |
| 465 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 9 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 25 А |  |  |
| 466 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і | шт | 1 |
|  | глибина до 265х310х105 мм |  |  |
| 467 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, | шт | 7 |
|  | триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні |  |  |
|  | або колоні, струм до 25 А |  |  |
| 468 | Установлення перемикачів заглибленого типу при | шт | 1 |
|  | схованій проводці |  |  |
| 469 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |
| 470 | Встановлення перемикача двопозиційного | шт | 1 |
| 471 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і | шт | 1 |
|  | глибина до 1200х600х500 мм |  |  |
| 472 | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, | шт | 3 |
|  | струм до 250 А |  |  |
| 473 | Вимикач-роз'єднувач NH-40-250/4 4Р, 250А | шт | 2 |
| 474 | Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на | шт | 2 |
|  | плиті з центральною або бічною рукояткою або |  |  |
|  | керуванням штангою, що установлюється на металевій |  |  |
|  | основі, струм до 400 А |  |  |
| 475 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий | шт | 3 |
|  | фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у |  |  |
|  | нормальному виконанні |  |  |
| 476 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 |
| 477 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" | м3 | 18,95 |
|  | або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] |  |  |
|  | м3, група ґрунтів 2 |  |  |
| 478 | [Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом | м3 | 3 |
|  | ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених |  |  |
|  | механiзованим способом] |  |  |
| 479 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю | м3 | 16,7 |
|  | 79 кВт з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 |  |  |
| 480 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 87 |
| 481 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель | м | 28,4 |
|  | при улаштуванні постелі |  |  |
| 482 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, | м | 87 |
|  | сигнальною стрічкою |  |  |
| 483 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, | м | 87 |
|  | маса 1 м до 9 кг |  |  |
| 484 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2- | км | 0,087 |
|  | х каналів |  |  |
| 485 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, | м | 40 |
|  | наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням |  |  |
|  | накладними скобами |  |  |
| 486 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, | м | 15 |
|  | наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням |  |  |
|  | накладними скобами |  |  |
| 487 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, | м | 12 |
|  | що прокладається з кріпленням накладними скобами |  |  |
| 488 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням | м | 6 |
|  | накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  |  |
| 489 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням | м | 16 |
|  | накладними скобами, маса 1 м до 1 кг |  |  |
| 490 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням | м | 54 |
|  | накладними скобами, маса 1 м до 6 кг |  |  |
| 491 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням | м | 5 |
|  | накладними скобами, маса 1 м до 9 кг |  |  |
| 492 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 40 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  |  |
| 493 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 630 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  |
| 494 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 70 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  |
| 495 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 90 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 |  |  |
| 496 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 23 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2 |  |  |
| 497 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 6 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2 |  |  |
| 498 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз | м | 230 |
|  | до 6 мм2 |  |  |
| 499 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз | м | 739 |
|  | до 35 мм2 |  |  |
| 500 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз | м | 32 |
|  | до 120 мм2 |  |  |
| 501 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз | м | 168 |
|  | до 185 мм2 |  |  |
| 502 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, | шт | 54 |
|  | переріз до 70 мм2 |  |  |
| 503 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, | шт | 54 |
|  | переріз до 150 мм2 |  |  |
| 504 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм[ [при | м | 241 |
|  | роботi на висотi понад 2 до 8 м]] |  |  |
| 505 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, | м | 620 |
|  | діаметр труб до 25 мм |  |  |
| 506 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, | м | 5 |
|  | діаметр труб до 32 мм |  |  |
| 507 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними | м | 12 |
|  | скобами, діаметр труб до 50 мм |  |  |
| 508 | Установлення розподільних коробок | шт | 15 |
| 509 | Прокладання коробів металевих | м | 85 |
| 510 | Прокладання коробів пластикових | м | 10 |
| 511 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу | шт | 2 |
|  | при схованій проводці |  |  |
| 512 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій | шт | 6 |
|  | проводці одноклавішних |  |  |
| 513 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах | шт | 20 |
|  | товщиною 100 мм, площею до 100 см2 |  |  |
|  | Роздiл 3. Електричне освітлення |  |  |
| 514 | Монтаж світильників : бра і плафони з кількістю ламп до | шт | 3 |
|  | 2 |  |  |
| 515 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що | шт | 75 |
|  | установлюються на штирях, кількість ламп до 2 |  |  |
| 516 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій | шт | 14 |
|  | проводці одноклавішних |  |  |
| 517 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій | шт | 3 |
|  | проводці двоклавішних |  |  |
| 518 | Установлення перемикачів заглибленого типу при | шт | 8 |
|  | схованій проводці одноклавішних |  |  |
| 519 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 10 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  |  |
| 520 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 45 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  |
| 521 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 560 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  |
| 522 | Провід перший одножильний або багатожильний у | м | 30 |
|  | загальному обплетенні у прокладених трубах або |  |  |
|  | металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  |
| 523 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм[ [при | м | 590 |
|  | роботi на висотi понад 2 до 8 м]] |  |  |
| 524 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, | м | 55 |
|  | діаметр труб до 25 мм |  |  |
| 525 | Установлення розподільних коробок | шт | 50 |
| 526 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах | шт | 20 |
|  | товщиною 100 мм, площею до 100 см2 |  |  |
|  | Роздiл 4. Заземлення |  |  |
| 527 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без | м3 | 138 |
|  | кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  |
| 528 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група | м3 | 138 |
|  | ґрунтів 1 |  |  |
| 529 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, | м | 240 |
|  | переріз 160 мм2 |  |  |
| 530 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром | шт | 20 |
|  | 50х50х5 мм |  |  |
| 531 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних | м | 75 |
|  | основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  |
| 532 | Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі | м | 210 |
|  | штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  |
| 533 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних | м | 5 |
|  | основах з круглої сталі діаметром 12 мм |  |  |
| 534 | Установлення розподільних коробок | шт | 1 |
| 535 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору | вимір. | 20 |
|  | розтіканню струму заземлювача |  |  |
|  | Роздiл 5. Блискавкозахист. |  |  |
| 536 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних | м | 75 |
|  | основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  |
| 537 | Улаштування опор стальних антенних пристроїв на | шт | 3 |
|  | дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м |  |  |
| 538 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних | м | 80 |
|  | основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-012 на МГН |  |  |
| 539 | Улаштування одинарної тактильної контрастної | м | 7,2 |
|  | накладки на сходинах |  |  |
| 540 | Установлення плит з конусоподібними рифами 500х500 | шт | 14 |
|  | мм (бетонні) |  |  |
| 541 | Улаштування плит з конусоподібними рифами 300х300 | м2 | 2,43 |
|  | мм (гумові) |  |  |
| 542 | Виготовлення стійки для показчика | т | 0,0105 |
| 543 | Установлення стійки | шт | 1 |
| 544 | Установлення тактильних табличок | шт | 11 |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на Пожежна сигналізація |  |  |
| 545 | Прилад приймально-контрольний на 8 зон | шт | 1 |
| 546 | Монтаж модулів | шт | 2 |
| 547 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |
| 548 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", | шт | 11 |
|  | "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  |  |
| 549 | Сповіщувач ПС ручний димовий оптичний, тепловий у | шт | 31 |
|  | нормальному виконанні |  |  |
| 550 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед | шт | 31 |
|  | транспортуванням (Резистор) |  |  |
| 551 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 2 |
| 552 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються | м | 220 |
|  | прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із |  |  |
|  | кріпленням накладними скобами, діаметр умовного |  |  |
|  | проходу до 25 мм |  |  |
| 553 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 |
| 554 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, | м | 510 |
|  | маса 1 м до 1 кг |  |  |
| 555 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу | м | 5 |
|  | щілини 20 см2 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-015 на |  |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи пожежної системи |  |  |
|  | сигналізації |  |  |
| 556 | Комунікатор та прилад контролю і налагодження | шт | 1 |
| 557 | Пристрої-модулі | шт | 2 |
|  | Локальний кошторис 02-01-016 на Структурована |  |  |
|  | кабельна мережа |  |  |
| 558 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із | номер | 1 |
|  | підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів |  |  |
| 559 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із | номер | 1 |
|  | підсилювальним пристроєм, ємкість до 10 номерів |  |  |
| 560 | Серверна шафа настінна | шт | 1 |
| 561 | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг | шт | 2 |
| 562 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 | шт | 1 |
|  | кг |  |  |
| 563 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, | шт | 1 |
|  | комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  |
| 564 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість | шт | 40 |
|  | контактів у роз'ємі до 24 |  |  |
| 565 | Блок розеток | шт | 1 |
| 566 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість | шт | 1 |
|  | контактів у роз'ємі до 24 |  |  |
| 567 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, | шт | 1 |
|  | комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  |
| 568 | Монтаж термостата електричного | шт | 1 |
| 569 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, | шт | 2 |
|  | комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  |
| 570 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість | шт | 4 |
|  | контактів у роз'ємі до 24 |  |  |
| 571 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, | шт | 1 |
|  | комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  |
| 572 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється | шт | 1 |
|  | окремо |  |  |
| 573 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого | шт | 5 |
|  | типу при відкритій проводці |  |  |
| 574 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу | шт | 2 |
|  | при схованій проводці |  |  |
| 575 | Прокладання коробів пластикових | м | 420 |
| 576 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються | м | 460 |
|  | прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із |  |  |
|  | кріпленням накладними скобами, діаметр умовного |  |  |
|  | проходу до 25 мм |  |  |
| 577 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними | м | 5 |
|  | скобами, діаметр труб до 25 мм |  |  |
| 578 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, | м | 905 |
|  | маса 1 м до 1 кг |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-017 на Водопостачання та |  |  |
|  | каналізація |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |
| 579 | (Демонтаж) трубопроводів водопостачання зі стальних | м | 20 |
|  | водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм |  |  |
| 580 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 581 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних | м | 20 |
|  | каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм |  |  |
| 582 | Навантаження сміття вручну | т | 0,2828 |
| 583 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,2828 |
|  | Роздiл 2. Земляні работи |  |  |
| 584 | Розробка траншей екскаваторами одноковшовими | м3 | 12 |
|  | дизельними на гусеничному ходу з розрівнюванням і |  |  |
|  | ущільненням ґрунту на полці при поздовжніх схилах від |  |  |
|  | 6 до 15 градусів, група ґрунтів 3 |  |  |
| 585 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1 |
| 586 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю | м3 | 11 |
|  | 79 кВт з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3 |  |  |
| 587 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група | м3 | 11 |
|  | ґрунтів 3, 4 |  |  |
| 588 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 1 |
| 589 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1,6 |
|  | Роздiл 3. Каналізація К1 |  |  |
| 590 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб | м | 10,25 |
|  | діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням |  |  |
| 591 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах | шт | 2 |
|  | товщиною 100 мм, площею до 500 см2 |  |  |
| 592 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 1 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 110 мм |  |  |
| 593 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | 1 |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | глибиною 200 мм, діаметром 160 мм |  |  |
| 594 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | 1 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 110 мм (до 500 мм) |  |  |
| 595 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини | шт | 1 |
|  | свердління кільцевими алмазними свердлами з |  |  |
|  | застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в |  |  |
|  | залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів |  |  |
|  | діаметром 160 мм (до 500 мм) |  |  |
| 596 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої | шт | 1 |
|  | мережі в сухих ґрунтах |  |  |
| 597 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 1 |
| 598 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 150 мм | шт | 1 |
| 599 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу | шт | 2 |
| 600 | Нанесення посиленої ізоляції на сталеві трубопроводи | м | 0,5 |
|  | діаметром 100 мм |  |  |
| 601 | Нанесення посиленої ізоляції на сталеві трубопроводи | м | 10 |
|  | діаметром 150 мм |  |  |
| 602 | Установлення умивальників одиночних з підведенням | компл. | 3 |
|  | холодної і гарячої води |  |  |
| 603 | Установлення кабін душових | компл. | 1 |
| 604 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо | компл. | 3 |
|  | приєднаним |  |  |
| 605 | Установлення мийок на три відділення | компл. | 1 |
| 606 | Установлення ванн мийних з полицею 4-секційних | компл. | 1 |
| 607 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 1 |
| 608 | Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 23,25 |
|  | поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм |  |  |
| 609 | Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 14 |
|  | поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм |  |  |
| 610 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 25 |
|  | поліетилену |  |  |
|  | Роздiл 4. Водопровід В1 |  |  |
| 611 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних | м | 2 |
|  | водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм |  |  |
| 612 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 15 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 613 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 10 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 614 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 18 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 615 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 12 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
| 616 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, | м | 18 |
|  | поліетилену |  |  |
|  | Роздiл 5. Водопровід Т3 |  |  |
| 617 | Установлення водонагрівників ємкісних | шт | 3 |
| 618 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних | м | 20 |
|  | поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром |  |  |
|  | 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-018 на Технологічні рішення |  |  |
| 619 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф | шт | 28 |
|  | та ін. |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 620 | Розбирання дорожніх покриттів та основ | м3 | 6,8 |
|  | асфальтобетонних |  |  |
| 621 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 25,5 |
| 622 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 93 |
| 623 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- | т | 36 |
|  | самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. |  |  |
| 624 | Перевезення сміття до 30 км | т | 36 |
|  | Роздiл 2. Влаштування вимощення з покриттям плиткою |  |  |
|  | сухого пресування |  |  |
| 625 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на | м2 | 320 |
|  | відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм |  |  |
| 626 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із глини | м3 | 27,2 |
| 627 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за | м2 | 320 |
|  | товщини 15 см |  |  |
| 628 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на | м2 | -320 |
|  | кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - |  |  |
|  | 27-13-3 |  |  |
| 629 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | м3 | 16 |
|  | автогрейдером |  |  |
| 630 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,733 |
| 631 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 32 |
| 632 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 320 |
| 633 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 320 |
|  | стяжок цементних до 30 мм |  |  |
| 634 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну | м | 170 |
|  | основу, за ширини борту у верхній його частині понад |  |  |
|  | 100 мм до 150 мм |  |  |
| 635 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з | м2 | 320 |
|  | використанням готової піщано-цементної суміші |  |  |
|  | площадок та тротуарів шириною понад 2 м |  |  |
|  | Роздiл 3. Влаштування водовідводних лотків з решіткою |  |  |
|  | по каталогу фірми "Євротрейдинг" |  |  |
| 636 | Розробка траншей екскаваторами одноковшовими | м3 | 3,59 |
|  | дизельними на гусеничному ходу з розрівнюванням і |  |  |
|  | ущільненням ґрунту на полці при поздовжніх схилах від |  |  |
|  | 6 до 15 градусів, група ґрунтів 1 |  |  |
| 637 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | м3 | 0,46 |
| 638 | Улаштування двошарової основи з відвального | м2 | 0,92 |
|  | доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см |  |  |
| 639 | Улаштування двошарової основи з відвального | м2 | -0,92 |
|  | доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на |  |  |
|  | кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1 |  |  |
| 640 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 5 (М | м3 | 0,92 |
|  | 75), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  |  |
| 641 | Встановлення водовідвідних лотків | м | 20 |
| 642 | Встановлення дощоприймачів 300х300 | шт | 1 |
| 643 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб | м | 6 |
|  | діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням |  |  |
|  | Будівельні матеріали, вироби і |  |  |
|  | комплекти |  |  |
| 1 | Дюбель-шурупи 100х10 | шт | 478 |
| 2 | Дюбелі 6х60 мм | шт | 335 |
| 3 | Дросель клапан 400x200h "ВЕНТ-СЕРВИС" | шт | 4 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 4 | Припливно-витяжний анемостат АМ 125 | шт | 13 |
|  | ВРФ "Vents" (або аналог) |  |  |
| 5 | Припливно-витяжний анемостат АМ 125 | шт | 6 |
|  | ВРФ (або аналог) |  |  |
| 6 | Припливно-витяжний анемостат АМ 100 | шт | 3 |
|  | ВРФ “Vents” (або аналог) |  |  |
| 7 | Вентиляційна решітка дворядна | шт | 8 |
|  | регульована 250х250h 2-Р-25-65* (RAL- |  |  |
|  | 9016) 250x250h "AEROSTAR" |  |  |
| 8 | Зовнішня вентиляційна решітка 700x400 H- | шт | 1 |
|  | 35-45" “AEROSTAR” (або аналог) |  |  |
| 9 | Зовнішня вентиляційна решітка 500x300 H- | шт | 1 |
|  | 35-45" “AEROSTAR” (або аналог) |  |  |
| 10 | Зовнішня вентиляційна решітка ф160 МВМ | шт | 1 |
|  | 160 бВ Н “AEROSTAR” (або аналог) |  |  |
| 11 | Шпилька HILTI HIT-V M10x190 (або аналог) | шт | 148 |
| 12 | Витяжний вентилятор канальний ВК 125 ЕС | шт | 3 |
|  | "Vents" 9 (або аналог) |  |  |
| 13 | Витяжний вентилятор канальний ТТ ПРО | шт | 1 |
|  | 125 "Vents" (або аналог) |  |  |
| 14 | Баритова штукатурка для рентгенкабінета | кг | 3982 |
| 15 | Зворотнiй клапан KOM 125 "Vents" | шт | 2 |
| 16 | Зворотнiй клапан KOM 125 "Vents" (або | шт | 2 |
|  | аналог) |  |  |
| 17 | Дюбель 6х30 | упаковка | 9 |
| 18 | З"єднувач жолоба | шт | 20 |
| 19 | З"єднувач труби | шт | 8 |
| 20 | Коліно 67 град (злив) | шт | 8 |
| 21 | Сітка вр-1 5х5 100х100 | м2 | 226,7 |
| 22 | Азбест хризолітовий, марка К-6-30 | т | 0,016224 |
| 23 | Заглушка ринви права | шт | 3 |
| 24 | Заглушка ринви ліва | шт | 3 |
| 25 | Саморіз по дереву 4х45 | шт | 5520 |
| 26 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 5513 |
| 27 | Показчик "Для людей з вадами зору" | шт | 1 |
| 28 | Зовнішня тактильна табличка | шт | 1 |
| 29 | Тактильна табличка "ВБИРАЛЬНЯ" | шт | 1 |
| 30 | Тактильна табличка "ВБИРАЛЬНЯ МГН" | шт | 1 |
| 31 | Тактильна табличка "УКРИТТЯ" | шт | 3 |
| 32 | Плита з конусоподібними рифами 500х500 | м2 | 3,5 |
|  | мм (бетонна) |  |  |
| 33 | Тактильна табличка "ВИХІД" | шт | 2 |
| 34 | Тактильна табличка "до ВІДДІЛЕННЯ" | шт | 2 |
| 35 | Джерело безперебійного живлення LP- | шт | 1 |
|  | UL2200VA RM LP |  |  |
| 36 | Гравітаційний зворотнійl клапан КОМ1 | шт | 1 |
|  | 500х250 "Vents” (або аналог) |  |  |
| 37 | Гвинт-шуруп з дюбелем, L=220мм | шт | 855 |
| 38 | Дюбель універсальний UN/UP 6х60 з | шт | 498 |
|  | шурупом |  |  |
| 39 | Кріпильний елемент КЕ-1 з оцинкованої | шт | 129 |
|  | сталі товщ. 2,0мм (розм. 150/770/2.0) |  |  |
| 40 | Заклепка витяжна з напівкруглою голівкою | шт | 250 |
|  | DIN 7337 SТ/SТ 5.0х12 |  |  |
| 41 | Комплект кріплення EServer (чорний гвинт | шт | 20 |
|  | 20мм+гайка+шайба) WT-2055D-M6 |  |  |
| 42 | Хомут нейлоновий 3 х 150 мм чорний 3 х | уп | 2 |
|  | 150 мм 100 шт./упак АСКОУКРЕМ |  |  |
| 43 | Кріплення для гофри d=16 мм 51016 DKC | шт | 1380 |
| 44 | Дюбель ударний (потай)+саморіз 6х40 100 | уп | 30 |
|  | шт./упак |  |  |
| 45 | Анкер 8х60/М6/25 болт цж REDIBOLT-B | шт | 4 |
| 46 | Тримач жолоба металевий O 130 | шт | 229 |
| 47 | Тримач труби металевий O 100 | шт | 50 |
| 48 | Хомут O110 з 2 гвинтами і приєднувальною | шт | 50 |
|  | гайкою М10 із шпилькою |  |  |
| 49 | Кріплення для труб каналізаційних ф50 | шт | 22 |
| 50 | Ущільнювач профнастилу висота профілю | м | 52 |
|  | 35мм КН,КР/КН+КР |  |  |
| 51 | Ущільнювач універсальний ендови, h=60мм | м | 64 |
| 52 | Труба мідна ф9,53х0,8 | м | 41 |
| 53 | Труба мідна ф6,35х0,8 | м | 33 |
| 54 | Труба мідна ф15,88х0,8 | м | 8 |
| 55 | Труба мідна ф22,2х1 | м | 16 |
| 56 | Вогнестійка протипожежна піна Termopur | шт | 1 |
|  | Firestop B1 |  |  |
| 57 | Азбестовий картон загального призначення | т | 0,0069 |
|  | [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм |  |  |
| 58 | Полиця серверна, чорна 500мм 1U 19", 4 | шт | 2 |
|  | точки кріпл.,1,5 мм PS-1U-500-B EServer |  |  |
| 59 | ПВХ панель | м2 | 13,44 |
| 60 | Вікно рентгенозахисне глухе з ручкою та | шт | 1 |
|  | засувкою ВR -1 |  |  |
| 61 | Дренажний трубопровід ф16 PEX-AL-PEX 16 | м | 40 |
|  | “Underprice” (або аналог) |  |  |
| 62 | Витяжний канальний вентилятор ТТ ПРО | шт | 1 |
|  | 200 ЕС "Vents" (або аналог) |  |  |
| 63 | Засіб вогнезахисний «ANTIFIRE | кг | 293 |
|  | IMPREGNAT» (або аналог) |  |  |
| 64 | Модуль оптичний (трансівер) SFPd-1SM- | шт | 1 |
|  | 1310nm-10SC FoxGate |  |  |
| 65 | Модуль оптичний (трансівер) SFPd-1SM- | шт | 1 |
|  | 1550nm-10SC FoxGate |  |  |
| 66 | Азбестовий шнур загального призначення | т | 0,01295622 |
|  | [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм |  |  |
| 67 | Труба водостічна ф100мм L-2000мм | шт | 16 |
| 68 | Жолоб O 130, L=3000мм | шт | 23 |
| 69 | Одинарна тактильна контрастна накладка | м | 7,2 |
|  | на сходини |  |  |
| 70 | Конькова планка (довж.- 2.0м) | шт | 26 |
| 71 | Карнизна планка 2м | шт | 21 |
| 72 | Стартова планка (підшивка звису, довж.- 2. | шт | 58 |
|  | 0м) (або аналог) |  |  |
| 73 | Софіт металевий (ширина 500мм), з | шт | 58 |
|  | префорацією підш.звіса покрівлі та |  |  |
|  | фронтонів (довж. - 2,0м) (або аналог) |  |  |
| 74 | Пристінний металевий профіль (довж.- 2.0м) | шт | 8 |
| 75 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0041612 |
| 76 | Термостат Fandis 220В 10А TRT- | шт | 1 |
|  | 10A230V_NO Fandis |  |  |
| 77 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0019896 |
| 78 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,3186025 |
| 79 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 | т | 0,038532 |
| 80 | Аератор (флюгарка) | шт | 7 |
| 81 | Пульт А 32 | шт | 1 |
| 82 | Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК- | т | 0,1919125 |
|  | 45/180 |  |  |
| 83 | Профиль UD 27/4 м 0,6 мм | м | 647,193 |
| 84 | Профиль UD 27/4 м 0,5 мм | м | 11,52 |
| 85 | Профиль CD 60/4 м 0,6 мм. | м | 1339,02 |
| 86 | Профиль CD 60/4 м 0,5 мм | м | 32,64 |
| 87 | Гайка М16 | шт | 328 |
| 88 | Гвинтовий цвях O4х100 | шт | 1740 |
| 89 | Саморіз по дереву 5х45 | шт | 840 |
| 90 | Гайка М20 | шт | 108 |
| 91 | Гайка М10 | шт | 36 |
| 92 | Гайка М12 | шт | 34 |
| 93 | Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену | м | 20,4 |
|  | ф110 тов.-9мм |  |  |
| 94 | Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену | м | 5,1 |
|  | ф50 тов.-9мм |  |  |
| 95 | Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену | м | 18,36 |
|  | ф32 тов.-9мм |  |  |
| 96 | Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною | м | 41 |
|  | 6мм, С-10 PRO “Thermaflex” (або аналог) |  |  |
| 97 | Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною | м | 33 |
|  | 6мм, С-6 PRO,“Thermaflex” (або аналог) |  |  |
| 98 | Теплоізоляція (трубчаста) ф5/8", товщиною | м | 8 |
|  | 6мм, С-10 PRO,“Thermaflex” |  |  |
| 99 | Болти М10х25 | шт | 36 |
| 100 | Болти М20х75 | шт | 96 |
| 101 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, | т | 0,015744 |
|  | діаметр різьби 12-[14] мм |  |  |
| 102 | Гідроізоляція "Пенекрит" (або аналог) | кг | 1,5 |
| 103 | Гідроізоляція "Пенепокси" 750 мл (або | шт | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 104 | Гідроізоляція "Ватерплаг" (або аналог) | кг | 1,5 |
| 105 | Гідроізоляція "Пенетрон" (або аналог) | кг | 3 |
| 106 | Плити з конусоподібними рифами 300х300 | шт | 27 |
|  | мм (гумова) |  |  |
| 107 | Вентиляторний блок на 3 вентилятора для | шт | 1 |
|  | задньої стінки UA-MGSE-F3MB CMS |  |  |
| 108 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 | т | 0,0315886 |
|  | мм |  |  |
| 109 | Дюбель 6x60 мм гриб нейлон Expert Fix | шт | 2292,733 |
|  | SMK-06060me (або аналог) |  |  |
| 110 | Дюбель 6x40 | шт | 534,5 |
| 111 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55- | т | 0,00064 |
|  | 120 мм |  |  |
| 112 | Дюбелі з каліброваною головкою [в | т | 0,00049 |
|  | обоймах] 2,5х48,5 мм |  |  |
| 113 | Дюбелі 6х40 мм | шт | 1444 |
| 114 | Дюбель 6х80 | шт | 10,728 |
| 115 | Хрестики для плитки | шт | 495,4742 |
| 116 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] | т | 0,0004525 |
|  | 3х58,5 мм |  |  |
| 117 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] | т | 0,001215 |
|  | з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 |  |  |
|  | мм |  |  |
| 118 | Пiдвiси в комплектi | шт | 171,04 |
| 119 | Тяга пiдвiсу | шт | 180 |
| 120 | Профіль основний напрямний 3600 | м | 213,8 |
| 121 | Профіль поперечний 1200 | м | 427,6 |
| 122 | Профіль поперечний 600 | м | 213,8 |
| 123 | Профіль Пристінний 3000 | м | 235,18 |
| 124 | Саморіз 3,5х 9,5 мм | шт | 2005 |
| 125 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, | т | 0,0087319 |
|  | 0х100 мм |  |  |
| 126 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, | т | 0,01698 |
|  | 0х120 мм |  |  |
| 127 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 | т | 0,002573 |
|  | мм |  |  |
| 128 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 | т | 0,08928535 |
|  | мм |  |  |
| 129 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 | т | 0,0017 |
|  | мм |  |  |
| 130 | Перфорований кутик 100х100х60 | шт | 840 |
| 131 | Труба квадратна 40х40х2 | т | 0,4459674 |
| 132 | Труба прямокутна 40х20х2 | т | 0,1484424 |
| 133 | Труба квадратна 20х20х2 | т | 0,00795 |
| 134 | Труба квадратна 80х80х3 | т | 0,0898244 |
| 135 | Кронштейн VВ11 (або аналог) | шт | 37 |
| 136 | Профнастил НС-35 | м2. | 28,76 |
| 137 | Софіт металевий без перфорації | м2. | 20 |
| 138 | Саморiзи | шт | 10,728 |
| 139 | Герметик Ceresit Sanitary CS 15 (або аналог) | шт | 3 |
| 140 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,04704 |
| 141 | Ґрунтовка адгезійна Knauf Бетонконтакт | кг | 30,2575 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 142 | Водостічна труба ПВХ Dy=200мм | м | 6 |
| 143 | Морозостійка керамо-гранітна плитка, | м2 | 150,1746 |
|  | тощина 10мм |  |  |
| 144 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 25,05473 |
| 145 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0014656 |
| 146 | Каніфоль соснова | т | 0,0014498 |
| 147 | Каболка | т | 0,006103 |
| 148 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00114 |
| 149 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,4606 |
| 150 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 44,19925 |
| 151 | Клей Ceresit K188E (або аналог) | кг | 50,7 |
| 152 | Блок вхідний внутрішній з двополотними | шт | 1 |
|  | дверима, зі склопакетом, з опором |  |  |
|  | теплопередачи не меньше ніж 0,7 м2xK/Вт, з |  |  |
|  | порогом (max 20 мм), з пристроєм |  |  |
|  | самозачинення,ВБ-3 |  |  |
| 153 | Блок вхідний зовнішній з двополотними | шт | 2 |
|  | дверима, з опором теплопередачи не |  |  |
|  | меньше ніж 0,7 м2xK/Вт, з порогом (max 20 |  |  |
|  | мм), з пристроєм самозачинення 20Мх12М |  |  |
|  | з замком, ДМЗ-1 |  |  |
| 154 | Блок вхідний внутрішній з двополотними | шт | 4 |
|  | дверима, зі склопакетом, з опором |  |  |
|  | теплопередачи не меньше ніж 0,7 м2xK/Вт, з |  |  |
|  | порогом (max 20 мм), з пристроєм |  |  |
|  | самозачинення 20Мх14 з замком, ВБ-1 |  |  |
| 155 | Блок вхідний внутрішній з двополотними | шт | 2 |
|  | дверима, зі склопакетом, з опором |  |  |
|  | теплопередачи не меньше ніж 0,7 м2xK/Вт, з |  |  |
|  | порогом (max 20 мм), з пристроєм |  |  |
|  | самозачинення 20Мх19 з замком,ВБ-2 |  |  |
| 156 | Лінолеум антистатичний | м2 | 105,366 |
| 157 | Напівкомерційний лінолеум | м2 | 101,49 |
| 158 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 2,400174 |
| 159 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 0,064 |
| 160 | Мастика герметизувальна нетверднуча | т | 0,0071103 |
|  | "Гелан" |  |  |
| 161 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 1,2636 |
| 162 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,000423 |
| 163 | Потверджувач N 1 | т | 0,000048 |
| 164 | Гіпсокартонна плита вологостійка | м2 | 264,369 |
| 165 | Гіпсокартон звичайний 2500x1200x12,5 мм | м2 | 643,02 |
| 166 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,977809 |
| 167 | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 | т | 0,13574 |
|  | кг |  |  |
| 168 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- | т | 0,3718974 |
|  | 6,5 мм |  |  |
| 169 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,00195276 |
|  | призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм |  |  |
| 170 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,00828 |
|  | призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 |  |  |
|  | мм |  |  |
| 171 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,0120954 |
|  | призначення світлий, діаметр 1,1 мм |  |  |
| 172 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,007051 |
|  | призначення світлий, діаметр 4,0 мм |  |  |
| 173 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,00181 |
|  | призначення чорний, діаметр 1,1 мм |  |  |
| 174 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,028968 |
|  | призначення чорний, діаметр 1,6 мм |  |  |
| 175 | Підвіс для стелі | шт | 8,96 |
| 176 | Фронтальна (торцева) планка ( довж.-2.0м) | шт. | 37 |
| 177 | Лобова планка 10/40/220/10/0,5 , довж.- 2.0м | шт. | 58 |
| 178 | Снігозатримувачі трубчасті (довж.-3 м) | шт. | 36 |
| 179 | Ендова,планка нижня 600мм (довж.- 2,0м) | шт. | 16 |
| 180 | Планка-крапельник звису (довж. - 2,0м) | шт. | 21 |
| 181 | Профнастил НС35, товщ. 0,7 | м2 | 894,7 |
| 182 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,24 |
| 183 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 1,152 |
| 184 | Пергамін покрівельний П-350 | м2 | 577,2 |
| 185 | Руберойд покрівельний з пиловидною | м2 | 474,113 |
|  | засипкою РКП-350Б |  |  |
| 186 | Техноеласт ЕПП-4,2 (або аналог) | м2 | 507,035 |
| 187 | Техноеласт ЕКП-5,2 (або аналог) | м2 | 501,132 |
| 188 | Сітка дротяна ткана з квадратними | м2 | 227,2388 |
|  | чарунками N 05 без покриття |  |  |
| 189 | Сітка дротяна | м2 | 417,89 |
| 190 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із | т | 0,0289165 |
|  | сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 |  |  |
| 191 | Прокат для армування з/б конструкцій | т | 0,01419 |
|  | круглий та періодичного профілю, клас А-1, |  |  |
|  | діаметр 12 мм |  |  |
| 192 | Уайт-спірит | т | 0,003012 |
| 193 | Портландцемент загальнобудівельного | т | 0,012974 |
|  | призначення бездобавковий, марка 400 |  |  |
| 194 | Портландцемент загальнобудівельного | т | 0,06 |
|  | призначення швидкотужавіючий, марка 400 |  |  |
| 195 | Портландцемент загальнобудівельного | т | 0,001 |
|  | призначення з мінеральними добавками до |  |  |
|  | 20%, марка 300 |  |  |
| 196 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00172 |
| 197 | Цемент для приготування розчину в умовах | т | 0,0657 |
|  | будови та в інших подібних випадках |  |  |
| 198 | Шпагат паперовий | т | 0,00085 |
| 199 | Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,001344 |
| 200 | Шпилька М8, 2м ТМ8-2 CLW10-ТМ-8-2 ІЕК | шт | 40 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 201 | Тримач шпильки DR CLW10-DR ІЕК (або | шт | 50 |
|  | аналог) |  |  |
| 202 | Шуруп самонарізний | шт | 541,8534 |
| 203 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,0177717 |
|  | стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм |  |  |
| 204 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,00486 |
|  | стрижня 5 мм, довжина 70 мм |  |  |
| 205 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,0018165 |
|  | стрижня 6 мм, довжина 40 мм |  |  |
| 206 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,000597 |
|  | стрижня 8 мм, довжина 100 мм |  |  |
| 207 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 | шт | 5712,324 |
|  | мм 500 шт EXPERT FIX (або аналог) |  |  |
| 208 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,011379 |
| 209 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0145347 |
| 210 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,0226269 |
| 211 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00118 |
| 212 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0522045 |
| 213 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,046079 |
| 214 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,042432 |
| 215 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,000987 |
| 216 | Азбестоцементна суміш | м3 | 0,5 |
| 217 | Бензин розчинник | т | 0,115596 |
| 218 | Папір шліфувальний | м2 | 92,17438 |
| 219 | Дрантя | кг | 22,76306 |
| 220 | Антикорозийна стрічка NA1001, 10 м (або | шт | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 221 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 361,01015 |
| 222 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 82,0593 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 223 | Дисперсія полівінілацетатна | кг | 532,791 |
|  | непластифікована |  |  |
| 224 | Фарба CERESIT IN 53 LUX (або аналог) | кг | 181,4844 |
| 225 | Замазка захисна | кг | 2,06468 |
| 226 | Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина | кг | 183,24084 |
|  | шва 1мм) (або аналог) |  |  |
| 227 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр | шт | 3,24541 |
|  | 180х3 мм |  |  |
| 228 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр | шт | 0,62316 |
|  | 180х6 мм |  |  |
| 229 | Клей гумовий N88-Н | кг | 0,0645 |
| 230 | Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, | т | 0,000726 |
|  | марка МА-011 |  |  |
| 231 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,003234 |
| 232 | Лак, марка 177 | т | 0,02065 |
| 233 | Оліфа для покращеного фарбування [10% | т | 0,00006 |
|  | натуральної, 90% комбінованої] |  |  |
| 234 | Оліфа натуральна | кг | 0,2814 |
| 235 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, | кг | 5,6188 |
|  | марка А |  |  |
| 236 | Стрічка серпянка | м | 11,52 |
| 237 | Мастика бітумно-гумова покрівельна | т | 0,048195 |
| 238 | Клоччя просочене | кг | 0,47271 |
| 239 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 72,72408 |
| 240 | Плівка поліетиленова | м2 | 417,89 |
| 241 | Полімерна ПВХ мембрана | м2 | 734,85 |
| 242 | Антиконденсатна плівка | м2 | 834,9 |
| 243 | Пароізоляційна плівка | м2 | 749,8 |
| 244 | Лампа аварійного освітлення світлодіодна з | шт | 4 |
|  | акумулятором |  |  |
| 245 | Стрічка сигнальна | м | 87 |
| 246 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 292,5566 |
| 247 | Дошка відбійника | м | 42,824 |
| 248 | Антиковзаючий кутик | м | 31,916 |
| 249 | Керамічні плитки | м2 | 87,567 |
| 250 | Керамічна плитка Cersanit (або аналог) | м2 | 182,4277 |
| 251 | Прокладки гумові [пластина технічна | кг | 34,528 |
|  | пресована] |  |  |
| 252 | Гума пресована | кг | 0,036 |
| 253 | Рядно | м2 | 21,80746 |
| 254 | Толь з крупнозернистою посипкою | м2 | 308,1351 |
|  | гідроізоляційна, марка ТГ-350 |  |  |
| 255 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 22,311 |
| 256 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,074 |
| 257 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм | шт | 0,0505 |
| 258 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,0505 |
| 259 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 3,969 |
| 260 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 2,72 |
| 261 | Сітка скловолокниста | м2 | 15,708 |
| 262 | Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм | кг | 8,4 |
| 263 | Сталь листова | т | 0,91787 |
| 264 | Сталь кругла | т | 0,031583 |
| 265 | Труба квадратна 100х100х3 | т | 0,562 |
| 266 | Труба квадратна 60х60х3 | т | 0,221 |
| 267 | Труба профільна 100х60х3 | т | 0,143 |
| 268 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,43 |
| 269 | Швелери N16-24 із сталі марки 18пс | т | 0,391 |
| 270 | Болти анкерні | т | 0,062 |
| 271 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0813214 |
| 272 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,0004284 |
| 273 | Саморіз по металу 3,5x25 мм 1000 шт | шт | 7439 |
|  | фосфатирований чорний Expert Fix |  |  |
| 274 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,002065 |
| 275 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,0001615 |
| 276 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0024146 |
| 277 | Кронштейн для зовнішнього блоку | шт | 16 |
|  | кондиціонера |  |  |
| 278 | Кріплення для біметалічного радіатора з | к-т | 17 |
|  | дюбелем |  |  |
| 279 | Шайба М20 | шт | 204 |
| 280 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0101283 |
| 281 | Шпаклівка клейова | т | 0,050711 |
| 282 | Шпаклівка Knauf (або аналог) | кг | 233,5846 |
| 283 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit | кг | 765,596 |
|  | СМ 11 (або аналог) |  |  |
| 284 | Клей для плитки Ceresit CM 17 (або аналог) | кг | 1493,57364 |
| 285 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х | кг | 600 |
|  | компонент.) Ceresit CR 66 (або аналог) |  |  |
| 286 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика | кг | 300,93 |
|  | Ceresit CL 51(або аналог) |  |  |
| 287 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit | кг | 5110,56 |
|  | СN 69 (або аналог) |  |  |
| 288 | Стяжка Ceresit (або аналог) | кг | 38468 |
| 289 | Ґрунтовка багатофункціональна | кг | 30 |
|  | висококонцентрована Thomsit R 766 (або |  |  |
|  | аналог) |  |  |
| 290 | Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста | кг | 7439 |
|  | суміш Ceresit СD 25 |  |  |
| 291 | Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста | кг | 24,64 |
|  | суміш Ceresit СD 25 (або аналог) |  |  |
| 292 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту | кг | 1440 |
|  | пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro |  |  |
|  | (або аналог) |  |  |
| 293 | Штукатурка декоративно-мозаїчна | кг | 324 |
|  | полімерна Ceresit СT 77 (або аналог) |  |  |
| 294 | Ґрунтовка універсальна глибокопроникна | л | 310,086 |
|  | Ceresit CT 14 Tiefgrund (або аналог) |  |  |
| 295 | Ґрунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15 | л | 459,76 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 296 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro (або | кг | 20,4 |
|  | аналог) |  |  |
| 297 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 86,3 |
| 298 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 29,446 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 299 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 38,62 |
|  | (концентрат) |  |  |
| 300 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для | м3 | 0,132258 |
|  | будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 |  |  |
|  | см |  |  |
| 301 | Пиломатеріали хвойних порід | м3 | 10,97 |
| 302 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 0,002631 |
|  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І |  |  |
|  | сорт |  |  |
| 303 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 8,83955 |
|  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ |  |  |
|  | сорт |  |  |
| 304 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 1,424787 |
|  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, |  |  |
|  | ІІІ сорт |  |  |
| 305 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 0,6325 |
|  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, |  |  |
|  | ІV сорт |  |  |
| 306 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 | м3 | 0,5751 |
|  | м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, |  |  |
|  | ІІ сорт |  |  |
| 307 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 0,18048 |
|  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ |  |  |
|  | сорт |  |  |
| 308 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 0,102 |
|  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, |  |  |
|  | ІV сорт |  |  |
| 309 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 1,5336 |
|  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і |  |  |
|  | більше, І сорт |  |  |
| 310 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 0,188775 |
|  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і |  |  |
|  | більше, ІІІ сорт |  |  |
| 311 | Шланг армований в нержавіючому оплетенні | шт | 3 |
|  | для підводу води C1/2"(гайка/гайка) L- 0,5м |  |  |
|  | (ТУ У 25.1-31940558-001-2002) |  |  |
| 312 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- | м3 | 0,063 |
|  | 6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт |  |  |
| 313 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, | м3 | 0,010488 |
|  | 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 |  |  |
|  | мм, І сорт |  |  |
| 314 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, | м3 | 4,9395 |
|  | 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і |  |  |
|  | більше, ІІІ сорт |  |  |
| 315 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- | м3 | 0,032 |
|  | 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV |  |  |
|  | сорт |  |  |
| 316 | Пробки дерев'яні 250х120х65 мм | шт | 1,7052 |
| 317 | Труби сталеві зварні водогазопровідні 20х2, | м | 28 |
|  | 5 мм (або аналог) (прохід крізь стіни) |  |  |
| 318 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з | м | 15,608 |
|  | різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр |  |  |
|  | умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 |  |  |
|  | мм |  |  |
| 319 | Труби сталеві зварні водогазопровідні 32х2, | м | 2 |
|  | 8 мм (або аналог) (прохід крізь стіни) |  |  |
| 320 | Канальний відцентровий витяжний | шт | 1 |
|  | вентилятор ВКП 500*250 Л1 EC “Vents” |  |  |
|  | (або аналог) |  |  |
| 321 | Плата керування ККБ (Axy-Kim) BL-SP-AHU | шт | 1 |
|  | “Vents” (або аналог) |  |  |
| 322 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з | м | 4,982 |
|  | різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр |  |  |
|  | умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 |  |  |
|  | мм |  |  |
| 323 | Труби сталеві водогазопровідні 50х3 мм | м | 3 |
|  | (або аналог) (прохід крізь стіни) |  |  |
| 324 | Труби сталеві водогазопровідні 50х3 мм | м | 12 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 325 | Опора для труби ф 32 (в комплекті з | шт | 15 |
|  | кріпленням) |  |  |
| 326 | Опора для труби ф 25 (в комплекті з | шт | 10 |
|  | кріпленням) |  |  |
| 327 | Опора для труби ф 20 (в комплекті з | шт | 40 |
|  | кріпленням) |  |  |
| 328 | Водовідводний лоток ЛВ-10.14,5.13,5 з | м | 20 |
|  | решіткою водоприймальною оцинкованою |  |  |
|  | "Євротрейдинг" (або аналог) |  |  |
| 329 | Труба сталева профільна 60х60х3 | м | 2 |
| 330 | Саморіз по металу 5,5х32 | шт | 740 |
| 331 | Теплоізоляція для повітропроводу на | м2 | 29 |
|  | клейовий основі з покриттям алюмінієвою |  |  |
|  | фольгою, товщиною 5мм Thermasheet ECO |  |  |
|  | VSA “Thermaflex” (або аналог) |  |  |
| 332 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із | м | 2 |
|  | сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, |  |  |
|  | товщина стінки 3,5 мм |  |  |
| 333 | Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм | м | 10,1 |
| 334 | Труба ПВХ гнучка гофр. Д. 16мм, з | м | 222,2 |
|  | протяжкою |  |  |
| 335 | Кабельний канал з негорючого матеріалу | м | 100 |
|  | 25х16мм |  |  |
| 336 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із | м | 0,5 |
|  | сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, |  |  |
|  | товщина стінки 4 мм |  |  |
| 337 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із | м | 10 |
|  | сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, |  |  |
|  | товщина стінки 4 мм |  |  |
| 338 | Муфта протипожежна ф63(DN50) | шт | 2 |
| 339 | Дощеприймач пластиковий 300х300 з | шт | 1 |
|  | корзиною та решіткою сталевою |  |  |
|  | оцинкованою щилинною |  |  |
| 340 | Труба гнучка гофрована з ПВХ 20/14,1 (або | м | 675 |
|  | аналог) |  |  |
| 341 | Труба гнучка гофрована з ПВХ 32/24,5 (або | м | 5 |
|  | аналог) |  |  |
| 342 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром | м | 10,3525 |
|  | 110х3,2 мм |  |  |
| 343 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної | м | 13,485 |
|  | води діам. 20х1,9 мм |  |  |
| 344 | Труба поліпропиленова STABI ф20х2,8 (або | м | 17,98 |
|  | аналог) |  |  |
| 345 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної | м | 9,29 |
|  | води діам. 25х2,3 мм |  |  |
| 346 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної | м | 16,884 |
|  | води діам. 32х2,9 мм |  |  |
| 347 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної | м | 11,352 |
|  | води діам. 63х5,8 мм |  |  |
| 348 | Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI | м | 26,97 |
|  | ПН16 ф20х2,8 (або аналог) |  |  |
| 349 | Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI | м | 111,48 |
|  | ПН16 ф25х3,5 (або аналог) |  |  |
| 350 | Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI | м | 160,82 |
|  | ПН16 ф63х8,6 (або аналог) |  |  |
| 351 | Труба гнучка двостінна гофрована ДКС | м | 87 |
|  | Dз/Dвн - 63/51,5мм (або аналог) |  |  |
| 352 | Перехід з металевою внутрішній різьбой | шт | 6 |
|  | 20/3/4" "Ekoplastik" (або аналог) |  |  |
| 353 | Перехід з металевою внутрішній різьбой | шт | 4 |
|  | 63/2" "Ekoplastik" |  |  |
| 354 | Трійник перехідний Ekoplastik 25х20х25 PPR-80 | шт | 22 |
| 355 | Трійник перехідний Ekoplastik 63х25х63 PPR-80 | шт | 18 |
| 356 | Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 25/20 | шт | 14 |
|  | PPR-80 "Ekoplastik" |  |  |
| 357 | Перехрещення ф20 "Ekoplastik" | шт | 9 |
| 358 | Кутник 90° Ekoplastik 20, PPR-80 | шт | 35 |
| 359 | Кутник 90° Ekoplastik 25, PPR-80 | шт | 16 |
| 360 | Кутник 90° Ekoplastik 63, PPR-80 | шт | 44 |
| 361 | Кутник 45° Ekoplastik 25, PPR-80 | шт | 8 |
| 362 | Муфта ф25 Ekoplastik | шт | 8 |
| 363 | Муфта ф63 Ekoplastik | шт | 8 |
| 364 | Муфта протипожежна ф25 | шт | 8 |
| 365 | Муфта протипожежна ф63 | шт | 8 |
| 366 | Металорукав Р3-ЦХ-50 (або аналог) | м | 156 |
| 367 | Металорукав Р3-ЦХ-20 (або аналог) | м | 675 |
| 368 | Гофра армована для унітазу діам. 110 мм | шт | 3 |
| 369 | Базальтовий утеплювач, густиною 100кг/м3, | м3 | 128,956 |
|  | товщ. 200 мм |  |  |
| 370 | Базальтовий утеплювач, густиною 180кг/м3, | м3 | 32,239 |
|  | товщ. 50 мм |  |  |
| 371 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на | м3 | 6,13428 |
|  | синтетичному зв'язувальному, марка М75 |  |  |
| 372 | Утеплювач екструзійний пінополістирола | м2 | 132 |
|  | ХРS товщ.120 мм |  |  |
| 373 | Базальтовий утеплювач 130 кг/м3; товщина | м2 | 336,81 |
|  | 250мм |  |  |
| 374 | Базальтовий утеплювач 180 кг/м3; товщина | м2 | 336,81 |
|  | 50мм |  |  |
| 375 | Вогнезахист для дерева (антипірен, | кг | 25,52 |
|  | антисептик) Vidaron (або аналог) |  |  |
| 376 | Кабель-канал пластмасовий TA-GN ДКС | м | 10 |
|  | 200х60мм, 2м |  |  |
| 377 | Трійник 200x60 NTAN ДКС (або аналог) | м | 6 |
| 378 | Шумоглушник СР160/900 "Vents” (або | шт. | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 379 | Шумоглушник СР125/900 "Vents” (або | шт. | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 380 | Шумоглушник СР 500х250 "Vents” (або | шт. | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 381 | Шумоглушник СР 600x300 “Vents” (або | шт. | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 382 | Шумоглушник СР 200/900 "Vents" (або | шт. | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 383 | Огородження нерж. H=900/700 мм | м | 12 |
| 384 | Відливів з листової сталі | м | 54,8573 |
| 385 | Вікно металопластикове енергозберігаюче, с | шт | 9 |
|  | низькоемісійним напиленням скла, з опором |  |  |
|  | теплопередачі не менше ніж 0,9 м2·К/Вт, ВК- |  |  |
|  | 1 (1750х1750) |  |  |
| 386 | Вікно металопластикове енергозберігаюче, с | шт | 8 |
|  | низькоемісійним напиленням скла, з опором |  |  |
|  | теплопередачі не менше ніж 0,9 м2·К/Вт, ВК- |  |  |
|  | 2 (1750х1350) |  |  |
| 387 | Вікно металопластикове енергозберігаюче, с | шт | 10 |
|  | низькоемісійним напиленням скла, з опором |  |  |
|  | теплопередачі не менше ніж 0,9 м2·К/Вт, ВК- |  |  |
|  | 3 (1750х1650) |  |  |
| 388 | Вікно металопластикове енергозберігаюче, с | шт | 3 |
|  | низькоемісійним напиленням скла, з опором |  |  |
|  | теплопередачі не менше ніж 0,9 м2·К/Вт, ВК- |  |  |
|  | 4 (1200х1200) |  |  |
| 389 | Вікно металопластикове енергозберігаюче, с | шт | 5 |
|  | низькоемісійним напиленням скла, з опором |  |  |
|  | теплопередачі не менше ніж 0,9 м2·К/Вт, ВК- |  |  |
|  | 5 (1550х1350) |  |  |
| 390 | Блискавкоприймач з тримачами,1м NL3013 | шт | 3 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 391 | Сталевий модуль (потолочний) з фільтром | шт | 2 |
|  | НЕРА (H13) MB-T-004 "ФОЛТЕР" (або |  |  |
|  | аналог) |  |  |
| 392 | Касетний повітряний фільтр, F9 ФБВ 160 | шт | 1 |
| 393 | “Vents” (або аналог) |  |  |
| 394 | Підвіконня | м | 53,958 |
| 395 | Плити OСБ, товщиною 18 мм | м2 | 520 |
| 396 | Блок дверний внутрішній глухий | шт | 1 |
|  | однополотний пластиковий без порогу 20М х |  |  |
|  | 11М з замком (Д-1) |  |  |
| 397 | Металеві сертифіковані ренгенозахищені | шт | 1 |
|  | двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, |  |  |
|  | у зборі з ущільненням, з порошковимм |  |  |
|  | покриттям, з порогом з легткого металу, |  |  |
|  | 20Мх19 з замком, ВБR -2 |  |  |
| 398 | Блок дверний внутрішній глухий | шт | 5 |
|  | однополотний пластиковий без порогу 20М х |  |  |
|  | 8М з замком, Д-3 |  |  |
| 399 | Блок дверний внутрішній глухий | шт | 3 |
|  | однополотний пластиковий без порогу 20М х |  |  |
|  | 9М з замком, Д-2 |  |  |
| 400 | Блок дверний внутрішній глухий | шт | 1 |
|  | однополотний пластиковий без порогу 20М х |  |  |
|  | 7М з замком, Д-4 |  |  |
| 401 | Металеві сертифіковані рентгено-захисні | шт | 2 |
|  | двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, |  |  |
|  | у зборі з ущільненням, з порошковим |  |  |
|  | покриттям, з порогом з легкого металу, |  |  |
|  | 20Мх10 з замком, ДR -2 |  |  |
| 402 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, | м2 | 7,20068 |
|  | товщина 25 мм |  |  |
| 403 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, | м2 | 2,09628 |
|  | товщина 40 мм |  |  |
| 404 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас | т | 0,785814 |
|  | А-1, діаметр 6 мм |  |  |
| 405 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас | т | 0,0234 |
|  | А-1, діаметр 8 мм |  |  |
| 406 | Сталь кругла Ф 8 мм (або аналог) | м | 75 |
| 407 | Пруток Ф 8 мм, гарячеоцинкований NС1008 | м | 75 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 408 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас | т | 0,08568 |
|  | А-1, діаметр 12 мм |  |  |
| 409 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас | т | 0,0224717 |
|  | А-1, діаметр 20-22 мм |  |  |
| 410 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного | т | 0,0599 |
|  | профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  |
| 411 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного | т | 0,0781 |
|  | профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  |  |
| 412 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного | т | 1,29669 |
|  | профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм |  |  |
| 413 | Надбавки до цін заготовок за складання та | т | 0,90767 |
|  | зварювання каркасів та сіток плоских |  |  |
|  | діаметром 5-6 мм |  |  |
| 414 | Надбавки до цін заготовок за складання та | т | 1,011 |
|  | зварювання каркасів та сіток просторових |  |  |
|  | діаметром 12 мм |  |  |
| 415 | Шпилька М16 | шт | 72 |
| 416 | Шпилька М12 | шт | 34 |
| 417 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із | т | 0,10522 |
|  | застосуванням зварювання, гнуття, |  |  |
|  | свердлення [пробивки] отворів, такі, що |  |  |
|  | поставляються окремо |  |  |
| 418 | Пристінний профіль UD 28х27 | м | 400,53 |
| 419 | Навіс скляний для входу на вантах зі скла 1. | шт | 1 |
| 420 | 1x2.2 м |  |  |
| 421 | Шайба М16 | шт | 232 |
| 422 | Шайба М10 | шт | 36 |
| 423 | Шайба М12 | шт | 34 |
| 424 | Шнур живлення IEC C13-C14, 2м CC360352 | шт | 1 |
|  | PowerPlant |  |  |
| 425 | Електричний емкістний водонагрівач V-100л, | шт | 1 |
|  | 2кВт |  |  |
| 426 | Електричний емкістний водонагрівач V-50л, | шт | 2 |
|  | 1,5кВт |  |  |
| 427 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0007845 |
| 428 | Хомут для кріплення повітропроводів ф125 | шт | 55 |
|  | ХЦК 125 "ВЕНТ-СЕРВИС” (або аналог) |  |  |
| 429 | Хомут для кріплення повітропроводів ф100 | шт | 6 |
|  | ХЦК 100 "ВЕНТ-СЕРВИС” (або аналог) |  |  |
| 430 | Зливоприймач прохідний 130/100 | шт | 8 |
| 431 | Зонт витяжний прямокутного перетину | шт | 1 |
|  | 500х250 |  |  |
| 432 | Клапан вакуумний ф 100 | шт | 2 |
| 433 | Настінний конвектор - ЕВНА-1,5/230 С2 | шт | 3 |
|  | ТЕРМІЯ |  |  |
| 434 | Настінний конвектор - ЕВНА-2/230 С2 | шт | 2 |
|  | ТЕРМІЯ |  |  |
| 435 | Комплект радіаторний універсальний 1/2" | шт | 17 |
| 436 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 0,0055 |
| 437 | Мийка виробнича 3-х секційна з | шт | 1 |
|  | полицею(1800х600х850) |  |  |
| 440 | Ванна мийна зварна з полицею 4-секційна | шт | 1 |
|  | (2400х600х850) |  |  |
| 440 | Радіатор біметалічний секційний (6 секц.) | шт | 2 |
| 441 | Радіатор біметалічний секційний (8 секц.) | шт | 8 |
| 442 | Радіатор біметалічний секційний (10 секц.) | шт | 7 |
| 443 | Змішувач для умивальника центральний | шт | 3 |
|  | однорукоятковийліктьовий набортний (з |  |  |
|  | гнучкою підводкою) |  |  |
| 444 | Змішувач для душа дворукоятковий з | шт | 1 |
|  | підводками в розподільнихотворах |  |  |
|  | настінний з душовою сіткою на гнучкому |  |  |
|  | шланзі |  |  |
| 445 | Змішувач для мийки центральний | шт | 7 |
|  | однорукоятковийліктьовий набортний (з |  |  |
|  | гнучким підводками |  |  |
| 446 | Трап вертикальний з "сухим затвором" C50 | комплект | 1 |
|  | пропускна здатність 0,4л/сек, нержавіюча |  |  |
|  | решітка 105х105мм |  |  |
| 447 | Умивальник напівкруглий, ширина - 50см, | шт | 3 |
|  | колір-білий в комплекті з п'єдесталом |  |  |
|  | "Тюльпан" (або аналог) |  |  |
| 448 | Унітаз-компакт підлоговий з косим випуском | шт | 3 |
|  | фаянсовий, з бачком змивним |  |  |
|  | низкорозташованим |  |  |
| 449 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 2 |
|  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  | 50 мм |  |  |
| 450 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 1 |
|  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  | 100 мм |  |  |
| 451 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 0,8 |
|  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  | 150 мм |  |  |
| 452 | Хомут металевий с шурупом D63 "Ekoplastik" | шт | 130 |
| 453 | Хомут металевий с шурупом D63 | шт | 8 |
|  | "Ekoplastik" (або аналог) |  |  |
| 454 | Хомут металевий с шурупом D25 "Ekoplastik" | шт | 150 |
| 455 | Блочки | шт | 2 |
| 456 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 54,91 |
|  | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  |
|  | товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр |  |  |
|  | до 200 мм |  |  |
| 457 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 12,11 |
|  | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  |
|  | товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, |  |  |
|  | розмір більшої сторони до 250 мм |  |  |
| 458 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 14,91 |
|  | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  |
|  | товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр |  |  |
|  | від 250 до 450 мм |  |  |
| 459 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 62,05 |
|  | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  |
|  | товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, |  |  |
|  | розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм |  |  |
| 460 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових | м | 13,972 |
|  | труб для каналізаціі, діаметр 50 мм |  |  |
| 461 | Гнучка вставка 500х250 "ВЕНТ-СЕРВИС" | шт | 2 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 462 | Гнучка вставка круглого перетину ф125 ВВГ | шт | 8 |
|  | 125 "Vents" (або аналог) |  |  |
| 463 | Гнучка вставка ф160 ВВГ 160 "ВЕНТ- | шт | 2 |
|  | СЕРВИС" |  |  |
| 464 | Гнучка вставка ф200 ВВГ 200 "ВЕНТ- | шт | 2 |
|  | СЕРВИС" (або аналог) |  |  |
| 465 | Повітряна заслінка КРВ 200 VENTS (або | шт | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 466 | Повітряна заслінка КРВ 160 “Vents” (або | шт | 1 |
|  | аналог) |  |  |
| 467 | Електропривід BELIMO TF230 (або аналог) | шт | 1 |
| 468 | Глина звичайна | м3 | 30,37 |
| 469 | Eлектроний розширювальний вентиль EPB | шт | 1 |
|  | BL-SP-AHU10 “Vents” (або аналог) |  |  |
| 470 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 20 мм | 100кг | 0,2422 |
| 471 | В'язальний дріт | 100кг | 0,082778 |
| 472 | Блок розеток 19 дюймів 1U, 6 розеток 10А, | шт | 1 |
|  | С14 KD-GER(16)N1006WKPB19A-C14 Kingda |  |  |
| 473 | Гофротруба 16 мм 1416E D F50D Kopos | м | 464,6 |
| 474 | Кабель-канал пластиковий 200х60 DKC | м | 20,2 |
| 475 | Кабель-канал пластиковий 16х16 MK | м | 404 |
| 476 | Кабель оптичний UT008-SM-15-LSZH UT008- | м | 510 |
|  | SM-15-LSZH FinMark |  |  |
| 477 | Кабель звита пара, мідний, внутрішній КПВЭ- | м | 413,1 |
|  | ВП (250) 4*2*0,54 7932020 Одесскабель |  |  |
| 478 | Патч-корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 6 | шт | 20 |
|  | CAT.6 UTP CORD-1M-GRY EServer |  |  |
| 479 | Коннектор RJ45 UTP 6 кат. 8P8C 50 мкм WT- | шт | 20 |
|  | 6086C-CAT.6 EServer |  |  |
| 480 | Патч-корд оптичний SC/UPC-SC/UPC SM 1м | шт | 4 |
|  | Simplex UPC-1SCSC(SM)S(ON)S CMS |  |  |
| 481 | Патч-панель P5124 Atcom | шт | 1 |
| 482 | Оптична патч-панель ODF 1U-24 19? SC-08 | шт | 1 |
|  | в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer |  |  |
| 483 | Провід з мідними жилами з ізоляцією і | 1000м | 0,005 |
|  | оболонкою з ПВХ, переріз 3х1,5мм2 ПВС |  |  |
|  | (або аналог) |  |  |
| 484 | Провід з мідною жилою, гнучкий, жовто- | 1000м | 0,005 |
|  | зелений 0,38кВ, переріз 10мм2 ПВ1 |  |  |
| 485 | Плита підвісної стелі KCS ARMSTRONG | м2 | 224,49 |
|  | BioGuard Acoustic (або аналог) |  |  |
| 486 | Болти для складання з гайками та шайбами, | т | 0,0009 |
|  | клас міцності 5.8 |  |  |
| 487 | Болти для складання з гайками та шайбами, | т | 0,0053246 |
|  | клас міцності 10.9 |  |  |
| 488 | Фасадний тримач,400 мм ND2302 | шт | 85 |
| 489 | Деталі механічні для канатів діаметром до | кг | 17,64 |
|  | 12,5 мм для відтяжок фідерних опор та опор |  |  |
|  | антен на дахах |  |  |
| 490 | Поковки для конструкцій зв'язку | кг | 6,51 |
| 491 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0259688 |
| 492 | Сталь штабова 25х4 мм (або аналог) | м | 290 |
| 493 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,470125 |
| 494 | Сталь штабова 40х4 мм (або аналог) | м | 240 |
| 495 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,001 |
| 496 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,352344 |
| 497 | Сталь кутова 50х50 мм (або аналог) | м | 100 |
| 498 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,052 |
| 499 | Сталь кутова 75х75 мм | т | 0,36276 |
| 500 | Втулки ущільнювальні | шт | 100,42 |
| 501 | Утеплювач - двошарова базальтова вата | м2 | 856,749 |
|  | ROCKWOOL FRONTROCK SUPER (мокрий |  |  |
|  | фасад) 0,037 Вт/мК; 150/80 кг/м3 ; 150 мм. |  |  |
|  | Группа горючості НГ (або аналог) |  |  |
| 502 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0128931 |
| 503 | Покрівельний саморіз типу "метал-метал" 4, | шт | 630 |
|  | 8х70 |  |  |
| 504 | Покрівельний саморіз типу "метал-дерево" 4, | шт | 7020 |
|  | 8х35 |  |  |
| 505 | Саморіз по дереву 5х70 | шт | 2730 |
| 506 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 0,2535 |
| 507 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,00008 |
| 508 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0415684 |
| 509 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 0,14673 |
| 510 | Паста антисептична | т | 0,1132264 |
| 511 | Камені бортові БР100.20.8 | шт | 170 |
| 512 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 4,8 |
|  | будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка |  |  |
|  | М1000 і більше |  |  |
| 513 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 40,32 |
|  | будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка |  |  |
|  | М1000 і більше |  |  |
| 514 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 4,0806 |
|  | будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка |  |  |
|  | М200-300 |  |  |
| 515 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 2,0403 |
|  | будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка |  |  |
|  | М200-300 |  |  |
| 516 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 22,67 |
|  | будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка |  |  |
|  | М200-300 |  |  |
| 517 | Клинець, марка 300 | м3 | 2,08564 |
| 518 | Кам'яний дріб'язок, марка 300 | м3 | 4,17128 |
| 519 | Суміш піскоцементна | м3 | 20,368 |
| 520 | Щебінь пористий із металургійного шлаку, | м3 | 26,2528 |
|  | фракція 10-20 мм, марка М800 |  |  |
| 521 | Шлаки металургійні ніздрюваті: | м3 | 0,11684 |
|  | мартенівський і відвальний доменний |  |  |
| 522 | Щебінь шлаковий для дорожнього | м3 | 0,01877 |
|  | будівництва, фракція 10-20 мм, марка М600 |  |  |
| 523 | Пісок природний, рядовий | м3 | 30,206 |
| 524 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, | 1000шт | 3,22528 |
|  | розміри 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |
| 525 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, | 1000шт | 0,085762 |
|  | розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |
| 526 | Цегла силікатна одинарна повнотіла, | 1000шт | 13,66305 |
|  | розміри 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |
| 527 | Цегла силікатна одинарна повнотіла, | 1000шт | 2,88 |
|  | розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |
| 528 | Цегла силікатна одинарна повнотіла | 1000шт | 0,12 |
|  | лицьова незабарвлена, розміри 250х120х65 |  |  |
|  | мм, марка М100 |  |  |
| 529 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 | м3 | 0,065 |
|  | [М150], крупність заповнювача більше 40 мм |  |  |
| 530 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 | м3 | 32,64 |
|  | [М200], крупність заповнювача більше 20 до |  |  |
|  | 40 мм |  |  |
| 531 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5 | м3 | 0,9384 |
|  | [М75], крупність заповнювача більше 10 до |  |  |
|  | 20 мм |  |  |
| 532 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 | м3 | 5,8038 |
|  | [М150], крупність заповнювача більше 10 до |  |  |
|  | 20 мм |  |  |
| 533 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 | м3 | 19,03125 |
|  | [М200], крупність заповнювача більше 10 до |  |  |
|  | 20 мм |  |  |
| 534 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 | м3 | 17,1129 |
|  | [М250], крупність заповнювача більше 10 до |  |  |
|  | 20 мм |  |  |
| 535 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 | м3 | 29,5834 |
|  | [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше |  |  |
| 536 | Суміші бетонні керамзитові | м3 | 78,5371 |
| 537 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 1,84472 |
|  | цементний, марка М100 |  |  |
| 538 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 20,37633 |
|  | цементний, марка М150 |  |  |
| 539 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- | м3 | 1,881248 |
|  | вапняковий, марка М50 |  |  |
| 540 | Розчин готовий опоряджувальний | м3 | 2,508516 |
|  | цементний 1:3 |  |  |
| 541 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- | м3 | 1,131594 |
|  | вапняковий 1:1:6 |  |  |
| 542 | Розчин готовий опоряджувальний | м3 | 3,0938 |
|  | вапняковий 1:2,5 |  |  |
| 543 | Тротуарна плитка "Старе місто", колір сірий, | м2 | 323,2 |
|  | 40 мм товщина (або аналог) |  |  |
| 544 | Корпус щита пластмасовий на 12 модулів | шт | 1 |
|  | ІР30 розміри 200х255х95 (або аналог) |  |  |
| 545 | Лоток перфорований 300x60х3000 LP10-060- | шт | 3 |
|  | 200-070-3 ІЕК (або аналог) |  |  |
| 546 | Лоток неперфорований 200x60х3000 CLN10- | шт | 14 |
|  | 060-200-080-3 ІЕК (або аналог) |  |  |
| 547 | Кришка для лотка 200x60х3000 CLP1K-200-3 | шт | 14 |
|  | ІЕК (або аналог) |  |  |
| 548 | Профіль перфорований Z-подібний 1000-2,5 | шт | 10 |
|  | HDZ IEK CLM50D-PPZ-100-25-HDZ ІЕК (або |  |  |
|  | аналог) |  |  |
| 549 | Лоток дротяний 200х60мм, 3м CLWG10-060- | шт | 8 |
|  | 200-3 ІЕК (або аналог) |  |  |
| 550 | Розетка комп'ютерна RJ-45 подвійна | шт | 2 |
|  | внутрішня DN-9005-N Digitus |  |  |
| 551 | Розетка комп'ютерна RJ-45 подвійна | шт | 5 |
|  | зовнішня WT-2045B-CAT.6 EServer |  |  |
| 552 | Кабельний органайзер OK-CM107 EServer | шт | 1 |
| 553 | Щит увідно-розподільний з 2-х панелей в | шт | 1 |
|  | металевому корпусі ІР31, |  |  |
|  | 2000(h)х1200х400мм (або аналог) |  |  |
| 554 | Корпус щита металевій на 36 модулів, ЩРн- | шт | 1 |
|  | 36з-1 74 ІР31, розміри 540х310х120, ІЕК. |  |  |
| 555 | Корпус щита металевій навісний ІР31 | шт | 1 |
|  | розміри 1320(h)х750х300мм (або аналог) |  |  |
| 556 | Корпус щита металевий на 48 модулів ІР31, | шт | 2 |
|  | розміри 620х310х120мм (або аналог) |  |  |
| 557 | Корпус щита металевий на 12 модулів, ЩРН- | шт | 1 |
|  | 12 ІР41, розміри 265х310х105мм (або |  |  |
|  | аналог) |  |  |
| 558 | Корпус щита металевій ІР31 розміри | шт | 1 |
|  | 1000(h)х600х400мм (або аналог) |  |  |
| 559 | Листи свинцеві марки С0, нормальної | т | 0,013312 |
|  | точності, товщина 1,0 мм |  |  |
| 560 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в | т | 0,00002 |
|  | чушках, марка ПОС61 |  |  |
| 561 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в | т | 0,0006 |
|  | чушках, марка ПОС40 |  |  |
| 562 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в | т | 0,000275 |
|  | чушках, марка ПОССу25-2 |  |  |
| 563 | Жолоб O130, L=3000мм По типу ТМ | шт | 14 |
|  | "PROFIL 130" |  |  |
| 564 | З’єднувач жолоба d-130 По типу ТМ | шт | 13 |
|  | "PROFIL 130" (або аналог) |  |  |
| 565 | З'єднувач труби По типу ТМ "PROFIL | шт | 6 |
|  | 130"(або аналог) |  |  |
| 566 | Труба водостічна O100, L=2 000мм По типу | шт | 12 |
|  | ТМ "PROFIL 130"(або аналог) |  |  |
| 567 | Заглушка ринви ліва По типу ТМ "PROFIL | шт | 6 |
|  | 130"(або аналог) |  |  |
| 568 | Заглушка ринви права По типу ТМ | шт | 6 |
|  | "PROFIL 130" (або аналог) |  |  |
| 569 | Коліно двохраструбне ф 100, 60град По типу | шт | 6 |
|  | ТМ "PROFIL 130"(або аналог) |  |  |
| 570 | Коліно 60 град (злив). По типу ТМ "PROFIL | шт | 6 |
|  | 130"(або аналог) |  |  |
| 571 | Зливоприймач прохідний 130/100 По типу | шт | 7 |
|  | ТМ "PROFIL 130"(або аналог) |  |  |
| 572 | Кут жолоба зовнішній/внутрішній | шт | 8 |
| 573 | Муфта, діаметр 20 мм | 10шт | 0,4 |
| 574 | Муфта, діаметр 32 мм | 10шт | 0,2 |
| 575 | Муфта перехідна поліпропіленова ф63/32 | 10шт | 0,1 |
|  | (внутрішнє/зовнішнє) |  |  |
| 576 | Перехід поліпропіленовий з зовнішньою | 10шт | 3,1 |
|  | різьбою ф20х1/2" |  |  |
| 577 | Трійник перехідний поліпропіленовий | 10шт | 0,1 |
|  | ф63х25х63 |  |  |
| 578 | Трійник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 1,6 |
| 579 | Трійник прямий, діаметр 25 мм | 10шт | 0,2 |
| 580 | Трійник перехідний поліпропіленовий | 10шт | 0,1 |
|  | ф32х25х32 |  |  |
| 581 | Перехід поліпропіленовий з зовнішньою | 10шт | 0,1 |
|  | різьбою C63х2" |  |  |
| 582 | Кутник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 3,2 |
| 583 | Муфта перехідна поліпропіленова ф32х20 | 10шт | 0,1 |
| 584 | Кутник прямий, діаметр 63 мм | 10шт | 0,3 |
| 585 | Склострічка липка ізоляційна на | кг | 0,624 |
|  | полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, |  |  |
|  | ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 |  |  |
|  | мм |  |  |
| 586 | Бірка маркувальна | 100шт | 3,55794 |
| 587 | Утримувач К188 | 100шт | 3,149 |
| 588 | Кутовий тримач на гребені 100мм ND2202 | шт | 38 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 589 | Універсальний тримач прутка 8 100мм | шт | 260 |
|  | ND2106 (або аналог) |  |  |
| 590 | З’єднувач «пруток-пруток» NG3103 (або | шт | 50 |
|  | аналог) |  |  |
| 591 | Хрестовий з'єднувач з розділовою | шт | 0,2 |
|  | пластиною "пруток-смуга" NG3101 ДКС |  |  |
| 592 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 10,0431 |
| 593 | Дюбелі У658, У661 (або аналог) | 100шт | 1,029 |
| 594 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 1,36 |
| 595 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 23,141 |
| 596 | Дюбелі розпірні поліетиленові | шт | 116 |
| 597 | Дюбелі монтажні | шт | 32 |
| 598 | Дюбелі розпірні поліетиленові (або аналог) | шт | 6 |
| 599 | Дюбеля анкери BIERBACH (TDN) 6/40 (або | шт | 13,952 |
|  | аналог) |  |  |
| 600 | Кабель сигнальний не розповсюджуючи | м | 357 |
|  | горіння 2*0,8 мм2 ПСВВнг (J-YY-U) 2х0,8 |  |  |
| 601 | Кабель вогнетривкий 2*0,8 мм2 ПСРкН | м | 163,2 |
|  | FRHF FE180/E30 (J-HXH- FE180) 1X2X0,8 |  |  |
| 602 | Перемикач двопозіціїний АС-22 "0-1", 230В, | шт | 1 |
|  | 7,5А з фіксациєю (або аналог) |  |  |
| 603 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 2,0088 |
| 604 | Конструкція опорна | т | 0,00045 |
| 605 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,15 |
| 606 | Коробка | шт | 33 |
| 607 | Коробка розгалужувальна з кришкою та | шт | 50 |
| 608 | клемником |  |  |
| 609 | Коробка КУП (або аналог) | шт | 1 |
| 610 | Гак У625 | 100шт | 0,22044 |
| 611 | Стрічка кіперна | 100м | 0,2 |
| 612 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 1,13446 |
| 613 | Наконечники НП-3/4 | 1000шт | 0,1 |
| 614 | Наконечники алюмінієві для опресування 35- | 100шт | 0,306 |
|  | 10-8а |  |  |
| 615 | Наконечники алюмінієві для опресування 50- | 100шт | 0,2448 |
|  | 10-9а |  |  |
| 616 | Наконечники алюмінієві для опресування 95- | 100шт | 0,4284 |
|  | 12-13а |  |  |
| 617 | Наконечники алюмінієві для опресування | 100шт | 0,4896 |
|  | 120-12-14а |  |  |
| 618 | Наконечники алюмінієві для опресування | 100шт | 0,0612 |
|  | 150-12-16а |  |  |
| 619 | Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 | 100шт | 0,04 |
| 620 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,0408 |
| 621 | Наконечник для мідної жили діаметр отв. під | шт | 20 |
|  | гвинт 12мм, перерізом 50мм2 (або аналог) |  |  |
| 622 | Наконечник для мідної жили діаметр отв. під | шт | 34 |
|  | гвинт 12мм, перерізом 70мм2 (або аналог) |  |  |
| 623 | Наконечник для мідної жили діаметр отв. під | шт | 54 |
|  | гвинт 12мм, перерізом 120мм2 (або аналог) |  |  |
| 624 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 1,7136 |
| 625 | Очіс льняний | т | 0,012235 |
| 626 | Перемичка заземлювальна | шт | 128,91 |
| 627 | Підвіс П-образний INDUSTRY універсальний | 1шт | 1487,8 |
|  | 60х125 0.9 мм (або аналог) |  |  |
| 628 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,0309 |
| 629 | Полоса монтажна К-200 | 100шт | 0,0408 |
| 630 | Полоски К-404 | 100шт | 3,6503 |
| 631 | Провід БПВЛ1, переріз 1х16 мм2 | м | 6 |
| 632 | Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 | 1000м | 0,01 |
| 633 | Профиль СD 60х27 | м | 550,88 |
| 634 | Пряжки К-405 | 100шт | 3,6503 |
| 635 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,01 |
| 636 | Рукав гумовий оплітувальний ПР 30/25 | м | 1 |
| 637 | Шини N та ПЕ | шт | 12 |
| 638 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 0,39321 |
| 639 | Стискачі відгалужувальні | 100шт | 0,04 |
| 640 | Стискачі відгалужувальні У734 | 100шт | 0,05814 |
| 641 | Стискачі відгалужувальні У870, У871 | 100шт | 0,007038 |
| 642 | Стискачі відгалужувальні У872 | 100шт | 0,001836 |
| 643 | Скоба дволапкова СД-22, СД-27 | 100шт | 0,2 |
| 644 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,3525 |
| 645 | Скобки для проводів кабелів дволапкові | 100шт | 21,864 |
|  | К729, К730 |  |  |
| 646 | Скоби дволапкові К146П | 100шт | 0,8262 |
| 647 | Скоби будівельні | кг | 6 |
| 648 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,02 |
| 649 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 2,4 |
| 650 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0103 |
| 651 | Кутик перфорований УП35х35 | м | 1,9 |
| 652 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,01 |
| 653 | Шина мідна 30х4 на ізоляторах з 5 | шт | 2 |
|  | клемними виводами (або аналог) |  |  |
| 654 | Шина мідна 30х4 на ізоляторах 600мм (або | шт | 6 |
|  | аналог) |  |  |
| 655 | Захисна з'єднувальна шина мідна 200х30х4 | к-т | 1 |
|  | з 5 виведеннями М8 з ізоляторами заввишки |  |  |
|  | 30мм на лапах в металевому корпусі |  |  |
|  | 300х300х150мм з замком |  |  |
| 656 | Шпилька | комплект | 153 |
| 657 | Паралельний затиск NG3108 | шт | 11 |
| 658 | Запобіжник NH1-250А, 500В з тримачем | шт | 3 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 659 | Клей БМК5 | кг | 1,37 |
| 660 | Клей нітроглифталевий | кг | 0,92 |
| 661 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,00472 |
| 662 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00116 |
| 663 | Припой ПОС-18 | т | 0,007915 |
| 664 | Пропан-бутан технічний | м3 | 74,09767 |
| 665 | Тавот | кг | 124,6609 |
| 666 | Вимикач для прихованої установки, 10А, | шт | 20 |
|  | 250В, IP20 (або аналог) |  |  |
| 667 | Вимикач для прихованої установки, 10А, | шт | 3 |
|  | 250В, двоклавішний, IP20 (або аналог) |  |  |
| 668 | Перемикач для прихованої установки, 10А, | шт | 8 |
|  | 250В ІР20 (або аналог) |  |  |
| 669 | Світильник світлодіодний, 220В, IP54 ,30Вт, | шт | 3 |
|  | ДБУ01В-30-012 3000лм (або аналог) |  |  |
| 670 | Світильник світлодіодний 220В, IP20, ІЕК | шт | 14 |
|  | 45Вт, 3400лм ДБО5010 (або аналог) |  |  |
| 671 | Світильник світлодіодний, 220В, IP54, ІЕК | шт | 7 |
|  | 8Вт, 760лм ДПО2004 (або аналог) |  |  |
| 672 | Світильник світлодіодний з блоком | шт | 5 |
|  | аварійного живлення ДПА5040 ІЕК, 220В, |  |  |
|  | 4Вт, 3год., ІР54, 150лм непостійної дії (або |  |  |
|  | аналог) |  |  |
| 673 | Світильник «Не заходити» 230В, ІР20, | шт | 3 |
|  | 1400лм (або аналог) |  |  |
| 674 | Світильник світлодіодний з блоком | шт | 12 |
|  | аварійного живлення ДПА2104 ІЕК , 220В, |  |  |
|  | 3Вт, 4год., ІР20, 130лм, непостійної дії (або |  |  |
|  | аналог) |  |  |
| 675 | Led-панель 220В, ІР54, 36Вт, 4320лм | шт | 9 |
|  | ДПО20У-36-031 Юпитер-LED (або аналог) |  |  |
| 676 | Led-панель 220В, ІР20, 45Вт, 5400лм | шт | 19 |
|  | ДПО20У-45-012 Юпитер-LED (або аналог) |  |  |
| 677 | Світильник світлодіодний 220В, 33Вт, | шт | 6 |
|  | 4290лм ДВО27У-33-001 ІР20 Юпитер-LED-2 |  |  |
|  | (або аналог) |  |  |
| 678 | Кабельний лоток з металу 100х100 FFC (або | м | 9 |
|  | аналог) |  |  |
| 679 | Сутінкове реле TW1, 2-100лк, Рmax=720Вт | шт | 1 |
|  | (або аналог) |  |  |
| 680 | Перемикач клавішний YL.211-02, 6A, 230В, | шт | 1 |
|  | 1ПК (або аналог) |  |  |
| 681 | Штукатурка декоративна силіконова | кг | 2324,845 |
|  | "камінцева" Ceresit СT 74, зерно 1,5 мм |  |  |
|  | (або аналог) |  |  |
| 682 | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro (або | кг | 9921,78 |
|  | аналог) |  |  |
| 683 | Поліуретановий клей Ceresit СT 84 Express | балон | 15 |
|  | для пінополістиролу (або аналог) |  |  |
| 684 | Акрилова шпаклівка Ceresit СT 95 для | кг | 3845,208 |
|  | внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм |  |  |
| 685 | Силіконова фарба Ceresit СT 48 (або | кг | 427,83104 |
|  | аналог) |  |  |
| 686 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна | балон | 1 |
|  | універсальна (або аналог) |  |  |
| 687 | Піна монтажна 750мл | шт | 42,08 |
| 688 | Кронштейн настінний (скоба) СW200 | шт | 8 |
|  | CLP1CW-200-1 ІЕК |  |  |
| 689 | Тримач горизонтальний для лотка 200мм | шт | 10 |
|  | VH200 CLW10-VH-200 ІЕК (або аналог) |  |  |
| 690 | Тримач горизонтальний для лотка 300мм | шт | 30 |
|  | VH300 CLW10-VH-300 ІЕК (або аналог) |  |  |
| 691 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або | кг | 5313,04 |
|  | аналог) |  |  |
| 692 | Герметик поліуретановий для герметизації | л | 21,78 |
|  | швів |  |  |
| 693 | Плити екструдованого пінополістиролу | м2 | 233,501 |
|  | SobralSOL (Г1) 0,037 Вт/м·К, 39 кг/м2 товщ. |  |  |
|  | 50мм (або аналог) |  |  |
| 694 | Армувальна склосітка Ceresit CT 327 (або | м2 | 1241,3746 |
|  | аналог) |  |  |
| 695 | Розпорний анкер HILTI HSA M12x150 | шт | 126 |
| 696 | Анкер HILTI HAS-U 5.8 M12x180 HIT MM | шт | 16 |
|  | Plus (хім.) |  |  |
| 697 | Хімічний анкер Hilti HIT MM Plus 500мл (або | шт | 3 |
|  | аналог) |  |  |
| 698 | Серверна шафа настінна 9U, EServer | шт | 1 |
|  | 600х600х503 скло ES-Е960B |  |  |
| 699 | Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових | м | 23,2035 |
|  | труб для внутрішньої каналізації, діаметр |  |  |
|  | 100 мм |  |  |
| 700 | Витяжки від газових колонок | комплект | 3 |
| 701 | Кран кульовий поліпропіленовий o20 (DN15) | шт | 17 |
| 702 | Кран термостатичний ф20*1/2" угловий | шт | 17 |
|  | поліпропіленовий |  |  |
| 703 | Роз'ємне з'єднання поліпропіленове | шт | 17 |
|  | o20х1/2" з зовнішньою різьбою |  |  |
| 704 | Крани прохідні натяжні муфтові латунні | шт | 3 |
|  | 11Б10бк1 для газа, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], |  |  |
|  | діаметр 15 мм |  |  |
| 705 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, | кг | 254,688 |
|  | планки, хомути] |  |  |
| 706 | Соединитель одноуровневый «Краб» для | шт | 21,76 |
|  | CD профиля (або аналог) |  |  |
| 707 | Соединитель продольный INDUSTRY для | шт | 3,84 |
|  | профиля СD 60 (або аналог) |  |  |
| 708 | Кутник 90град поліпропіленовий з | шт | 8 |
|  | внутрішньою різьбою ф20х1/2" |  |  |
| 709 | Кран кульовий DN50 (внутрішнє / зовнішнє | шт | 2 |
|  | різьблення) |  |  |
| 710 | Перехрестя поліпропіленове ф20 | шт | 5 |
| 711 | Кран кульовий поліпропіленовий ф25 (DN20) | шт | 2 |
| 712 | Перехід з металевою внутрішній різьбой | шт | 1 |
|  | 63/2" |  |  |
| 713 | Кран кульовий муфтовий DN15, Ру1,6 МПа | шт | 4 |
|  | (В/3) |  |  |
| 714 | Кран кульовий поліпропіленовий ф20 (DN15) | шт | 9 |
| 715 | Трійник перехідний поліпропіленовий | шт | 12 |
|  | ф25х20х25 |  |  |
| 716 | Кран кульовий поліпропіленовий ф32 (DN25) | шт | 1 |
| 717 | Патрубок резьбовий G2" | шт | 2 |
| 718 | Патрубок різьбовий G3/4" | шт | 6 |
| 719 | Патрубок різьбовий G2 | шт | 4 |
| 720 | Сифон для умивальника, монолітний випуск, | шт | 3 |
|  | гнучка трубка, пластмасовий |  |  |
| 721 | Сифон для душового піддона з клапаном | шт | 1 |
| 722 | Сифон пластмасовий з розривом струменя | шт | 7 |
| 723 | Металеві вироби накривки парапету Ф-1 з | шт | 25 |
|  | оцинкованої сталі з полімерним покриттям. |  |  |
|  | товщ. 0,7мм (розм. 885/3 000/0,7) |  |  |
| 724 | Крапельник К-1 (розм. 680/3 000/0,7) з | шт | 24 |
|  | оцинкованої сталі з полімерним покриттям |  |  |
| 725 | Крайова рейки Кр-1 (розм.80/2000/1) | шт | 2 |
| 726 | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI- | 100шт | 71 |
|  | 220N зі сталевим штифтом та пластиковою |  |  |
|  | термоголівкою, 210мм (або аналог) |  |  |
| 727 | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 330 (або | 100шт | 9,7 |
|  | аналог) |  |  |
| 728 | Перемички з/б марки 2ПБ13-2П | шт | 2 |
| 729 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. | шт | 16 |
|  | 1-1 вип.1 |  |  |
| 730 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П | шт | 4 |
| 731 | Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038. | шт | 2 |
|  | 1-1 вип.1 |  |  |
| 732 | Вилка 16А, 250В, 2К+З, IP44 (або аналог) | шт | 2 |
| 733 | Індикатор світлодіодний білий ND16-22DS/4, | шт | 5 |
|  | 2230В AC (або аналог) |  |  |
| 734 | Індикатор світлодіодний зелений ND16- | шт | 5 |
|  | 22DS/4, 2230В AC (або аналог) |  |  |
| 735 | Індикатор світлодіодний червоний ND16- | шт | 5 |
|  | 22DS/4, 2230В AC (або аналог) |  |  |
| 736 | Комутатор L2, 16-портовий DGS-1510-20 D- | шт | 1 |
|  | Link |  |  |
| 737 | Комутатор L2, 8-портовий DGS-1100- | шт | 1 |
|  | 10MPV2 D-Link |  |  |
| 738 | Кабель надгнучкий з мідними жилами з | 1000м | 0,03 |
|  | ізоляцією і оболонкою з особливого ПВХ без |  |  |
|  | галогенів, 600В, переріз 12х1,0 мм2 OLFLEX- |  |  |
|  | FD® 855 P |  |  |
| 739 | Кабель вита пара UTRCAT 5e (або аналог) | 1000м | 0,03 |
| 740 | Кабель надгнучкий з мідними жилами з | 1000м | 0,015 |
|  | ізоляцією і оболонкою з особливого ПВХ |  |  |
|  | 600В, переріз 1х70мм мм2, OLFLEX-FD® 90 |  |  |
|  | (або аналог) |  |  |
| 741 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,035 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, переріз, 2х1,5 мм2 |  |  |
|  | ВВГнгд (або аналог) |  |  |
| 742 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 1,11 |
|  | ізоляцією оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, ВВГнгд переріз, 3х2, |  |  |
|  | 5 мм2 (або аналог) |  |  |
| 743 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,06 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням, вогнестійкий 1кВ, ВВГнгд- |  |  |
|  | FR переріз, 3х2,5 мм2 (або аналог) |  |  |
| 744 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,055 |
|  | ізоляцією оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, ВВГнгд переріз 3х6 |  |  |
|  | мм2 (або аналог) |  |  |
| 745 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,685 |
|  | ізоляцією оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, переріз, 3х1,5 мм2 |  |  |
|  | ВВГнгд (або аналог) |  |  |
| 746 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,115 |
|  | ізоляцією оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, ВВГнгд переріз, 5х1, |  |  |
|  | 5 мм2 (або аналог) |  |  |
| 747 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,13 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ, вогнестійкий із |  |  |
|  | ниженим димоутворенням, 1кВ, переріз, 3х1, |  |  |
|  | 5 мм2 ВВГнгд-FR (або аналог) |  |  |
| 748 | Кабель контрольний з мідними жилами з | 1000м | 0,01 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, переріз 4х0,75 мм2 |  |  |
|  | КВВГнгд (або аналог) |  |  |
| 749 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,12 |
|  | ізоляцією оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, переріз, 4х1,5 мм2 |  |  |
|  | ВВГнгд (або аналог) |  |  |
| 750 | Кабель гнучкий з мідними жилами з | 1000м | 0,03 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ, клас гнучкості |  |  |
|  | 5, 1кВ, переріз 3х2,5 мм2 КГНВ (або аналог) |  |  |
| 751 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,02 |
|  | ізоляцією оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, ВВГнгд переріз, |  |  |
|  | 5х4 мм2 (або аналог) |  |  |
| 752 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,08 |
|  | ізоляцією оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, ВВГнгд переріз, |  |  |
|  | 5х6 мм2 (або аналог) |  |  |
| 753 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,056 |
|  | ізоляцією оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, із зниженим |  |  |
|  | димоутворенням 1кВ, ВВГнгд переріз, |  |  |
|  | 5х16 мм2 (або аналог) |  |  |
| 754 | Кабель гнучкий з мідними жилами з | 1000м | 0,03 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ, клас гнучкості |  |  |
|  | 5, 1кВ, переріз, 5х50 мм2 КГНВ (або аналог) |  |  |
| 755 | Кабель гнучкий з мідними жилами з | 1000м | 0,06 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ, клас гнучкості |  |  |
|  | 5, 1кВ, переріз, 5х120 мм2 КГНВ (або аналог) |  |  |
| 756 | Кабель гнучкий з мідними жилами з | 1000м | 0,01 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ, клас гнучкості |  |  |
|  | 5, 1кВ, переріз 4х70 мм2 КГНВ (або аналог) |  |  |
| 757 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,04 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ, 1кВ, переріз |  |  |
|  | 3х120 мм2 ВВГ (або аналог) |  |  |
| 758 | Кабель силовий з мідними жилами з | 1000м | 0,18 |
|  | ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої |  |  |
|  | пожежонебезпеки, 1кВ, переріз 5х120мм2 |  |  |
|  | ВВГнг (або аналог) |  |  |
| 759 | Розетка для прихованої установки, 2К+З,16А, | шт | 2 |
|  | 250В, IP44 |  |  |
| 760 | Механізм розетки 2К+З,16А, 250В, IP20 (або | шт | 40 |
|  | аналог) |  |  |
| 761 | Рамка на 1 пост (або аналог) | шт | 16 |
| 762 | Рамка на 2 поста (або аналог) | шт | 8 |
| 763 | Рамка на 3 поста (або аналог) | шт | 1 |
| 764 | Рамка на 4 поста (або аналог) | шт | 5 |
| 765 | Брухт металевий (зворотнiй матерiал) | т | 1,7226 |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi |  |  |
|  | загальновиробничих витрат |  |  |
| 766 | Бензин | кг | 20,9497 |
| 767 | Електроенергія | кВт-год | 2053,4629 |
| 768 | Мастильні матеріали | кг | 17,2084 |
| 769 | Гідравлічна рідина | кг | 1,4877 |
| 770 | Дрова | м3 | 1,7704 |
|  | УСТАТКУВАННЯ |  |  |
| 771 | Світлозвуковий оповіщувач Джміль (або | шт | 1 |
|  | аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 772 | Покажчик світловий «Вихід» ОС-1 (або | шт | 3 |
|  | аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 3 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 773 | Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1 (або | шт | 1 |
|  | аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 774 | Автоматичний вимикач PL6-C6/1 1Р, 6А, х-ка | шт | 6 |
|  | "С" (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 6 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 775 | Автоматичний вимикач PL6-C32/1 1Р, 32А, х- | шт | 1 |
|  | ка "С" (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 776 | Диференційний автоматичний вимикач PFL6- | шт | 5 |
|  | C20/2/0,03 2Р, 20А, 3мА, х-ка "С" (або |  |  |
|  | аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 5 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 777 | Диференційний автоматичний вимикач PFL6- | шт | 5 |
|  | 16/2/003 , 2Р, 16А, 30мА (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 5 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 778 | Диференційний автоматичний вимикач PFL6- | шт | 22 |
|  | C16/2/0,03 2Р, 16А, 3мА, х-ка "С" (або |  |  |
|  | аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 22 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 779 | Автоматичний вимикач NM1-250S/3 225А | шт | 2 |
|  | 25кА (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 780 | Пристрій автоматичного вводу резерву NZ7- | шт | 1 |
|  | 400S/3 250A (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 781 | Пристрій автоматичного вводу резерву NZ7- | шт | 1 |
|  | 250S/4 200A (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 782 | Автоматичний вимикач РМС1-160/3 3Р, 125- | шт | 1 |
|  | 160А 25кА (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 783 | Автоматичний вимикач PL6-C16/3 3Р, 16А, | шт | 3 |
|  | 6кА (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 3 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 784 | Автоматичний вимикач PL6-C16/3 3Р, 16А, х- | шт | 2 |
|  | ка "С" (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 785 | Автоматичний вимикач PL6-C32/3 3Р, 32А, | шт | 2 |
|  | 6кА (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 786 | Автоматичний вимикач PL6-C32/3 3Р, 32А, х- | шт | 1 |
|  | ка "С" (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 787 | Автоматичний вимикач PL6-C50/3 3Р, 50А, | шт | 1 |
|  | 6кА (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 788 | Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1Р, 16А, | шт | 2 |
|  | 6кА (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 789 | Автоматичний вимикач і вимикач | шт | 1 |
|  | навантаження РМС2-160/3 + PZ2(3)- |  |  |
|  | AA/400AC/DC (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 790 | Автоматичний вимикач PL6-C25/3 3Р, 25А, х- | шт | 1 |
|  | ка "С" |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 791 | Автоматичний вимикач PL6-63/3, 3Р, 63А, х- | шт | 1 |
|  | ка "С" (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 792 | Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1Р, 10А, х- | шт | 14 |
|  | ка "С" (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 14 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 793 | Вимикач навантаження ZP-A25/1 1Р 25А | шт | 1 |
|  | (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 794 | Вимикач навантаження ZP-A40/3 3Р 40А | шт | 2 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 795 | Вимикач-роз'єднувач NH-40-250/4 4Р, 250А | шт | 4 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 4 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 796 | Рубильник перемикаючий на 3 положення | шт | 2 |
|  | NH40S/4 4Р, 315А, 690В |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 797 | Вимикач-роз’єднувач NH-40-400/3 3Р, 400А | шт | 2 |
|  | (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 798 | Ящик з трансформатором знижувальним | шт | 1 |
|  | 282х205х130мм ЯТП-0,25 |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 799 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 4 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 4 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 800 | Прилад приймально – контрольний на 8 зон | шт | 1 |
|  | Тірас 8П (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 801 | Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 802 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний | шт | 21 |
|  | СПД-3 |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 21 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 803 | Модуль релейних виходів МРЛ-2.1 | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 804 | Покажчик світлозвуковий «Вихід» ОСЗ-12 | шт | 4 |
|  | (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 4 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 805 | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (або | шт | 10 |
|  | аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 10 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 806 | Покажчик світлозвуковий «ПОЖЕЖА» ОСЗ- | шт | 3 |
|  | 2 (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 3 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 807 | Резистор 0,5 Вт, 0,47 кОм ±5% МЛТ 0,5 Вт, 0, | шт | 31 |
|  | 47 кОм ±5% |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 31 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 808 | Внутрішній блок, xoлодопродуктивність 3,5 | шт | 2 |
|  | kBm QD35XU0AG“Hisense” |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 809 | Зовнішній блок QD35XU0AW“Hisense” | шт | 2 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 810 | Внутрішній блок, xoлодопродуктивність 7, | шт | 2 |
|  | 0kBm TG70BBOCG“Hisense” |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 811 | Зовнішній блок TG70BBOCW“Hisense” | шт | 2 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 812 | Зовнішній блок TG35LEOBW“Hisense” | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 813 | Внутрішній блок, xoлодопродуктивність 3, | шт | 1 |
|  | 5kBm TG35LEOBG“Hisense” |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 814 | Внутрішній блок, xoлодопродуктивність 2,6 | шт | 2 |
|  | kBm TG25LEOBG“Hisense” |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 815 | Зовнішній блок TG25LE0BW“Hisense” | шт | 2 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 816 | Зовнішній блок BLHV-R125-0/3R1A | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 817 | Припливний агрегат AVFO2 (Q-240454-02- | шт | 1 |
|  | 0)“Vents” |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 818 | Припливний агрегат AVFO4 (Q-240454-01-0) | шт | 1 |
|  | Vents |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 819 | Припливний агрегат МПА 300 Е-5,1 ЕС П | шт | 1 |
|  | A31 Vents |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 820 | Повітряно-теплова завіса АО ЕРЗ 4,5/0,9 TR | шт | 2 |
|  | "Термія" |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 2 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 821 | Щит управління SR-E017-0-0-1P Vents | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 822 | Щит управління SR-E036-R-0-3P Vents | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 823 | Зовнішній блок ККБ BLAUBERG BLHV-R125- | к-т | 1 |
|  | 0/3R1A “Vents” (або аналог) |  |  |
|  | у тому числі витрати підрядника на | к-т | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |
| 824 | Акумуляторна батарея 12 В, 9 А/год HW 9/12 | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на | шт | 1 |
|  | устаткування, що монтується |  |  |

Розмір бюджетного призначення: 30 306 214 гривень 80 коп.( 12 000 000,00 грн – кошти місцевого бюджету ) (18 306 214,80 грн кошти НСЗУ)

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік та, розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої  наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».