ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі товару:

ДК 021:2015 «33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (бігова доріжка, реабілітаційна електрокардіограф багатоканальний, сходи реабілітаційні, пристосування для захвату та утримання предметів, пристосування для надягання одягу, пристосування для застібання ґудзиків, пристосування для надягання колгот, шкарпеток на одну кінцівку, пристосування для знімання взуття, пристосування для підняття ніг, підйомник універсальний з електричним приводом, стіл масажний з електропідйомом, пояс для підіймання людини що знаходиться у інвалідному візку, дошка кухонна, щітка вертикальна для миття пляшок та чашок, пристрій нахилу для електричного чайника, столове приладдя, тримач багатоцільовий, обмежувач для тарілки, поручень двохярусний для відновлення навиків ходьби, бруси з перешкодами, платформа балансуюча, система безперервного пасивного руху колінного суглоба, система безперервного пасивного руху ліктьового суглоба, степ-платформа, велотренажер вертикальний, шведська стінка, стійка з набором гантель, система протипролежнева в комплекті, пристосування протипролежневе, тренажер для пасивної мобілізації, м'яч терапевтичний, пристрій для реабілітації для ніг та рук, вертикалізатор, подушка балансир, прилад для комбінованої фізіотерапії, гоніометр) (НК 024:2023 - 33015 - Доріжка бігова стандартна з електроживленням, 16231 – Професійний багатоканальний електрокардіограф, 35058 - Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення, 30096 - Допоміжні ручні щипці для захоплювання, 31052 - Пристрій для одягання/роздягання адаптаційний у вигляді руків’я з гаком, 31053 - Пристрій для застібання блискавок адаптаційний, 31050 - Пристрій для надягання колготок/шкарпеток адаптаційний, 31051 - Ріжок для надягання взуття адаптаційний, 32996 - Пристосування для підтримування кінцівок з кріпленням на рамі крісла-коляски, 12330 - Пересувна система підіймання та переміщення пацієнта з живленням від батареї, 32264 - Стіл/кушетка масажна з живленням від мережі, 40538 - Ремінь / пояс для підйому і переміщення пацієнта, 31180 – Пристосування допоміжне для нарізання продуктів, 31188 - Щітка для миття посуду адаптаційна, 31197 - Прилади столові адаптаційні, 31197 - Прилади столові адаптаційні, 30096 - Допоміжні ручні щипці для захоплювання, 31200 - Бортик для запобігання випаданню їжі з тарілки, 30926 - Тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення, 30926 - Тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення, 44240 - Балансувальна дошка, 36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба, 36314 - Тренажер для пасивного розроблення плеча, 35058 - Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення, 10385 – Велотренажер, 44196 - Драбина гімнастична пристінна, 34200 - Тренажер для пальців/рук, 47476 – Надувний протипролежневий матрац, 47477 - Надувна протипролежнева подушка для сидіння, 10385 – Велотренажер, 41158 - Балансовий м'яч-тренажер, 36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба, 41073- Параподіум-вертикалізатор, 61186 - Система мультимодальної фізіотерапії, 33652 - Електронний давач гоніометра/ кінезіології)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-01-26-002382-а)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється                            про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт                             або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

| № з/п | Код НК 024:2023 | Найменування | Медико - технічні вимоги | Од. виміру | Кіль-кість | Відпові-дність (Так/Ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33015 - Доріжка бігова стандартна з електроживленням | Бігова доріжка реабілітаційна | Максимально допустима вага пацієнта: не менше 200 кг Максимальна швидкість вперед: не менше 16 км/год Максимальна швидкість назад (реверс): не менше 5 км/год Максимальний кут підйому доріжки спереду: не менше 15% Максимальний кут підйому доріжки позаду (негативний кут): не менше 10% Живлення: 220-240 В, 50 Гц Захисний запобіжник: наявність Страхувальний ремінь безпеки: наявність Електронна панель управління: наявність Відображення на панелі управління: - час тренування; - кут підйому; - дистанція; - швидкість; - навантаження в МЕТ; - довжина кроку зліва та справа; - індекс симетрії; - калорії; Ручки для рук на передній панелі: наявність Бічні поручні з регулюванням по висоті та ширині: наявність Можливість аварійно-безпечної зупинки тредмілу: наявність Сходинка або пандус при вході: наявність Наявність маркування СЕ: відповідність Довжина пристрою: не більше 240 см Вага пристрою: не більше 240 кг Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 2 | 16231 - Професійний багатоканальний електрокардіограф | Система реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електрокардіограф багатоканальний) | Технічні характеристики: Відведення: Cтандартні 12 відведень; Вхідна схема: Захист від дефібриляції; Режим збору даних: Одночасне отримання 12 відведень і асинхронне отримання; Діапазон вимірювання: ±5 мВpp; Постійна часу: ≥3,2 сек.; Частотна характеристика: 0,05 Гц ~ 150 Гц (-3 Дб); Чутливість: 2,5 мм/мВ, 5 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ; Вхідний опір: ≥50 МОм; Струм вхідного кола: <0,05 мкА; Рівень шуму: <15 мкВpp; Витік струму пацієнта: <10 мкА (220-240 В). Фільтри: Фільтр ЕМГ: 25 Гц/ 30 Гц/ 40 Гц; Фільтр низьких частот: 75 Гц/ 100 Гц/ 150 Гц; Фільтр DFT: 0,05 Гц/ 0,15 Гц/ 0,25 Гц/ 0,32 Гц/ 0,5 Гцм/ 0,67 Гц/ ADS; Фільтр змінного струму: 50 Гц/ 60 Гц; CMRR: 100 дБ. Режим запису: Автоматичний: 3К×4+1R, 3К×4, 6К×2; Ручний: 4K, 3K, 2K, 1K; Ритм: на вибір будь-який лід; Система запису: термоматричний друк; Папір для запису: рулон 110 мм × 20 м; Швидкість паперу: 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек; Інтерфейс: мережевий інтерфейс, USB Master/Slave, SD-карта; Стандарт безпеки: IECI/CF; Частота вибірки: 1000 sps/канал. Джерело живлення: Змінний струм: 100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 30 ВА ~ 100 ВА; Постійний струм: 14,8В/ 2200 мАг, вбудований літієвий аккумулятор; Розмір: 250 мм (Д) × 205 мм (Ш) × 50 мм (В); Вага нетто: 1,2 кг. Додаткові характеристики: - кольоровий екран; - тачскрин; - памꞌять на 1000 досліджень; - перезаряджаємий акумулятор; - передача даних на компꞌютер; - захисний чохол для транспортування; Мова: англійська, китайська, російська. Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 3 | 35058 - Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення | Сходи реабілітаційні з похилою площиною | Пристрій призначен для відновлення рухів нижніх кінцівок та суглобів різного походження після перенесених травм і хвороб та допомоги людині, що має фізичні вади; тренування координації рухів та уміння підтримувати рівновагу,балансування у стоячому положенні, допомоги при відновленні навиків ходьби та тренування різних груп м’язів; реабілітації та профілактики, формування м’язів кінцівок в тренуючому режимі у хворих з неврологічними синдромами, зняття втоми м’язів кінцівок та поліпшенням загального фізичного стану дітей та дорослих. Для полегшення підйому, спуску та для опори під час ходьби обладнані поручнями. Висота поручнів регулюється. Каркас сходів виготовлений з металевого профілю, покритий полімерно-порошковою фарбою стійкою до дезинфікуючих розчинів. Підлога сходів виготовлена з водостійкої фанери Габаритні розміри : Довжина ≤ 2270 мм Ширина ≤ 1500мм Висота ≤ 1200…1400 мм Маса ≤ кг 85 Максимальна вага пацієнта ≤ кг 100 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 4 | 30096 - Допоміжні ручні щипці для захоплювання | Пристосування для захвату та утримання предметів | Використовується людьми похилого віку з хворими суглобами і людьми з інвалідністю для підбирання предметів з підлоги. Складається з металевої конструкції з елементами полімеру. Габаритні розміри, мм, не більше: Довжина 700 Ширина 110 Маса: ≤ кг 0,3 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 2 |  |
| 5 | 31052 - Пристрій для одягання/ роздягання адаптаційний у вигляді руків’я з гаком | Пристосування для надягання одягу | Використовується для забезпечення компенсації або усунення обмежень здатності людей з обмеженими фізичними можливостями до самообслуговування, зокрема, надягання – зняття верхнього, нижнього одягу. Виготовлене з деревини з металевими елементами (гачком). Габаритні розміри, не більше: мм : Довжина 620 Ширина 110 Маса: ≤ кг 0,2 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 6 | 31053 - Пристрій для застібання блискавок адаптаційний | Пристосування для застібання ґудзиків | Пристосування для застібання ґудзиків, що використовується людиною з обмеженими фізичними можливостями з ампутованою верхньою кінцівкою, або з порушеннями дрібної моторики рук. Показання до призначення: ураження опорно-рухового апарату або нервової системи, артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язів та сухожилків, порез, таплегія верхньої кінцівки. Пристосування повинно бути виготовлене з високоякісного полімеру та забезпечено гачком з одного боку та петлею з іншого. Габаритні розміри, мм, не більше: Довжина 215; Діаметр 26 Маса не більше 0,06 кг Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 7 | 31050 - Пристрій для надягання колготок/шкарпеток адаптаційний | Пристосування для надягання колгот, шкарпеток на одну кінцівку | Пристосування для надягання колгот, шкарпеток на одну кінцівку використовується для забезпечення компенсації або усунення обмежень здатності людей з обмеженими фізичними можливостями до самообслуговування. Показання до призначення: інфекції або деструктивні процеси в різних відділах хребта, важка форма остеопорозу, деформуючий артроз, наслідки переломів хребта, сколіотичні та кіфотичні деформації 3-4 ступеня. Опис конструкції: металевий каркас. Габаритні розміри (±5%), мм : Довжина 215 Ширина 190 Висота 500 Маса виробу кг, не більше 0,8 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 8 | 31051 - Ріжок для надягання взуття адаптаційний | Пристосування для знімання взуття | Пристосування для знімання взуття (далі по тексту - пристосування) використовується для зручного і швидкого зняття взуття, що дозволяє людині з обмеженими фізичними можливостями знаходитися в цей час в вертикальному положенні Виготовлене з вологостійкої фанери. Габаритні розміри, мм, не більше Довжина 330 Ширина 110 Висота 60 Маса виробу кг, не більше 0,3 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 9 | 32996 - Пристосування для підтримування кінцівок з кріпленням на рамі крісла-коляски | Пристосування для підняття ніг | Пристосування для підняття і опускання нижньої кінцівки використовується людьми з обмеженими можливостями для самостійного переставляння, піднімання та опускання нижніх кінцівок. Виготовлене з ремінної стрічки з металевим каркасом. Габаритні розміри, мм, не більше: Довжина 180 Ширина 885 Маса виробу, кг, не більше: 0,325 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 10 | 12330 - Пересувна система підіймання та переміщення пацієнта з живленням від батареї | Підйомник універсальний з електричним приводом ПГР-125 ЕМ | Призначений для підйому та переміщення людей з інвалідністю та осіб з обмеженою рухомістю всередині приміщення. Широкий діапазон підйому, дозволяє піднімати людину яка знаходиться на підлозі, поперечина для підвісу обертається на 360˚ . Навантаження (максимальна вага пацієнта, кг) 125 Вага, кг (без аксесуарів) не більше 50 кг Тип підйому — плавний без ривків Тривалість роботи 2 хв. навантаження / 18 хв. пауза Напруга мережі 230-240 /50 (В / Гц) Акумуляторна батарея IP54 24V DC / 2,9А*год Безпека - Аварійний спуск - Батарея низького заряду - Аварійний СТОП Середня швидкість підйому, мм/с не менше - 7 Акумуляторні батареї для зручності розташовані у пластиковому боксі, який виконано у вигляді чемоданчика. Акумуляторні батареї, можна заряджати безпосередньо на або окремо від підйомника універсального. Блок керування електроприводом оснащений монітором, який показує стан акумуляторних батарей. Зовнішня поверхня підйомника універсального стійка до оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дозволеними дезинфікаційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезинфікаційних засобів України. Основні складові частини підйомника універсального виготовлені із фарбованих сталевих профілів. Підйомник універсальний є виробом медичного призначення і поставляється одночасно із двома варіантами: - пересувний варіант підйомника знімну стрілу з приводом, яка з’єднується із візком (базою), що має опори на чотирьох колесах та мачту; - стаціонарний варіант підйомника знімна стріла з приводом, яка з’єднується з нерухомою основою, що включає в себе стійку, яка кріпиться до стіни та поворотну хрестовину. (ОР.4.1.1.2) –пересувний варіант підйомника універсального Комплект поставки : стріла знімна в зборі із електроприводом 1 шт; мачта 1 шт; візок в зборі із колесами 1 шт; стійка 1 шт; хрестовина поворотна 1 шт; подовжувач стріли 1 шт; підвіс м’який із поперечиною для підвісу 1 шт; 1 система управління приводом з акумулятором 1 шт; 1 зарядний пристрій із кабелем 1 шт; 1 пульт керування 1 шт; 1 інструкція із застосування 1 шт. Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 11 | 32264 - Стіл/кушетка масажна з живленням від мережі | Стіл масажний Войта-Бобота з електропідйомом | Призначен для використання в амбулаторіях, масажних і косметологічних кабінетах для проведення сеансів лікувального, спортивного масажу, мануальної терапії, косметологічних процедур. Наявність низковольтного лінійного електроприводу, який під`єднується до мережі змінного струму 220В- 50 Гц . Осьова сила штовхання лінійного приводу 6000Н, управляється з допомогою дистанційного пульта. Рама столу виготовлена з металевих профільних труб захищених антикорозійним покриттям (порошкова фарба). Ложе столу, складається з однієї секції та має фанерну основу та оббите штучною шкірою, з поролоновою вставкою. Наявність самоорієнтованих колес, які можуть висуватись за межі опорних ніжок, на висоту достатню для пересування столу в межах кабінету. Габаритні розміри не менше : Довжина - 2000 мм Ширина - 1200 мм Висота - 500 ...1000 мм Маса ≤ 90 кг Максимальне навантаження ≤ 150 кг Зовнішня поверхня повинна бути стійкою до оброблення миючими та дезінфікаційними засобами Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 12 | 40538 - Ремінь / пояс для підйому і переміщення пацієнта | Пояс для підіймання людини що знаходиться у інвалідному візку | Пояс для підіймання людини що знаходиться в інвалідному візку призначений для підіймання людини що знаходиться в інвалідному візку. Пояс надівається на людину в інвалідному візку та дає можливість помічнику підіймати з візка чи на нього саджати за необхідності. Оснащений 7-ма вшитими в пояс ручками. Виготовлений з двошарового напівжорсткого дихаючого матеріалу. Підходить для різних типів колясок. Застосовується для пацієнтів зі зниженою функцією хребта і м'язів. Габаритні розміри ( розмір S ), мм: - Обєм 700 - 800; - Довжина 900; - Висота 170. Маса, не більше кг 0,5 Габаритні розміри (розмір М), мм: - Об'єм 800 - 900; - Довжина 1000; - Висота 170. Маса, не більше кг 0,5 Габаритні розміри (розмір L), мм: - Об'єм 900 - 1000; - Довжина 1100; - Висота 170. Маса, не більше кг 0,506 Габаритні розміри (розмір XL), мм: - Об'єм 1000 - 1100; - Довжина 1200; - Висота 170. Маса, не більше кг 0,615 Габаритні розміри (розмір XXL), мм: - Об'єм 1100 - 1200; - Довжина 1300; - Висота 170. Маса, не більше кг 0,638 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 13 | 31180 - Пристосування допоміжне для нарізання продуктів | Дошка кухонна | Дошка кухонна для людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме людей, що внаслідок ампутації мають тільки одну верхню кінцівку та людей з ослабленими функціями м’язів кисті, пальців або ослаблених людей в післяопераційний період при самостійному приготуванні їжі. Показання до призначення: ампутації одної чи обох верхніх кінцівок, ураження опорно-рухового апарату або нервової системи, артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язу та сухожилків Виготовлена з високоякісного полімеру. Габаритні розміри, мм, не більше Довжина 300 Ширина 180 Маса виробу кг, не більше 0,430 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 14 | 31188 - Щітка для миття посуду адаптаційна | Щітка вертикальна для миття пляшок та чашок | Щітка вертикальна для миття пляшок та чашок для людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме людей, що внаслідок ампутації мають тільки одну верхню кінцівку, що не дозволяє утримувати пляшки та чашки, також призначається для людей з ослабленими функціями м’язів кисті, пальців або ослаблених людей в післяопераційний період. Показання до призначення: ампутації верхніх кінцівок, ураження опорно-рухового апарату або нервової системи, артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язу та сухожилків, порез, таплегія верхньої кінцівки. Щітка повинна бути виготовлена з високоякісного полімеру та поролону та мати спеціальні силіконові пристосування для тримання на зворотній частині. Габаритні розміри, мм, не більше: Довжина 200; Ширина 100; Висота 190. Маса виробу кг, не більше 0,170 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 15 | 31197 - Прилади столові адаптаційні | Пристрій нахилу для електричного чайника | Пристрій нахилу для електричного чайника надає можливість людині з обмеженими фізичним можливостями безпечно наливати кип’яток до чашки не тримаючи в руках гарячий чайник. Призначений для людей з ураженням опорно-рухового апарату або нервової системи, артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язу та сухожилків. Пристрій виготовлений з металевого каркасу. Габаритні розміри, мм, не більше: Довжина 330 Ширина 240 Висота 190 Маса виробу кг, не більше 0,011 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 16 | 31197 - Прилади столові адаптаційні | Столове приладдя | Столове приладдя призначена для людей які страждають тремтінням рук та захворюванням суглобів. Столове приладдя згинається під індивідуальним кутом щоб не напружувати зап'ястя. Показання до призначення: ДЦП, ураження опорно-рухового апарату або нервової системи, артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язу та сухожилків, порез, таплегія верхньої кінцівки. Столове приладдя складається з комплекту до якого водять: - ложка чайна – 1 шт.; - ложка десертна – 1 шт.; - ложка столова – 1 шт.; - виделка – 1 шт.; - ніж столовий – 1 шт.; - утримувач – 1 шт. Виріб повинен мати паспорт відповідності із зазначеними характеристиками або інструкцію із застосування. Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 17 | 30096 - Допоміжні ручні щипці для захоплювання | Тримач багатоцільовий | Тримач багатоцільовий використовується людьми з обмеженими фізичним можливостями, які мають послаблену , в наслідок хвороби, функцію утримування предметів рукою. В тримач вставляється: ложка, виделка, ніж, ручка олівець і фіксується застібкою на верхній кінцівці. Показання до призначення: ураження опорно-рухового апарату або нервової системи, артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язу та сухожилків, порез, таплегія верхньої кінцівки Тримач виготовлений з тканини з фіксатором (липучкою велкро). Габаритні розміри, мм, не більше Довжина 295 Ширина 40 Маса виробу кг, не більше 0,015 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 18 | 31200 - Бортик для запобігання випаданню їжі з тарілки | Обмежувач для тарілки | Обмежувач для тарілки призначений для приймання їжі людьми з ДЦП, обмеженими фізичними можливостями, з порушеннями координації рухів і погіршеннями дрібної моторики рук. Бортик не дозволяє їжі випадати з тарілки. Показання до призначення: ДЦП, ураження опорно-рухового апарату або нервової системи, артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язу та сухожилків, порез, таплегія верхньої кінцівки. Виготовлений з високоякісного харчового полімеру Габаритні розміри, мм, не більше Діметр 140 Висота 30 Маса виробу кг, не більше 0,035 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 19 | 30926 - Тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення | Поручень двохярусний для відновлення навиків ходьби | Призначений для відновлення рухів нижніх кінцівок та суглобів різного походження після перенесених травм і хвороб та допомоги людині, що має фізичні вади; тренування координації рухів та уміння підтримувати рівновагу, балансування у стоячому положенні, допомоги при відновлення навиків ходьби та тренування різних груп м’язів; реабілітації та профілактики у хворих з неврологічними синдромами дорослих. Людина тримається руками за нижні перекладини, при цьому верхні перекладини знаходяться у нього під пахвами (таким чином основна вага людини приходиться на верхні перекладини). Допомагаючи собі руками людина пересувається вздовж пристрою. Поручні регулюються за висотою та шириною. Габаритні розміри, мм: Довжина ≤ 3000 Ширина 1250...1510 Висота 870...1380 Маса,* ≤ кг., 80 М max, ≤ кг 150 Зовнішня поверхня повинна бути стійкою до оброблення водним розчином мийних засобів та дозволеними дезінфікаційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфікаційних засобів України. Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 20 | 30926 - Тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення | Бруси з перешкодами | Призначені для відновлення рухів нижніх кінцівок та суглобів різного походження, після перенесених травм і хвороб та допомоги людині, що має фізичні вади; тренування координації рухів та уміння підтримувати рівновагу, балансування у стоячому положенні, допомоги при відновлення навиків ходьби та тренування різних груп м’язів; реабілітації та профілактики та поліпшенням загального фізичного стану дітей та дорослих. Бруси призначені для тренування підйому ніг та переступання через зйомні перешкоди (кількість 8 штук, діапазон регулювання 5 рівнів, для розташування на різній висоті і відстані одна від одної, в залежності від індивідуальних потреб тренуючого). При цьому є можливість додатково утримуватися руками, рухаючись вздовж брусів, за бокові поручні, які також можна регулювати по висоті від та по ширині. Бокові поручні, які також можна регулювати по висоті від та по ширині. Каркас і поручні брусів виготовлені з металевого профілю покриті полімерно-порошковою фарбою стійкою до дезінфікуючих розчинів. Основа і бокові стінки виготовлені з екофанери покритої лаком, перешкоди виготовлені з тонкостінної, травмобезпечної алюмінієвої труби діаметром 25 мм, з пластмасовими фіксаторами на обох кінцях Мінімальна відстань між поручнями брусів не більше 595 мм, максимальна відстань між поручнями брусів не менше 895 мм. Габаритні розміри : Довжина: не більше 4000 мм Ширина: не більше 1340...1515 мм Висота: не більше 780....1100 мм Маса користувача до 120 кг Маса не більше 125 кг. Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 21 | 44240 - Балансувальна дошка | Платформа балансуюча «Напівсфера» ПБН-1 | Призначена для допомоги у відновленні рухових функцій ніг та кульшового суглобу, тренування різних груп м’язів спини, для реабілітації хворих після травм хребта та нервової системи, тренування ніг та відновлення координації рухів. Людина стоїть обома ногами на платформі тримаючи рівновагу або сидячи на стільці виконує зворотно- поступальні рухи ступнями. Зовнішня поверхня платформи повинна бути стійкою до оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дозволеними дезінфекційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфекційних засобів України Габаритні розміри не більше, мм : довжина 300 ширина 300 висота 75 Навантаження: ≤ 130 кг Маса виробу: ≤ 0,5 кг Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 22 | 36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/ колінного суглоба | Систему безперервного пасивного руху колінного суглоба Тр-Е1 | Цей пристрій використовується для реабілітації перелому нижньої кінцівки, може регулювати кут руху суглоба, що буде сприяти прискоренню одужання нижніх кінцівок. Пристрій складається з основного комп'ютера, вузла фіксації, ручного контролера , мобільної основи та автоматичного вузла підйому агрегату Наявність спеціально розробленого електродвигуна з низьким рівнем шуму і великим терміном служби. Наявність цифрового управління мікрокомп'ютера що приймає імпортовані інтегровані частини, та центрального процесору з великим обсягом імпорту та інтелектуальних розроблених програм, пристрій також має функцію запобігання від перевантаження. Рідкокристалічний дисплей з великим екраном, всі параметри легко читані Можливість регулювання по висоті механічно з допомогою дистанційного пульта Мобільність в межах приміщення,за рахунок власної рами з колесами Діапазон кута переміщення колінного суглоба: 0 ° - 125 °; Діапазон кута переміщення тазостегнового суглоба: 25 ° -100 °; Діапазон кута переміщення гомілковостопного суглоба: 0 ° -40 °; Діапазон кутової швидкості руху: 0.5 ° - 2.5 ° / с; Діапазон кутового переміщення підніжки: ≤ 40 ° Електроживлення: 220V, 50Hz Потужність: 70W Габаритні розміри,мм: Довжина, макс. 1400; Ширина не більше - 620; Висота, макс -1200. Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 23 | 36314 - Тренажер для пасивного розроблення плеча | Система безперервного пасивного руху ліктьового суглоба Тр-Е5 | Можливість застосування для лікування та реабілітації при ушкодженнях ліктьового суглоба: - перелом ліктьової та променевої кістки; - реабілітація наслідків ДЦП; - відновлення після інсульту; - реконструктивній хірургії кісток, хрящів, сухожиль і зв'язок; - деформації і забої ліктьового суглоба. Можливість регулювання кута руху суглоба. Пристрій складається з комп’ютера, кріплення для кісті, кріпильних ременів, ручного контролера (пульта) рухомої стійки , вузла автоматичного підйому по висоті та поворотної площадки. Моторний двигун, який має низький рівень шуму Центральний процесор має великий обсяг розроблених програм Рідкокристалічний дисплей має великий екран, тому всі параметри легко читати Мобільність в межах приміщення та фіксатори коліс, що дає можливість комфортного користування без додаткового утримання пристрою. Пульт дистанційної зупинки та відновлення робочого режиму з збереженням попередніх налаштувань. Можливість обертання пристрою за рахунок поворотного механізму Всі матеріали, екологічно безпечні і стійкі при обробці медичними дезінфікуючими та миючими засобами Можливість застосування пристрою для лікування та реабілітації, як дорослих так і дітей. Діапазон кута переміщення суглоба 0° - 125° Габаритні розміри пристрою в складеному стані (Д×Ш×В), мм не більше 840*600*1100 Діапазон кутової швидкості руху 0.5° - 3.5° /с Діапазон регулювання рухомої опори ≥ 50 мм Маса,кг не більше 30 Електроживлення 220V, 50Hz Потужність 70W Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 24 | 35058 - Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення | Степ-платформа | Кількість рівнів висоти 3 Габарити (ДхШхВ), см 98х38х15 Колір чорний Вага тренажера, кг 8 Довжина, мм 980 Ширина, мм 380 Висота, мм 150 Гарантійний термін: не менше 6 місяців | шт. | 3 |  |
| 25 | 10385 - Велотренажер | Велотренажер вертикальний 225 CSX | Система навантаження електромагнітна Махове колесо, кг 10 Рівні навантаження, шт 20 Максимальна вага користувача, кг 130 Можливість підключення MP3 пристрою є Тип посадки вертикальний Дисплей круглий LED (Round Watts LED) Підтримка iFit сумісний Програми 20 Регулювання сидіння вертикальна Тримач для планшета + Вбудований вентилятор + Вбудовані датчики пульсу є (EKG™) Педалі фіксуючі ремінці Перенесення та зберігання транспортувальні ролики, компенсатори нерівності підлоги Живлення від мережі Габарити (ДхШхВ), см 88 х 55 х 147 Бездротові технології Bluetooth Габарити упаковки (Д×Ш×В), см 92 х 34 х 67 Вага тренажера, кг 34 Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 26 | 44196 - Драбина гімнастична пристінна | Шведська стінка ELIT (драбина+лава+турнік) | Тип шведська стінка для дорослих Висота шведської стінки, м 2,45 Довжина стінки - 290 мм Ширина стінки - 670 мм Довжина із навісним - 1630 мм Ширина із навісним - 1050 мм Висота 2445-2750 мм (розпірні гвинти розкручуються) Максимальна вага користувача, кг 120 Конструкція стінки стаціонарна Матеріал стійок метал Матеріал перемичок метал Тип кріплення стінки до стіни Вага самого тренажера 47,6 кг Додаткові компоненти бруси, турнік, лава для преса Колір білий Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 27 | 34200 - Тренажер для пальців/рук | Стійка з набором гантель хром-пластик 0,5-10 кг | Габарити ДхШхВ, мм 1740х650х1463 Вага тренажера, кг 125 Міцна сталева рама Забарвлення стійки порошкова емаль (електростатичне напилення) Набір гантелей (0,5-10 кг) 11 пар Компактна фіксація гантелей Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 28 | 47476 - Надувний протипролежневий матрац | Система протипролежнева в комплекті | Ефективність проти пролежнів: 1-2 ступеня Тип матрацу: комірчастий Кількість комірок: 130 Розмір матрацу, Д х Ш: 200 х 90 см Висота у робочому стані: 7 см Тип тиску: змінний Час зміни циклу: 6 хв Матеріал полотна: ПВХ Живлення: ～ 220V, 50 Гц Робочий тиск: 50-120 мм рт. ст Максимальне навантаження: 130 кг. Вихід повітря з компресору, (л/хв.) 6-7 Комплектація: матрац, компрессор, з'єднувальні трубки, ремонтний набір Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 6 |  |
| 29 | 47477 - Надувна протипролежнева подушка для сидіння | Пристосування протипролежневе MOSAIC 16х16 З HD чохлом | Ефективність проти пролежнів: 1-2 ступеня Розмір подушки, Д х Ш: 41 х 41 см Висота комірців: 7 см Матеріал: ПВХ Вага: 0,4 кг Максимальне навантаження: 113 кг Комплектація: подушка + чохол + набір для ремонту + насос + інструкція Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 6 |  |
| 30 | 10385 - Велотренажер | Тренажер для пасивної мобілізації з мотором Bi-Bike | Тренажер призначений для використання людям з проблемами верхніх або нижніх кінцівок Наявність пульту керування Можливість регулювання швидкості за допомогою кнопки на пульті Регулювання швидкості обертання педалей 15 – 30 – 45 – 60 об/мін Регулювання часу 3 – 6 – 9 – 12 -15 хвилин з автоматичним відключенням Живлення 220-230В Тип: пасивний / активний Наявність витратоміра калорій Підрахунок кількості обертів Регулювання напрямку обертів Вага тренажера має бути не більше 5,7 кг Розміри тренажера - 44 х 42,5 х 28,5 см Наявність функції «анти-спазм» Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 31 | 41158 - Балансовий м'яч-тренажер | М'яч терапевтичний Джімнік Класік 45 (колір жовтий) | Виріб рекомендований для застосування в медичних, навчальних, спортивних закладах та вдома М’ячі повинні мати стійкість до розриву: якщо м’яч проколу гострим предметом, м’яч раптово не лопається, що зменшує ризик отримання травми Діаметр м’яча не менше 45 см Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 32 | 41158 - Балансовий м'яч-тренажер | М'яч терапевтичний Джімнік Класік 55 (колір червоний) | Виріб рекомендований для застосування в медичних, навчальних, спортивних закладах та вдома М’ячі повинні мати стійкість до розриву: якщо м’яч проколу гострим предметом, м’яч раптово не лопається, що зменшує ризик отримання травми Діаметр м’яча не менше 55 см Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 33 | 41158 - Балансовий м'яч-тренажер | М'яч терапевтичний Джімнік Класік 65 (колір синій) | Виріб рекомендований для застосування в медичних, навчальних, спортивних закладах та вдома М’ячі повинні мати стійкість до розриву: якщо м’яч проколу гострим предметом, м’яч раптово не лопається, що зменшує ризик отримання травми Діаметр м’яча не менше 65 см Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 34 | 41158 - Балансовий м'яч-тренажер | М'яч терапевтичний Джімнік Класік 75 (колір жовтий) | Виріб рекомендований для застосування в медичних, навчальних, спортивних закладах та вдома М’ячі повинні мати стійкість до розриву: якщо м’яч проколу гострим предметом, м’яч раптово не лопається, що зменшує ризик отримання травми Діаметр м’яча не менше 75 см Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 35 | 36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба | Пристрій для реабілітації MOTOmed layson.la для ніг та рук | Пристрій для активно-пасивної розробки кінцівок використовується для пацієнтів з неврологічними та ортопедичними захворюваннями, з порушенням ходьби Пристрій для реабілітації повинен дозволяти тренуватися в пасивному, активному та асистивному режимах Пасивна швидкість в межах не менше від 1 до 60 обертів/хв Пристрій для реабілітації повинен надавати можливість 2-ступеневого регулювання радіусу педалей для ніг Менший радіус педалей для ніг повинен бути не більше 7 см. Більший радіус педалей для ніг повинен бути не менше 12 см. Наявність кольорового сенсорного дисплея Пристрій для реабілітації повинен мати програму «Спазм-контроль» , яка за терапевтичним принципом (антагоністичне гальмування) підбирає той напрям руху, при якому розслабляється (усувається) спазм (спастика) Максимально допустима вага користувача не менше 130 кг Пристрій для реабілітації Пристрій для реабілітації повинен мати функцію «Захист руху», яка під час спазму (спастики) або іншого опору автоматично зупиняє двигун Наявність серійного роз'єму USB Наявність в пристрої української мови інтерфейсу Пристрій для реабілітації повинен бути в комплекті з направляючими для підтримки гомілки та двома манжетами для фіксації зап’ястку Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 36 | 41073- Параподіум-вертикалізатор | Вертикалізатор ІзіСтенд Еволв Лардж комплектація стандартна | Вертикалізатор призначений для реабілітації пацієнтів з порушеннями в роботі опорно-рухового апарату, з паралічем нижніх кінцівок і тулуба, що не здатні самостійно стояти В даному вертикалізаторі пацієнт повинен мати можливість знаходитись в положенні: сидіти, стояти Мінімальний зріст пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор не більше 155 см. Максимальний зріст пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор не менше 188 см. Максимальна вага пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор не менше 125 кг. Вертикалізатор повинен бути обладнаний гідравлічним підйомником з рукояткою для самостійного підняття з сидячого у вертикальне положення Вертикалізатор повинен мати можливість зупинити сидіння в будь-якому положенні між сидячим і вертикальним Вертикалізатор повинен мати можливість регулювати глибину сидіння Вертикалізатор повинен бути обладнаний спинкою Вертикалізатор повинен мати можливість регулювати кут нахилу спинки Вертикалізатор повинен бути обладнаний відкидними коліноупорами для зручного переміщення пацієнта в вертикалізатор Вертикалізатор повинен бути обладнаний платформами для стоп, які регулюються по висоті в діапазоні не менше 36-53 см від сидіння Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 37 | 41158 - Балансовий м'яч-тренажер | Подушка балансир Диск-о-сіт (колір синій) | Подушка балансир призначена для виконання вправ на рівновагу, для розвитку координації в реабілітації після травм та операцій Подушка повинна бути з однієї сторони з сенсорною поверхнею, з іншої сторони з гладкою поверхнею Призначена на виконання вправ в стоячому та сидячому положенні Подушка балансир повинна бути виготовлена з високоякісного матеріалу, який не містить шкідливих фталатів, латексу, свинцю. Діаметр не менше 39 см Навантаження не менше 120 кг. Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 38 | 61186 - Система мультимодальної фізіотерапії | Прилад для комбінованої фізіотерапії | Призначення: Пристрій обладнано двома або чотирма повністю ідентичними електротерапевтичними каналами. Канали електротерапії можуть бути використані комбіновано (разом) або повністю незалежно. Є комплексний набір поточних сигналів, призначений як для управління болем, так і для стимуляції м'язів. Протоколи можуть працювати на пов'язаних або незалежних каналах. За допомогою незалежних каналів можна виконувати два або чотири різні протоколи одночасно. З приладом також можливе одночасне застосування ультразвукової та електротерапії (комбінованої терапії). Канал електротерапії може бути використаний самостійно. Електротерапію можна застосовувати за допомогою стандартних або вакуумних електродів. Параметри ультразвуку: Частота Не гірше 1 МГц, ± 10%; 3 MГц, ± 10% Робочий цикл (коефіцієнт заповнення) Не гірше 10%- 100%, Постійні, крок 10% Тривалість імпульсу Не гірше 1-56 мс ± 10% (встановлюється робочим циклом) Частота імпульсів Не гірше 16, 48, 100 Гц Вихідна потужність Робочі цикли >80% для 5 см2 Не гірше 0.5 Вт - 10.0 Вт Робочі цикли <70% для 5 см2 Не гірше 0.5 Вт - 15.0 Вт Робочі цикли >80% для 1 см2 Не гірше 0.1 Вт - 2.0 Вт Робочі цикли <70% для 1 см2 Не гірше 0.1 Вт - 3.0 Вт Точність випромінювання Не гірше ± 20% (для кожного рівня до 10% від максисмума) Пікові значення вихідної потужності: Робочі цикли >80% Не гірше 2.0 Вт/см2 Робочі цикли ≤ 70% Не гірше 3.0 Вт/см2 Параметри електротерапії: Інтерференційний (4 полюси) Вектор струму Автоматичне: 20%-100%, крок 20%; ручне: 0°-90°, крок 15° Режим випромінювання Електроди Несуча частота Не гірше 10 кГц, крок 0.5 кГц Частота модулюючої напруги верхня Не гірше 200 Гц, крок 1 Гц Частота модулюючої напруги нижня 1 -(Високий імпульс) Гц крок 1 Гц Вихідна інтенсивність Не гірше CC/ПC: 0-100 мA, крок 0.5 мA; CV/ПН: 0-100 В, крок 0.5 В Тривалість сеансу 1-60 хвилин Премодульований струм (2 полюси) Несуча частота Не гірше 10 кГц, крок 0.5 кГц Частота модулюючої напруги верхня (Низький імпульс)-200 Гц, крок 1 Гц Частота модулюючої напруги нижня 1 -(Високий імпульс) Гц крок 1 Гц Інтенсивність CC/ПC: 0-100 мA, крок 0.5 мA; CV/ПН: 0-100 В, крок 0.5 В Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сеансу 1-60 хвилин Тривалість циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Асиметричний ЧШЕС Частота Не гірше 1 -250 Гц, крок 1 Гц Частотна модуляція Не гірше 0-250 Гц, крок 1 Гц, цикл 16 с Тривалість імпульсу Не гірше 20 мкс – 1000мкс, крок 5 мкс Вихідна інтенсивність ПC: 0-100 мA, крок 0.5 мA; ПН: 0-100 В, крок 0.5 В Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сеансу 1-60 хвилин Час циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Асиметричний імпульс ЧШЕС Частота Не гірше 1 -250 Гц, крок 1 Гц Імпульс Не гірше 1-9 і.з.с, крок 1 і.з.с. Тривалість імпульсу Не гірше 20 мкс – 1000мкс, крок 5 мкс Вихідна інтенсивність CC/ПC: 0-100 мA, крок 0.5 мA; CV/ПН: 0-100 В, крок 0.5 В Тривалість сеансу 1-60 хвилин Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Симетричний ЧШЕС Частота Не гірше 1 -250 Гц, крок 1 Гц Частотна модуляція Не гірше 0-250 Гц, крок 1 Гц, цикл 16 с Тривалість імпульсу Не гірше 20 мкс – 1000мкс, крок 5 мкс Тривалість сеансу 1-60 хвилин Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого Час циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Імпульс -9 і.з.с, крок 1 і.з.с. Симетричний імпульс ЧШЕС Частота Не гірше 1 -250 Гц, крок 1 Гц Імпульс Не гірше 1-9 і.з.с, крок 1 і.з.с. Тривалість імпульсу Не гірше 20 мкс – 1000мкс, крок 5 мкс Вихідна інтенсивність Не гірше 0-100 мA, крок 0.5 мA; ПН: 0-100 В, крок 0.5 В Час лікування 1-60 хвилин Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, 0-9 Альтернативний ЧШЕС Частота Не гірше 1 -250 Гц, крок 1 Гц Частотна модуляція Не гірше 0-250 Гц, крок 1 Гц, цикл 16 с Тривалість імпульсу Не гірше 20 мкс – 1000мкс, крок 5 мкс Вихідна інтенсивність ПC: 0-200 мA, крок 0.5 мA; ПН: 0-200 В, крок 0.5 В Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сенансу 1-60 хвилин Тривалість циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Альтернативний імпульс ЧШЕС Частота Не гірше 1 -250 Гц, крок 1 Гц Імпульс Не гірше 1-9 і.з.с, крок 1 і.з.с. Тривалість імпульсу Не гірше 20 мкс – 1000мкс, крок 5 мкс Вихідна інтенсивність CC/ПC: 0-200 мA, крок 0.5 мA; CV/ПН: 0-200 В, крок 0.5 В Час лікування 1-60 хвилин Режим каналу одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сеансу 1-60 хвилин Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9\ Російський струм Несуча частота Не гірше 2-10 кГц Імпульсна частота Не гірше 20-100 Гц, крок 5 Гц Робочий цикл Не гірше 10%-50%, крок 10% Вихідна інтенсивність ПC: 0-100 мA, крок 0.5 мA; ПН: 0-100 В, крок 0.5 В Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сеансу 1-60 хвилин Час циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Мікрострум Частота Не гірше 0.1 -1000 Гц, крок 0.1 Гц/1 Гц Полярність Позитивна, негативна Інтенсивність ПC: 0-1000 мA, крок 0.5 мA Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Час лікування 1-60 хвилин Час циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Струм Траберта Полярність Позитивна, негативна Тривалість імпульса 2 мс Інтервал 5 мс Інтенсивність ПC: 0-80 мА, крок 0.5 мA; ПН: 0-80 В, крок 0.5 В Тривалість сеансу терапії 1-60 хвилин Прямокутний струм Частота Не гірше 0.2 Гц – 200 Гц, крок 0.1 Гц/1 Гц Полярність Позитивна, негативна Тривалість імпульсу Не гірше 100 мкс-1000 мкс, крок 100 мкс-100 мс Вихідна інтенсивність ПC: 0-80 мА, крок 0.5 мA; ПН: 0-80 В, крок 0.5 В Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сеансу 1-60 хвилин Тривалість циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Трикутний Частота Не гірше 0.2 Гц – 200 Гц, крок 0.1 Гц/1 Гц Полярність Позитивна, негативна Тривалість імпульсу Не гірше 100 мкс-1000 мкс, крок 100 мкс-100 мс Вихідна інтенсивність ПC: 0-80 мА, крок 0.5 мA; ПН: 0-80 В, крок 0.5 В Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сеансу 1-60 хвилин Тривалість циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Діадинамічний струм Режими МФ, ДФ, КП, ДП, ІДКП Полярність Позитивна, негативна Вихідна інтенсивність ПC: 0-70 мА, крок 0.5 мA; ПН: 0-70 В, крок 0.5 В Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сеансу 1-60 хвилин Тривалість циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Висока напруга Частота Не гірше 1-120 Гц, крок 1 Гц Полярність Позитивна, негативна Тривалість імпульсу Не гірше 100 мкс Вихідна інтенсивність Не гірше CV/ПН: 0-500 В, крок 5 В Режим каналу Одноканальний режим, режими взаємного та узгодженого застосування Тривалість сеансу 1-60 хвилин Тривалість циклу безперервний, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50, за вибором: 0-60 Час лінійного наростання 0/0, 1/1, 2/2, 5/5, 8/8, за вибором: 0-9 Гальванічний безперервний Полярність Позитивна, негативна Вихідна інтенсивність CC/ПC: 0-80 мA, крок 0.5 мA; CV/ПН: 0-80 В, крок 0.5 В Перерваний Частота Не гірше 8 кГц Полярність Позитивна, негативна Робочий цикл Не гірше 90% Вихідна інтенсивність CC/ПC: 0-80 мA, крок 0.5 мA; CV/ПН: 0-80 В, крок 0.5 В Технічні дані Живлення Не гірше 100 В – 240 В, 50/60 Гц, 1.0-0.4 A Вихідний сигнал Не гірше 15 В, 4 А макс. Габарити Не більше 256x180x124 мм(ДxШxВ) Робоче середовище: Температура Не гірше 5°C (41°F) до 40°C (104°F) Відносна вологість Не гірше 15%-93% Атмосферний тиск Не гірше 700 ГПa-1060 ГПa Комплектація: Пристрій СТ2200 -1 шт. Вимикач кола пацієнта -1 шт. Шнур живлення - 1 шт. Ультразвуковий випромінювач 5 см2 - 1 шт. Гумові електроди (60x90 мм) - 2 шт. Гумові електроди (70x110 мм) - 2 шт. Чохол для електрода гумового (70x100 мм) - 2 шт. Чохол для електрода гумового (80x120 мм) - 2 шт. Самоклеючі електроди (50x50 мм) - 4 шт. Самоклеючі електроди (50x100 мм) - 4 шт. Ремінь еластичний (75x1200 мм) - 1 шт. Ремінь еластичний (75x600 мм) - 1 шт. Провід електрода - 1 шт. Провід електрода для комбінованої терапії - 1 шт. Тримач для ультразвукового випромінювача - 1 шт. Посібник користувача - 1 шт. Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |
| 39 | 33652 - Електронний давач гоніометра/ кінезіології | Гоніометр | Гоніометр є допоміжним засобом при вимірі амплітуди рухів суглобів верхніх і нижніх кінцівок. Матеріал - пластик Довжина 213 мм Ширина 458 мм Гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

- Запропонований  Учасником товар повинен бути зареєстрований в Україні та  дозволений для введення в обіг та експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Для підтвердження Учасником надається гарантійний лист.

- Учасник на момент поставки товару надає сертифікат  якості та/або реєстраційне посвідчення та/або декларацію відповідності  та/або інший документ, що підтверджує відповідність Товару на кожну позицію, зазначену в Таблиці. Для підтвердження Учасником надається гарантійний лист.

- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару медико-технічним вимогам підтверджується експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічною специфікацією, або паспортом, або ін. документом українською мовою, в якому міститься ця інформація на запропонований товар.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та необхідні терміни Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  Гарантійний лист повинен включати в себе: назву Учасника, ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу та назву предмета закупівлі згідно оголошення.

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, та таким, що не використовувався раніше  та не був демонстраційним взірцем. Для підтвердження Учасником надається гарантійний лист.

- Доставка Товару та інcталяція мають бути проведені за рахунок Учасника. Для підтвердження Учасником надається гарантійний лист.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 5 210 000,00 грн. з ПДВ.                       При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена                на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників та середніх цін на товар.

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону України                «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби                у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.