ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

ДК 021:2015 «33140000-3 – Медичні матеріали» (голка стоматологічна; лателюкс системний комплект; Endomethasone N, матеріал для постійного пломбування кореневих каналів; Tempolat, цемент пломбувальний тимчасовий; девілат; М-акссесс інструмент для кореневих каналів К-файли; бори діамантові дентальні; дуцерам Кісс дентин DA; дуцерам Кісс порошкоподібний; дуцерам Кісс маса; дуцера рідина; дуцерам Кісс пастоподібний) (НК 024:2023 - 12740-Разова голка на стоматологічний шприц; 62477-Набір зі стоматологічним композитом; 62200-Цемент стоматологічний на основі оксиду цинку з евгенолом; 60510 - Цемент стоматологічний з гігроскопічними властивостями; 35870-Дентальна композитна смола; 31875-Розширювач ендодонтичний; 16670-Стоматологічний алмазний бор багаторазового застосування; 38594 - Коронка стоматологічна керамічна)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-07-022158-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється                            про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт                             або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

| № | Найменування товару | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Голка стоматологічна | Голки ін'єкційні (голки стоматологічні (дентальні)) для застосування у професійній стоматології для проведення процедури місцевого знеболювання (місцевої анестезії) шляхом проведення ін'єкції. Використовується тільки зі спеціальними анестетиками, що мають всі види документів, що підтверджують дозвіл до застосування для даного виду процедур на території України і рекомендованих для використання при проведенні процедури місцевого знеболювання (місцевої анестезії) в професійній стоматології з використання даного типу голок. Використовуються тільки зі спеціальними видами карпульних шприців. Упаковка (картон), що містить 100 голок. Кожна голка знаходиться в індивідуальній стерильній упаковці, що має маркування. Маркування на індивідуальній упаковці голки обов'язково містить наступну інформацію: коротке найменування; типорозмір голки; діаметр і довжина голки в мм; Lot; термін придатності та іншу потрібну інформацію. |
| 2 | Лателюкс системний комплект | Універсальний мікрогібридний світлотвердіючий композитний реставраційний матеріал. 5 x 5 г пасти LATELUX (А2, А3, В1, ОА2, ОВ2),3 г адгезиву Monotex 2 x 4 г,37% травильного гелю,20 мікроапплікаторов,розколірка,5 канюль |
| 3 | Endomethasone N, матеріал для постійного пломбування кореневих каналів + Endomethasone рідкий, розчин для заповлення кореневих каналів | Endomethasone N – препарат без формальдегіду. Дозволяє уникнути подразнення періапікальних тканин та можливих алергічних рекцій. Рентгеноконтрастний. Показання: використовується в комбінації з гуттаперчею для постійного пломбування кореневих каналів; сумісний з усіма обтураційними техніками: -техніка одного штифта; -Латеральна конденсація; - вертикальна конденсація та ущільнення; -Термообтурація. Комплектація: порошок банку -14 г Рідина банку – 10 мл |
| 4 | Tempolat, цемент пломбувальний тимчасовий | Безевгенольна дентин-паста для тимчасового пломбування. Застосування: Призначена для покриття лікарського препарату і тимчасового пломбування при лікуванні середнього і глибокого карієсу. Виготовлена на основі цинк-сульфатного цементу без смаку, але із цитрусовим запахом. Склад та основні властивості: Паста приготовлена на основі цинк-сульфатного цементу (водний дентин). Твердне в порожнині зуба у вологому середовищі протягом 30 - 40 хвилин, добре зчіпляється із стінками порожнини і забезпечує герметичність, завдяки деякому розширенню в процесі затвердіння, нетоксична., 50 гр |
| 5 | Девілат | Паста без миш'яку для девіталізації пульпи зуба, 3 гр. Застосування: Для девіталізації пульпи зуба. А також для лікування залишкового кореневого пульпіту тимчасових і постійних зубів, як додатковий засіб для девіталізації при повторній процедурі після застосування паст, що містять миш'як. Склад та основні властивості: До складу пасти входять: параформальдегід і лідокаїну гідрохлорид, які дозволяють забезпечити пролонговану девіталізацію пульпи практично без подразнення і болю. 3г |
| 6 | М-акссесс інструмент для кореневих каналів К-файли | Ендодонтичний інструмент для проходження кореневих каналів. Розмір та довжина в асортименті. Ручний файл, який призначенний для використання в ендодонтичній терапії з метою препарування і створення форми кореневого каналу. Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Ручки інструменту виготовлені з полімерного пластикату і мають колірне кодування. Робоча частина виготовлена з нержавіючого тригранного дроту, гнучкість якої дозволяє вибрати правильний напрямок руху в каналі. Розміри: № 06, 08, 10, 15, 20, 25. асорті асорті 45-80, асотрі 90-140. ; Довжина 25 мм. Упаковка: 6 |
| 7 | Бори діамантові дентальні | Бори мають багатошарове діамантове покриття, що забезпечує більш швидке і ефективне препарування і підвищений термін служби. Випускаються в 5 видах дисперсності (у діапазоні від ультрадрібної до ультракрупної), 13 діаметрів (у діапащоні від 007 до 035). Якість кожного бору перевіряється індивідуально для дотримання високих стандартів і контролю однорідності покриття, що забезпечує оптимальну концентричність і ефективну ріжучу здатність. Відмітка СE на упаковці підтверджує що дана медична продукція має відмінне європейська якість. Наявність кульки на довгій ніжці диаметром -014;016;023;029 |
| 8 | Дуцерам Кісс Дентин DA 2, 20 г | Високотемпературна облицювальна кераміка.Технічні характеристики:КТР дентину: 13,0 мкм/м*К (25-600оС)Стоматологічна кераміка, тип 1, клас 2-8 відповідно до DIN EN ISO 6872.Міцність з'єднання метал-кераміка, міцність на вигин та хімічна розчинність відповідно до DIN EN ISO 9693Використовуйте сплави з температурою затвердіння щонайменше 1030оС. |
| 9 | Дуцерам Кісс Дентин DA 3, 20 г | Високотемпературна облицювальна кераміка.Технічні характеристики:КТР дентину: 13,0 мкм/м*К (25-600оС)Стоматологічна кераміка, тип 1, клас 2-8 відповідно до DIN EN ISO 6872.Міцність з'єднання метал-кераміка, міцність на вигин та хімічна розчинність відповідно до DIN EN ISO 9693Використовуйте сплави з температурою затвердіння щонайменше 1030оС. |
| 10 | Дуцерам Кісс Дентин DA 3,5, 20 г | Високотемпературна облицювальна кераміка.Технічні характеристики:КТР дентину: 13,0 мкм/м*К (25-600оС)Стоматологічна кераміка, тип 1, клас 2-8 відповідно до DIN EN ISO 6872.Міцність з'єднання метал-кераміка, міцність на вигин та хімічна розчинність відповідно до DIN EN ISO 9693Використовуйте сплави з температурою затвердіння щонайменше 1030оС. |
| 11 | Дуцерам Кісс порошкоподібний опак ОA2, 20 г | Високотемпературна облицювальна кераміка для нанесення на широкий спектр CrCo і CrNi сплавів Технічні характеристики:стоматологічна кераміка для облицьовування каркасів коронок та мостів із стоматологічних сплавів з КТР 13,8-15,4 µm/m·K (25-600 °С). Придатна для застосування із сплавами з температурою плавлення не нижче 1030 °С. |
| 12 | Дуцерам Кісс порошкоподібний опак ОA3, 20 г | Високотемпературна облицювальна кераміка для нанесення на широкий спектр CrCo і CrNi сплавів Технічні характеристики:стоматологічна кераміка для облицьовування каркасів коронок та мостів із стоматологічних сплавів з КТР 13,8-15,4 µm/m·K (25-600 °С). Придатна для застосування із сплавами з температурою плавлення не нижче 1030 °С. |
| 13 | Дуцерам Кісс порошкоподібний опак ОA3,5, 20 г | Високотемпературна облицювальна кераміка для нанесення на широкий спектр CrCo і CrNi сплавів Технічні характеристики:стоматологічна кераміка для облицьовування каркасів коронок та мостів із стоматологічних сплавів з КТР 13,8-15,4 µm/m·K (25-600 °С). Придатна для застосування із сплавами з температурою плавлення не нижче 1030 °С. |
| 14 | Дуцерам Кісс маса ріжучого краю S02, 20 г | Високотемпературна облицювальна кераміка для нанесення на широкий спектр CrCo і CrNi сплавів Технічні характеристики:стоматологічна кераміка для облицьовування каркасів коронок та мостів із стоматологічних сплавів з КТР 13,8-15,4 µm/m·K (25-600 °С). Придатна для застосування із сплавами з температурою плавлення не нижче 1030 °С. |
| 15 | Дуцерам Кісс маса ріжучого краю S03, 20 г | Високотемпературна облицювальна кераміка для нанесення на широкий спектр CrCo і CrNi сплавів Технічні характеристики:стоматологічна кераміка для облицьовування каркасів коронок та мостів із стоматологічних сплавів з КТР 13,8-15,4 µm/m·K (25-600 °С). Придатна для застосування із сплавами з температурою плавлення не нижче 1030 °С. |
| 16 | Дуцера рідина ОCL universal 50 мл | Рідина для замішування всіх порошкових Опаків. Надає керамічній масі густу консистенцію, дозволяє наносити опак подібно лаку, 50мл |
| 17 | Дуцера рідина SD 50 мл | Duceram (Дуцерам) SD Form призначена для моделювання дентинів, модифікаторів, мас ріжучого краю та транспарентних мас. Рідина для моделювання як SD, але, до того ж, підвищує стійкість керамічних мас., 50 мл |
| 18 | Дуцера рідина FORM 50 мл | Рідина для моделювання, що підвищує стійкість керамічних мас. Вимагає більш тривалого попереднього сушіння. Служить для змішування дентину, модифікаторів, мас ріжучого краю та прозорих мас. , 50мл |
| 19 | Дуцерам Кісc маса Power Chroma РС 2, 20 г | Керамічна маса для посилення і індивідуалізації колірної інтенсивності.Технічні характеристики:КТР дентину: 13,0 мкм/м*К (25-600оС)Стоматологічна кераміка, тип 1, клас 2-8 відповідно до DIN EN ISO 6872.Міцність з'єднання метал-кераміка, міцність на вигин та хімічна розчинність відповідно до DIN EN ISO 9693Використовуйте сплави з температурою затвердіння щонайменше 1030 градС. |
| 20 | Дуцерам Кісc маса Power Chroma РС 3, 20 г | Керамічна маса для посилення і індивідуалізації колірної інтенсивності.Технічні характеристики:КТР дентину: 13,0 мкм/м*К (25-600оС)Стоматологічна кераміка, тип 1, клас 2-8 відповідно до DIN EN ISO 6872.Міцність з'єднання метал-кераміка, міцність на вигин та хімічна розчинність відповідно до DIN EN ISO 9693Використовуйте сплави з температурою затвердіння щонайменше 1030 градС. |
| 21 | Дуцерам Кісс пастоподібний опак РО A2, 3 мл | Кераміка з високою температурою плавлення для облицьовування коронок та мостоподібних протезів з каркасами зі стоматологічних сплавів з діапазоном КТР 13.8-15.4 мкм/м*К (25-600 С). Призначення: закриває металевий каркас; надає покриттю основний колір. Пастоподібний опак, відповідний відтінку зуба. Його мала проникність забезпечує хорошу перекриваючу здатність. Індивідуальне відтворення кольору здійснюється за допомогою інтенсивних опак за рахунок використання 7 пастоподібних опаків. , 3мл |
| 22 | Дуцерам Кісс пастоподібний опак РО A3, 3 мл | Кераміка з високою температурою плавлення для облицьовування коронок та мостоподібних протезів з каркасами зі стоматологічних сплавів з діапазоном КТР 13.8-15.4 мкм/м*К (25-600 С). Призначення: закриває металевий каркас; надає покриттю основний колір. Пастоподібний опак, відповідний відтінку зуба. Його мала проникність забезпечує хорошу перекриваючу здатність. Індивідуальне відтворення кольору здійснюється за допомогою інтенсивних опак за рахунок використання 7 пастоподібних опаків. , 3мл |
| 23 | Дуцерам Кісс пастоподібний опак РО A3,5, 3 мл | Кераміка з високою температурою плавлення для облицьовування коронок та мостоподібних протезів з каркасами зі стоматологічних сплавів з діапазоном КТР 13.8-15.4 мкм/м*К (25-600 С). Призначення: закриває металевий каркас; надає покриттю основний колір. Пастоподібний опак, відповідний відтінку зуба. Його мала проникність забезпечує хорошу перекриваючу здатність. Індивідуальне відтворення кольору здійснюється за допомогою інтенсивних опак за рахунок використання 7 пастоподібних опаків. , 3мл |
| 24 | Рідина для пастоподібного опака 2 мл | Для відновлення властивості консистенції та/або якості аплікації пасти. Вихідну консистенцію можна відновити за допомогою невеликої кількості рідини для пастоподібного опаку. В якості альтернативи на каркас можна нанести дуже тонкий шар рідини для пастоподібного опаку, 2 мл. |

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1321043,00 грн. з ПДВ.                       При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена                на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників та середніх цін на Медичні вироби.

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону України                «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби                у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.