ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості щодо закупівлі: ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція («Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А». Коригування 1.)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради, 51931, м. Кам’янське, 
 вул. Галини Романової, 4; код за ЄДРПОУ – 02012740;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція («Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А». Коригування 1.)

Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-03-06-006965-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 3 до Тендерної документації.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на Підготовчі роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж залiзобетонної огорожi з панелей | м | 1784 |  |
| 2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 511,5 |  |
| 3 | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних | м3 | 43 |  |
| 4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 1058,7 |  |
| 5 | Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових | м3 | 72,6 |  |
| 6 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 407 |  |
| 7 | Вирізання кущів м'яколистяних порід ручним кущорізом | м2 | 102 |  |
| 8 | Видалення бульдозером прикореневої системи після видалення порослі кущів. | м2 | 102 |  |
| 9 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см | шт | 27 |  |
| 10 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см | шт | 27 |  |
| 11 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см | пнів | 27 |  |
| 12 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 32,56 |  |
| 13 | Перевезення сміття до 30 км | т | 32,56 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажі |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 14 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 172,44 |  |
| 15 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 3441,2 |  |
| 16 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі | м2 | 11279,14 |  |
| 17 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 2080,88 |  |
| 18 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 2715,65 |  |
| 19 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 3992,25 |  |
| 20 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 2296,21 |  |
| 21 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 4412,1 |  |
| 22 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 1531,11 |  |
| 23 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток | м2 | 584,76 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 912,14 |  |
| 25 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | м2 | 419,56 |  |
| 26 | Демонтаж металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 15,8 |  |
| 27 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | м2 | 255 |  |
| 28 | Демонтаж заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 202,3 |  |
| 29 | Демонтаж заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 859,4 |  |
| 30 | Демонтаж пластикових пiдвiконних дошок | м | 612,65 |  |
| 31 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 81,352 |  |
| 32 | Демонтаж віконних зливів | м | 871,83 |  |
| 33 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (у тому числі парпетів тв примикань) | м2 | 1582,304 |  |
| 34 | Розбирання цегляних стін | м3 | 18,03 |  |
| 35 | Розбирання дрібноблочних стін | м3 | 12 |  |
| 36 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 1479,08 |  |
| 37 | (Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію | м3 | 221,862 |  |
| 38 | (Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 30 |  |
| 39 | (Демонтаж) Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год | блок | 30 |  |
| 40 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 151,78 |  |
| 41 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 517,91 |  |
| 42 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 187,4 |  |
| 43 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 276,35 |  |
| 44 | (Демонтаж) Монтаж огорожi | т | 0,8998 |  |
| 45 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 190 |  |
| 46 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 240 |  |
| 47 | Знімання трапів чавунних | шт | 9 |  |
| 48 | Демонтаж змішувачів | шт | 6 |  |
| 49 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 80 |  |
| 50 | (Демонтаж) Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 19 |  |
| 51 | (Демонтаж) Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 6 |  |
| 52 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 420 |  |
| 53 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 370 |  |
| 54 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 130 |  |
| 55 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 40 |  |
| 56 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 80 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 97 |  |
| 58 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 8 |  |
| 59 | Демонтаж ванн чавунних | к-т | 3 |  |
| 60 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками та біде | к-т | 15 |  |
| 61 | Знімання унітазів, пісуарів | шт | 2 |  |
| 62 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 6 |  |
| 63 | Очищення приміщень від сміття | т | 240,32 |  |
| 64 | Навантаження сміття вручну | т | 1450,19223 |  |
| 65 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1450,19223 |  |
|  | Роздiл 2. Приймальне відділення |  |  |  |
| 66 | Демонтаж металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 8,81 |  |
| 67 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | м2 | 8,4 |  |
| 68 | Демонтаж заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 98,2 |  |
| 69 | Демонтаж пластикових пiдвiконних дошок | м | 55,8 |  |
| 70 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 22,32 |  |
| 71 | Демонтаж віконних зливів | м | 55,8 |  |
| 72 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 160,9 |  |
| 73 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 160,9 |  |
| 74 | Навантаження сміття вручну | т | 18,08376 |  |
| 75 | Перевезення сміття до 30 км | т | 18,08376 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Загально-будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлога, лінолеум гомогенний |  |  |  |
| 76 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 2287,07 |  |
| 77 | Улаштування розділюючого шару з плiвки полiетиленової | м2 | 2287,07 |  |
| 78 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 2287,07 |  |
| 79 | Додавати до 50 мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 2287,07 |  |
| 80 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 2287,07 |  |
| 81 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG товщиною 5 мм | м2 | 2287,07 |  |
| 82 | Додавати до 6 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG | м2 | 2287,07 |  |
| 83 | Грунтування | м2 | 2287,07 |  |
| 84 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 2287,07 |  |
|  | Роздiл 2. Підлоги, лінолеум токопроводячий |  |  |  |
| 85 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 1022,63 |  |
| 86 | Улаштування розділюючого шару з плiвки полiетиленової | м2 | 1022,63 |  |
| 87 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1022,63 |  |
| 88 | Додавати до 50 мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 1022,63 |  |
| 89 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 1022,63 |  |
| 90 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG 25 товщиною 5 мм | м2 | 1022,63 |  |
| 91 | Додавати до 6 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG 25 | м2 | 1022,63 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 1022,63 |  |
| 93 | Заземлення з мідної стрічки | м шва | 4136,63 |  |
|  | Роздiл 3. Підлоги, кафель |  |  |  |
| 94 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 477,03 |  |
| 95 | Улаштування розділюючого шару з плiвки полiетиленової | м2 | 477,03 |  |
| 96 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 477,03 |  |
| 97 | Додавати до 45 мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 477,03 |  |
| 98 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 477,03 |  |
| 99 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 477,03 |  |
| 100 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 477,03 |  |
|  | Роздiл 4. Сходові марші, кафель |  |  |  |
| 101 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 557,7 |  |
|  | Роздiл 5. Стелі |  |  |  |
| 102 | Облаштування стель звукоізолючими плитами | м2 | 243,28 |  |
| 103 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 3317,38 |  |
| 104 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 3317,38 |  |
| 105 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну | м2 | 1751,16 |  |
| 106 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою фінішною | м2 | 1751,16 |  |
| 107 | Додавати до 4 мм на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 1751,16 |  |
| 108 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi (СТ-52) | м2 | 1751,16 |  |
| 109 | Установлення погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порiзки, пояса, фризи, каплi тощо] висотою до 100 мм | м | 1033 |  |
|  | Роздiл 6. Стіни |  |  |  |
| 110 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 4228,87 |  |
| 111 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 6953,44 |  |
| 112 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою старт | м2 | 4671,88 |  |
| 113 | Додавати до 4 мм на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 4671,88 |  |
| 114 | Полiпшене фарбування стiн фабою Ceresit CT 52 по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 4671,88 |  |
| 115 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 6384,87 |  |
|  | Роздiл 7. Двері |  |  |  |
| 116 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (зовнішні) | м2 | 29,41 |  |
| 117 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (внутрішні) | м2 | 21,63 |  |
| 118 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 207,22 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 146,32 |  |
| 120 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 57,8 |  |
| 121 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 30,59 |  |
| 122 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 74,94 |  |
| 123 | Заповнення вітражів готовими блоками з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 12,6 |  |
| 124 | Заповнення вітражів готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 360,33 |  |
|  | Роздiл 8. Стіни та перегородки |  |  |  |
| 125 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 7282,91 |  |
| 126 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 1749,79 |  |
|  | Роздiл 9. Віконні грати, грати внутрішні для палати ув'язненого |  |  |  |
| 127 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,45478 |  |
| 128 | Монтаж грат металевих | т | 0,4638 |  |
| 129 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 20,28 |  |
| 130 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 20,28 |  |
|  | Роздiл 10. Укоси |  |  |  |
| 131 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 464,73 |  |
| 132 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою старт | м2 | 464,73 |  |
| 133 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 464,73 |  |
|  | Роздiл 11. Укоси віконні внутрішні |  |  |  |
| 134 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 625 |  |
|  | Роздiл 12. Улаштування отворів (50шт.) |  |  |  |
| 135 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм | м різ. | 90 |  |
| 136 | Пiдсилення плит перекриття стальними обоймами | т | 4,7372 |  |
| 137 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 150 |  |
| 138 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази | м2 | 150 |  |
|  | Роздiл 13. Відновлення ганків |  |  |  |
| 139 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 24,43 |  |
| 140 | Додавати до 40мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 24,43 |  |
| 141 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 24,43 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 12 |  |
| 143 | Улаштування кутиків захисних та накладок шовних | м | 24 |  |
| 144 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 28,75 |  |
| 145 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 28,75 |  |
| 146 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну (вирівнюючий штукатурний шар) | м2 | 28,75 |  |
| 147 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 28,75 |  |
| 148 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,14 |  |
| 149 | Монтаж огорожi | т | 0,1428 |  |
| 150 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 9,6 |  |
| 151 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 9,6 |  |
| 152 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 249,06 |  |
| 153 | Додавати до 40мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 249,06 |  |
| 154 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 249,06 |  |
| 155 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 50,6 |  |
| 156 | Улаштування кутиків захисних та накладок шовних | м | 110,44 |  |
| 157 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 247,6 |  |
| 158 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 247,6 |  |
| 159 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну (вирівнюючий штукатурний шар) | м2 | 247,6 |  |
| 160 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 247,6 |  |
| 161 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,7598 |  |
| 162 | Монтаж огорожі | т | 0,774996 |  |
| 163 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 52,16 |  |
| 164 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 52,16 |  |
|  | Роздiл 14. Розширення дверних отворів |  |  |  |
| 165 | Влаштування отворів в перегородці | м3 | 1,6 |  |
| 166 | Прорізання в кладці стін горизонтальних борозен глибиною 60 мм для встановлення перемичок | м | 25 |  |
| 167 | Просте штукатурення поверхонь стін без улаштування каркасу в місцях встановлення перемичок та елементів посилення прорізів цементно-піщаним розчином М150 | м2 | 2,5 |  |
| 168 | Закладання борозен цементно-песчаним розчином М100 після встановлення перемичок П-1 | м3 | 0,1 |  |
| 169 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( металеві перемички та елементи посилення прорізів у стінах існуючих будівель) | т | 0,7454 |  |
| 170 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 17,6 |  |
|  | Роздiл 15. ЗДІ |  |  |  |
| 171 | Улаштування профілю на проступи | м | 37 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином | м2 | 3 |  |
| 173 | Установлення вказівника на стіні | шт | 77 |  |
| 174 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,2 |  |
| 175 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 1 |  |
| 176 | Нанесення фарби жовтого кольору на пандуси | м | 17,8 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Внутрішні санітарно- технічні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Господарчо-питний водопровiд |  |  |  |
| 177 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 650 |  |
| 178 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм | шт | 60 |  |
| 179 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 60 |  |
| 180 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 20 |  |
| 181 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 60 |  |
| 182 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 62 |  |
| 183 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 62 |  |
| 184 | Установлення безпеки бойлера | шт | 46 |  |
| 185 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 11,1 |  |
| 186 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 11,1 |  |
|  | Роздiл 2. Гаряче водопостачання |  |  |  |
| 187 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | компл. | 55 |  |
| 188 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 580 |  |
|  | Роздiл 3. Протипожежний водопровід |  |  |  |
| 189 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 17 |  |
| 190 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 17 |  |
| 191 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,04 |  |
| 192 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 3,04 |  |
| 193 | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 15 |  |
| 194 | Монтаж комплекта пожежного, маса до 50 кг | шт | 15 |  |
| 195 | Установлення кранiв пожежних дiаметром 25 мм | шт | 13 |  |
|  | Роздiл 4. Побутова каналізація |  |  |  |
| 196 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 127 |  |
| 197 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | Установлення змішувачів | шт | 27 |  |
| 199 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 28 |  |
| 200 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 37 |  |
| 201 | Установлення гарнiтури туалетної: поручнiв для інвалідів | шт | 6 |  |
| 202 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 465 |  |
| 203 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 295 |  |
|  | Роздiл 5. Дощова каналізація |  |  |  |
| 204 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 20 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |
| 205 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 203 |  |
| 206 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 850 |  |
| 207 | Установлення радiаторiв біметалевих | кВт | 264,69 |  |
| 208 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 54,926 |  |
| 209 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 200 |  |
| 210 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 650 |  |
|  | Роздiл 2. Кондиціонування |  |  |  |
| 211 | Установлення кондиціонерів ежекційних | шт | 31 |  |
| 212 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм | м | 640 |  |
| 213 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 640 |  |
| 214 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 320 |  |
| 215 | Прокладання дренажних трубопроводiв дiаметром 32 мм | м | 100 |  |
|  | Роздiл 3. Вентиляція |  |  |  |
| 216 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 14 |  |
| 217 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 7 |  |
| 218 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 2,08 |  |
| 219 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 10 |  |
| 220 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 7 |  |
| 221 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 93,482 |  |
| 222 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | м2 | 12,167 |  |
| 223 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 111,805 |  |
| 224 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 15,29 |  |
| 225 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 30,45 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 176,187 |  |
| 227 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих перерiзом 600х350 мм | шт | 8 |  |
| 228 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 371 |  |
| 229 | Установлення грат жалюзiйних стальних нерухомих зовнішніх, розмiр 200х500 мм | грати | 20 |  |
| 230 | Установлення грат жалюзiйних стальних регулювальних, розмiр 150х300 мм | грати | 16 |  |
| 231 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | шт | 62 |  |
| 232 | (Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 299,061 |  |
| 233 | (Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 105,464 |  |
| 234 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзiйних стальних регулювальних, розмiр 150х200 мм | грати | 170 |  |
| 235 | (Демонтаж) Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 236 | (Демонтаж) Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм | клапан | 5 |  |
|  | Роздiл 4. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 237 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 | установ. | 6 |  |
| 238 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом | пристр. | 6 |  |
| 239 | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок 1 | пристр. | 6 |  |
| 240 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 | пристр. | 7 |  |
| 241 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий | пристр. | 10 |  |
| 242 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм | шт | 2 |  |
| 243 | Вентилі, клапани чавунні муфтові Ду50; Ру16 | шт | 4 |  |
| 244 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 245 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 36 |  |
| 246 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм | м | 52 |  |
| 247 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 110 |  |
| 248 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 |  |
| 249 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 |  |
| 250 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 |  |
| 251 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 76 |  |
| 252 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 170 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | Ізоляція трубопроводів ф 50х6,9 мм мінераловатними виробами, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 30 |  |
| 254 | Ізоляція трубопроводів ф63х8,6 мм мінераловатними виробами, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 76 |  |
| 255 | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм | м | 36 |  |
| 256 | Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм | м | 52 |  |
| 257 | Улаштування шару з фольгоізолу на трубопроводах діаметром 108 мм | м | 36 |  |
| 258 | Улаштування шару з фольгоізолу на трубопроводах діаметром 133 мм | м | 52 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Локальний кошторис на придбання обладнання систем ОВК |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Кондиціонування |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Силове електрообладнання. Технологія. |  |  |  |
| 259 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 8 |  |
| 260 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг | шт | 35 |  |
| 261 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 55 |  |
| 262 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 5849 |  |
| 263 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 454 |  |
| 264 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 1391 |  |
| 265 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 135 |  |
| 266 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 6402 |  |
| 267 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 1707 |  |
| 268 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 135 |  |
| 269 | Шафа з шиною заземлення, що установлюється розпiрними дюбелями в нiшi, маса щитка до 6 кг | шт | 12 |  |
| 270 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 55 |  |
| 271 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 4 |  |
| 272 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 678 |  |
|  | Роздiл 2. Система пожежної сигналізації - ПС1.С |  |  |  |
| 274 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 2 |  |
| 275 | Установлення модулiв | шт | 1 |  |
| 276 | Установлення блоків комутації | шт | 8 |  |
| 277 | Установлення блока перевірки сповіщувачів пожежної сигналізації | шт | 1 |  |
| 278 | Прилад приймально-контрольний на 4 зони | шт | 1 |  |
| 279 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
| 280 | Блок живлення, монтаж | шт | 3 |  |
| 281 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 472 |  |
| 282 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 2 |  |
| 283 | Конструкції для установлення сповіщувача | шт | 474 |  |
| 284 | Сповiщувач ручний, монтаж | шт | 19 |  |
| 285 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 5820 |  |
| 286 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 5800 |  |
|  | Роздiл 3. Система оповіщення про пожежу ОП1.С |  |  |  |
| 287 | Апаратура настінна | шт | 1 |  |
| 288 | Блок живлення, монтаж | шт | 1 |  |
| 289 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 | шт | 1 |  |
| 290 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 128 |  |
| 291 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 43 |  |
| 292 | Сповiщувач свiтло-звуковий у нормальному виконаннi | шт | 1 |  |
| 293 | Установлення модулiв | шт | 9 |  |
| 294 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 4280 |  |
| 295 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 4250 |  |
| 296 | Установлення розподільних коробок | шт | 100 |  |
|  | Роздiл 4. Протипожежний захист |  |  |  |
| 297 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |  |
| 298 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 260 |  |
| 299 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 260 |  |
| 300 | Установлення розподільних коробок | шт | 13 |  |
|  | Роздiл 5. Мережі живлення |  |  |  |
| 301 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 2 |  |
| 302 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 60 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 65 |  |
| 304 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 60 |  |
| 305 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 20 |  |
| 306 | Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 15 |  |
|  | Роздiл 6. Електричне освітлення (внутрішнє) |  |  |  |
| 307 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 10 |  |
| 308 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 |  |
| 309 | Монтаж кнопки визову | компл | 2 |  |
| 310 | Монтаж приймачу сигналу | шт | 2 |  |
| 311 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 41 |  |
| 312 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | шт | 1069 |  |
| 313 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2 | шт | 139 |  |
| 314 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 96 |  |
| 315 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт | шт | 25 |  |
| 316 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 15850 |  |
| 317 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 6035 |  |
| 318 | Установлення розподільних коробок | шт | 176 |  |
| 319 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 374 |  |
|  | Роздiл 7. Силове електрообладнання. Опалення, вентиляції та кондиціонування. |  |  |  |
| 320 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 8 |  |
| 321 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 160 |  |
| 322 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 2154 |  |
| 323 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 110 |  |
| 324 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1706 |  |
| 325 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 608 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 110 |  |
| 327 | Установлення розподільних коробок | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 8. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 328 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 329 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 444 |  |
| 330 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 17 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Прорізи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підвіконня |  |  |  |
| 331 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 927,63 |  |
|  | Роздiл 2. Вікна |  |  |  |
| 332 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 75 |  |
| 333 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 188,4 |  |
| 334 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 202,3 |  |
| 335 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 957,6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на Утеплення фасаду |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Фасад |  |  |  |
| 336 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 2975 |  |
| 337 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих | м2 вп | 2975 |  |
| 338 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 4982,78 |  |
| 339 | Герметизація мастикою вертикальних швів | м шва | 130 |  |
| 340 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні | м2 | 4982,78 |  |
| 341 | Віднімати на кожні наступні 10 мм зменьшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | м2 | -4982,78 |  |
| 342 | Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне | метр | 530 |  |
| 343 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина | м2 | 4982,78 |  |
| 344 | Улаштування стяжок цементних під відливи товщиною 20 мм | м2 | 102,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина | м2 | 790,05 |  |
| 346 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні | м2 | 455,7 |  |
| 347 | Віднімати на кожні наступні 10 мм зменьшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | м2 | -455,7 |  |
| 348 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина | м2 | 296,2 |  |
| 349 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 296,2 |  |
| 350 | Улаштування теплоізоляції фундаменту | м.п. | 159,5 |  |
| 351 | Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка] | м2 | 159,5 |  |
| 352 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску | м2 | 159,5 |  |
| 353 | Установлення віконних зливів | м | 928,9 |  |
| 354 | Улаштування теплоізоляції будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 200 мм (перекриття над неотаплюваним підвалом) | м2 | 1552 |  |
| 355 | Грунтування | м2 | 1552 |  |
| 356 | Фарбування за два рази силіконовою фарбою Ceresit CT 42 | м2 | 1552 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на Скляний фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Каркас фасаду |  |  |  |
| 357 | Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях | т | 1,06554 |  |
| 358 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 15 |  |
| 359 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 15 |  |
|  | Роздiл 2. Скління фасаду |  |  |  |
| 360 | Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях | т | 1,00076 |  |
| 361 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 1600 |  |
| 362 | Hавішування канатних систем | навішув | 1 |  |
| 363 | Перенавішування канатних систем | перен. | 2 |  |
| 364 | Знімання канатних систем | зніман | 1 |  |
| 365 | Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2 | м2 | 391 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на Покрівля |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Покрівля |  |  |  |
| 366 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 1479,08 |  |
| 367 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | м2 | 1479,08 |  |
| 368 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар | м2 | 1479,08 |  |
| 369 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 1479,08 |  |
| 370 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар | м2 | 1479,08 |  |
| 371 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 1479,08 |  |
| 372 | Улаштування до 120 мм вирiвнюючих стяжок цементно- пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини | м2 | 1479,08 |  |
| 373 | Армування стяжки дротяною сіткою у два шари | м2 | 1479,08 |  |
| 374 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 1479,08 |  |
| 375 | Улаштування покрiвель плоских двошарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi | м2 | 1479,08 |  |
| 376 | Віднімати додатковий шар рулонного покрівельного матеріалу | м2 | -1479,08 |  |
| 377 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 154 |  |
| 378 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 166,4 |  |
| 379 | Улаштування деформаційних швів | м | 144 |  |
| 380 | Кладка окремих дiлянок цегляних стiн при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 (відновлення кладки каналів) | м3 | 18,03 |  |
| 381 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 57,68 |  |
| 382 | Установлення воронок водостічних | шт | 4 |  |
| 383 | Улаштування ковпаків над шахтами у два канали | колпак | 6 |  |
| 384 | Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1 | колпак | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Огорожа |  |  |  |
| 385 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,84912 |  |
| 386 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 1056,64 |  |
| 387 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 166,4208 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на Захист від корозії |  |  |  |
| 388 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 18 |  |
| 389 | Антисептування водними розчинами стін | м2 | 18 |  |
| 390 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 18 |  |
| 391 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 18 |  |
| 392 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 18 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-01 на Фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішнє опорядження будівлі складу |  |  |  |
| 393 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 570 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 570 |  |
| 395 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 570 |  |
| 396 | Додавати до 4 мм на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 570 |  |
| 397 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 570 |  |
|  | Локальний кошторис 02-04-01 на Фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішнє опорядження гаражу |  |  |  |
| 398 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 559 |  |
| 399 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 559 |  |
| 400 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 559 |  |
| 401 | Додавати до 4 мм на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 559 |  |
| 402 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 559 |  |
|  | Локальний кошторис 02-05-01 на Фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішнє опорядження господарчого корпусу |  |  |  |
| 403 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 34 |  |
| 404 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 34 |  |
| 405 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 34 |  |
| 406 | Додавати до 4 мм на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 34 |  |
| 407 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на вимощення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вимощення П-4 |  |  |  |
| 408 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 823,2 |  |
| 409 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань | м2 | 411,6 |  |
| 410 | Улаштування температурних швів шириною 8 мм, глибиною 120 мм та заповнення їх тимчасовими шпонками в бетонних підлогах із зміцненим полімерцементним покриттям-топінгом | пм | 232 |  |
| 411 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 411,6 |  |
| 412 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар | м2 | 411,6 |  |
| 413 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 411,6 |  |
| 414 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 411,6 |  |
| 415 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 411,6 |  |
| 416 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 720,3 |  |
| 417 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 1278 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 12см | м2 | -1278 |  |
| 419 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 89,46 |  |
| 420 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 1278 |  |
| 421 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 1278 |  |
| 422 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 686 |  |
| 423 | Встановлення водовідвідних лотків BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм | м | 59 |  |
|  | Роздiл 2. Вимощення П-5 |  |  |  |
| 424 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 137 |  |
| 425 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 137 |  |
| 426 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 219,2 |  |
| 427 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 102,75 |  |
| 428 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 685 |  |
| 429 | Улаштування асфальтового вимощення на щебеневій основі товщиною 20 см | м2 | 685 |  |
| 430 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 384 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на улаштування приямків |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Приямки |  |  |  |
| 431 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 2,201 |  |
| 432 | Монтаж м/к приямку | т | 2,201 |  |
| 433 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 75 |  |
| 434 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 75 |  |
| 435 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 200 |  |
| 436 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 125 |  |
| 437 | Додавати до 50мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 125 |  |
| 438 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 125 |  |
| 439 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 125 |  |
| 440 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 190 |  |
| 441 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 190,8375 |  |
| 442 | Установлення планок противоковзних у покриття | м | 91,7 |  |
| 443 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,564 |  |
| 444 | Облицювання приямків профiльованим листом | м2 | 140 |  |
| 445 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 39,6 |  |
| 446 | Улаштування жолобів підвісних | м | 50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 10 |  |
|  | Роздiл 2. ПРИЯМКИ (13шт.) |  |  |  |
| 448 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 3,337126 |  |
| 449 | Монтаж каркасу приямку | т | 3,337126 |  |
| 450 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 143 |  |
| 451 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 143 |  |
| 452 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 162,5 |  |
| 453 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 26 |  |
| 454 | Додавати до 50мм на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 26 |  |
| 455 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 26 |  |
| 456 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 26 |  |
| 457 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 26 |  |
| 458 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 187,2 |  |
| 459 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,32904 |  |
| 460 | Облицювання приямків профiльованим листом | м2 | 117 |  |
| 461 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 51,012 |  |
| 462 | Улаштування жолобів підвісних | м | 78 |  |
| 463 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 26 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-03 на благоустрій |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Відновлення покриття доріг |  |  |  |
| 464 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг двошарового товщиною 80 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | м2 | 2047 |  |
| 465 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | м2 | 3520 |  |
|  | Роздiл 2. Автомобільні проїзди |  |  |  |
| 466 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 10247 |  |
| 467 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 10247 |  |
| 468 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 2049,4 |  |
| 469 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 1537,05 |  |
| 470 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 10247 |  |
| 471 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см зменшувати до 8 см | м2 | -10247 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 472 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 10247 |  |
| 473 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до 6 см | м2 | 10247 |  |
|  | Роздiл 3. Бортовий камінь |  |  |  |
| 474 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 1781 |  |
| 475 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 285 |  |
|  | Роздiл 4. Тротуарні доріжки 514 м2 |  |  |  |
| 476 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 514 |  |
| 477 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 77,1 |  |
| 478 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із відсіву автогрейдером | м3 | 77,1 |  |
| 479 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піщано- цементної суміші автогрейдером | м3 | 71,96 |  |
| 480 | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 514 |  |
|  | Роздiл 5. Тротуарні доріжки 98 м2 |  |  |  |
| 481 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 98 |  |
| 482 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 14,7 |  |
| 483 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піщано- цементної суміші автогрейдером | м3 | 13,72 |  |
| 484 | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 98 |  |
|  | Роздiл 6. Облаштування водовідвідних лотків PolyMax Basic ЛВ-10.16.15-ПП, 60 м/п |  |  |  |
| 485 | Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм | м | 60 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-05 на огородження |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Огорожа |  |  |  |
| 486 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 428 |  |
| 487 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 25,68 |  |
| 488 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 154,08 |  |
| 489 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,054784 |  |
| 490 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 856 |  |
| 491 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 102,72 |  |
| 492 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 102,72 |  |
| 493 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 164,352 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 494 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1966,52 |  |
| 495 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1966,52 |  |
| 496 | Монтаж огорожі | т | 30,677712 |  |
| 497 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт | 3 |  |
| 498 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 1 |  |
| 499 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 13,98 |  |
| 500 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 13,98 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-06 на озеленення |  |  |  |
| 501 | Планування ділянки механізованим способом | м2 | 6260 |  |
| 502 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 7362 |  |
| 503 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 7362 |  |
| 504 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 50% | шт | 34 |  |
| 505 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м | шт | 34 |  |
| 506 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті | шт | 73 |  |
| 507 | Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м | шт | 73 |  |

Розмір бюджетного призначення: 187 990 141,00 гривень (156 658 451 грн. кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) та 31 331 690,00 грн. кошти місцевого бюджету).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік та розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої  наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».