ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі:

ДК 021:2015 33180000-5 – Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (тотальні ендопротези) (НК 024:2019 - 33665 Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією; 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен)

(Ідентифікатор закупівлі:UA-2021-04-13-006131-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

Обсяг закупівлі фармацевтичної закупівлі визначено з урахуванням даних попереднього року та обсягу фінансування.

Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування | Од. вим | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тотальний ендопротез колінного суглобу з ротаційною тібіальною платформою | набір | 5 |
|  | Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні | набір | 7 |
|  | Тотальні ендопротези кульшового суглобу з цементною фіксацією | набір | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Тотальний ендопротез колінного суглобу з ротаційною тібіальною платформою.

Основні вимоги до характеристик ендопротезу:

Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з:

• Стегнового компоненту - 1 шт.;

• Металевого плато гомілкового компоненту - 1 шт.;

• Вставки гомілкового компоненту - 1 шт.;

Біомеханічні і конструктивні властивості ендопротезів повинні відповідати детальним вимогам до конструкції окремих складових частин визначених нижче і забезпечувати надійне і ефективне заміщення уражених або пошкоджених суглобових поверхонь шляхом застосування відповідних конструктивних рішень.

Конструкція запропонованих складових частин тотального ендопротезу колінного суглобу має забезпечувати можливість його застосування для протезування без збереження задньої хрестоподібної зв’язки при використанні цементної фіксації до поверхні кістки.

Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді.

- Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні.

Основні вимоги до характеристик ендопротезу:

Технічні вимоги:

Біомеханічні і конструктивні властивості ендопротезів повинні відповідати детальним вимогам до конструкції окремих складових частин визначених нижче і забезпечувати надійне і ефективне заміщення уражених або пошкоджених суглобових поверхней шляхом застосування відповідних конструктивних рішень.

Конструкція складових частин ендопротезу має забезпечувати можливість його застосування для виконання операцій первинного ендопротезування кульшового суглобу при використанні безцементної фіксації до поверхні кістки.

Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді.

Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з:

- Стегнового компоненту - 1 шт.;

- Стегнової голівки - 1 шт.;

- Вертлюгового компоненту, що складається з:

- Безцементної чашки - 1 шт.;

- Вкладишу - 1 шт.;

- Кісткових гвинтів - 2 шт.

- Тотальні ендопротези кульшового суглобу з  цементною фіксацією

Медико-технічні вимоги :

Даний суглоб та його компоненти мають бути зареєстровані на території України як вироби медичного призначення та мати відповідне реєстраційне посвідчення МОЗ або сертифікат відповідності за результатами проходження відповідної процедури згідного Технічного Регламенту

- Всі компоненти до штучного суглоба кульшового суглобу  цементної фіксації мають постачатись у стерильному вигляді з терміном стерильності не менше 5 років

- Всі компоненти до штучного суглоба кульшового суглобу  цементної фіксації мають бути виготовлені з біосумісних немагнітних матеріалів

- Штучний суглоб кульшового суглобу  цементної фіксації має постачатись у наступній комплектації:

- Цементна ніжка - 1 шт

- Голівка– 1 шт

- Цементна чашка – 1 шт

- Кістковий цемент з антибіотиком низької в’язкості– 1 порція

- Кістковий цемент з антибіотиком середньої в’язкості– 1 порція

Очікувана вартість закупівлі фармацевтичної продукції 636 000,00 з ПДВ. Розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради від 24.12.2019 року № 1646-39/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2020-2022 роки» (зі змінами).