ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

ДК 021:2015 - 33180000-5 – Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33183000-6 - Протезно-ортопедичні вироби)

(НК 024:2023: 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен, 33665 Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-10-022063-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється                               про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт                            або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штучні суглоби. Тотальні ендопротези кульшового суглобу (безцементного типу фіксації) | набір | 10 |
| 2 | Штучні суглоби. Тотальні ендопротези кульшового суглобу (цементного типу фіксації) | набір | 5 |
| 3 | Ендопротези колінного суглобу. Тотальні ендопротези колінного суглобу з задньою стабілізацією | набір | 10 |

Якщо у тендерній документації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - то такі посилання містяться виключно для зручності наведення характеристик та вимог. Такі посилання слід читати з виразом «…. «або еквівалент»».

- Тотальні ендопротези кульшового суглобу (безцементного типу фіксації)

Загальні вимоги :

1) Виробництво імплантів повинно відповідати міжнародному стандарту якості по системі контролю ISO, що має бути підтверджено відповідним документом.

2) Належність відповідних імплантів виробництва міжнародних компаній до одного з Міжнародних Реєстрів з урахуванням позитивного досвіду імплантацій, що має бути підтверджено зазначенням відповідного Реєстру та посилання на нього. Документ повинен бути завірений безпосередньо виробником продукції, або офіційним представництвом компанії-виробника в Україні.

3) Належність відповідних імплантів до показників "ISI" (Інститут Наукової Інформації) або "SCI" (Індекс Цитування Наукових Видань) або "IF" (Імпакт Фактор), що дає можливість оцінити належність відповідних імплантів при згадуванні у міжнародних наукових виданнях з посиланням на проведення у медичному аспекті науково доказових досліджень. Необхідно зазначити видання та посилання та надати копії зазначених документів, які мають бути завірені безпосередньо виробником продукції або офіційним представництвом компанії-виробника в Україні.

4)Постачальник зобов`язаний забезпечити отримувача продукції (лікувальний заклад) необхідними інструментами для проведення оперативних втручань. Комплекти інструментів для виконання ендопротезування повинні складатися з необхідних і достатніх пристосувань для зручної і надійної імплантації компонентів ендопротезів згідно з оригінальною хірургічною методикою та складатися з необхідних складових, що дозволяють якісну імплантацію компонентів суглобів. Всі інструменти для виконання ендопротезування мають бути дозволені до використання в медичній практиці на території України.

5) Медичні вироби та інструменти для їх імплантації повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:

а) завіреною копією декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно  вимог технічного регламенту, або

б) завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного  виробу, що свідчить про наявність медичного  виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

6) Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді, їх стерильність має підтверджуватись відповідними документами.

7) Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів у необхідних  кількостях з заміною типорозмірів в термін імплантації. Виконання цієї вимоги підтверджується гарантійним листом від учасника відповідного змісту.

8) З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов цієї тендерної документації, такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, термінами придатності, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає: оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника виробника, яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, відповідної якості та з відповідними термінами придатності, строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника Гарантійний лист повинен включати: назву замовника учасника, назву предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі у системі PROZORRO.

9) Медичний виріб повинен успішно застосовуватись в медичних закладах України на протязі 5 років, що має підтверджуватись офіційним заключенням президії Української асоціації ортопедів-травматологів або ДУ Інститут  Травматології та Ортопедії м. Київ або  Інститутом патології хребта та суглобів м. Харків

10) Строк поставки товару повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист відповідного змісту

Основні вимоги до характеристик ендопротезу:

Технічні вимоги:

Біомеханічні і конструктивні властивості ендопротезів повинні відповідати детальним вимогам до конструкції окремих складових частин визначених нижче і забезпечувати надійне і ефективне заміщення уражених або пошкоджених суглобових поверхней шляхом застосування відповідних конструктивних рішень.

Конструкція складових частин ендопротезу має забезпечувати можливість його застосування для виконання операцій первинного ендопротезування кульшового суглобу при використанні безцементної фіксації до поверхні кістки.

Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді.

Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з:

- Стегнового компоненту - 1 шт.;

- Стегнової голівки - 1 шт.;

- Вертлюгового компоненту, що складається з:

- Безцементної чашки - 1 шт.;

- Вкладишу - 1 шт.;

- Кісткових гвинтів - 2 шт.

Основні вимоги до складових частин ендопротезу:

Вимоги до стегнового компоненту: ніжка тотального безцементного кульшового суглобу повинна бути виготовлена з титанового сплаву та мати структуровану поверхню, клиновидну форму і передбачати проксимальний тип фіксації у  кістково-мозковому каналі.

Ніжка ендопротезу повинна мати подвійний тип покриття по всій довжині – титанове напилення та покриття з гідроксиапатиту або іншого матеріалу, який має остеокондуктивні властивості, що забезпечує вторинну стабільність ніжки.

Кількість типорозмірів ніжки повинна мати два типи шійково-діафізарного кута, не менше ніж по 10 типорозмірів для кожного.

Шійка ніжки має бути полірованою та мати посадковий конус для голівки типу Морзе (12*14).

Ніжка має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років.

Вимоги до стегнової голівки: голівка повинна мати діаметр 32 та 36 мм, має бути виготовлена з спеціального сплаву типу CoCrMo і мати не менш ніж 4типорозмірів по довжині  шийки для кожного із зовнішніх діаметрів виконання. Голівка повинна мати посадкове місце  яке відповідає конусу шійки 12*14мм.

Голівка має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років.

Вимоги до вертлюгового компоненту: вертлюговий компонент має складатися з металевої безцементної чашки та поліетиленового вкладишу.

Вимоги до безцементної чашки: чашка повинна бути виготовлена з титанового сплаву, мати форму напівсфери і комбіновний тип покриття у покриття по всій зовнішній поверхні – титанове напилення та покриття з гідроксиапатиту або іншого матеріалу, який має остеокондуктивні властивості, що забезпечує вторинну стабільність. Метод фіксації чашки – прес-фіт. Чашка повинна дозволяти як гвинтову, так і безгвинтову фіксацію, та мати щонайменше 4 отвори для гвинтів. Кількість типорозмірів чашки – не менше 11 з кроком в 2 мм.

Чашка має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років.

Вимоги до вкладишу: вкладиш повинен мати внутрішній діаметр сфери 32 та 36 мм, який пропорційно збільшується разом з розміром без цементної чашки, має бути виготовлений з високо крослінковного поліетилену з посиленим опором до зносу.

Вкладиш має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років.

Вимоги до кісткових гвинтів: кісткові гвинти для фіксації вертлюгового компоненту повинні бути виготовлені з титанового сплаву, діаметр повинен відповідати діаметру отворів вертлюгового компоненту, за довжиною не менше 7 типорозмірів.

Гвинти мають постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років.

Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів.

- Тотальні ендопротези кульшового суглобу (цементного типу фіксації)

Загальні вимоги :

1) Виробництво імплантів повинно відповідати міжнародному стандарту якості по системі контролю ISO, що має бути підтверджено відповідним документом.

2) Належність відповідних імплантів виробництва міжнародних компаній до одного з Міжнародних Реєстрів з урахуванням позитивного досвіду імплантацій, що має бути підтверджено зазначенням відповідного Реєстру та посилання на нього. Документ повинен бути завірений безпосередньо виробником продукції, або офіційним представництвом компанії-виробника в Україні.

3) Належність відповідних імплантів до показників "ISI" (Інститут Наукової Інформації) або "SCI" (Індекс Цитування Наукових Видань) або "IF" (Імпакт Фактор), що дає можливість оцінити належність відповідних імплантів при згадуванні у міжнародних наукових виданнях з посиланням на проведення у медичному аспекті науково доказових досліджень. Необхідно зазначити видання та посилання та надати копії зазначених документів, які мають бути завірені безпосередньо виробником продукції або офіційним представництвом компанії-виробника в Україні.

4)Постачальник зобов`язаний забезпечити отримувача продукції (лікувальний заклад) необхідними інструментами для проведення оперативних втручань. Комплекти інструментів для виконання ендопротезування повинні складатися з необхідних і достатніх пристосувань для зручної і надійної імплантації компонентів ендопротезів згідно з оригінальною хірургічною методикою та складатися з необхідних складових, що дозволяють якісну імплантацію компонентів суглобів. Всі інструменти для виконання ендопротезування мають бути дозволені до використання в медичній практиці на території України.

5) Медичні вироби та інструменти для їх імплантації повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:

а) завіреною копією декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно  вимог технічного регламенту, або

б) завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного  виробу, що свідчить про наявність медичного  виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

6) Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді, їх стерильність має підтверджуватись відповідними документами.

7) Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів у необхідних  кількостях з заміною типорозмірів в термін імплантації. Виконання цієї вимоги підтверджується гарантійним листом від учасника відповідного змісту.

8) З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов цієї тендерної документації, такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, термінами придатності, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає: оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника виробника, яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, відповідної якості та з відповідними термінами придатності, строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника Гарантійний лист повинен включати: назву замовника учасника, назву предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі у системі PROZORRO.

9) Медичний виріб повинен успішно застосовуватись в медичних закладах України на протязі 5 років, що має підтверджуватись офіційним заключенням президії Української асоціації ортопедів-травматологів або ДУ Інститут  Травматології та Ортопедії м. Київ або  Інститутом патології хребта та суглобів м. Харків

10) Строк поставки товару повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист відповідного змісту

Медико-технічні вимоги

Даний суглоб та його компоненти мають бути зареєстровані на території України як вироби медичного призначення та мати відповідне реєстраційне посвідчення МОЗ або сертифікат проходження відповідної процедури Технічного Регламенту

-                  Всі компоненти до штучного суглоба кульшового суглобу  цементної фіксації мають постачатись у стерильному вигляді з терміном стерильності не меньше 5 років

-                  Всі компоненти до штучного суглоба кульшового суглобу  цементної фіксації мають бути виготовлені з біосумісних немагнітних матеріалів

-                  Штучний суглоб кульшового суглобу  цементної фіксації має постачатись у наступній комплектації:

-  Цементна ніжка - 1 шт

-  Голівка– 1 шт

-  Цементна чашка – 1 шт

-  Кістковий цемент з антибіотиком середньої в’язкості– 2порції

Вимоги до компонентів суглоба:

Цементна ніжка:

Цементна ніжка має постачатись в стерильному вигляді та мати термін стерильності не менше 5 років. Ніжка має мати геометричну форму типу Мюллера та шиїчно-діафізарний кут не менше 133 градусів та фіксуватись в інтрамедулярному каналі шляхом цементної фіксації. Конус ніжки має бути  розміром 12\14 мм. Поверхня ніжки має бути полірована та мати повздовжну нормалізацію для ротаційної стабільності . Ніжка повинна мати не менше 8 розмірів.

Голівка:

Голівка має постачатись в стерильному вигляді та мати термін стерильності не менше 5 років. Голівка має бути діаметром 32 мм, бути сумісною з конусом  12\14  вищевказаної ніжки та  мати не менше 6-ти опцій по глибині посадки та виготовлена з сплаву неіржавіючої сталі або кобальт-хрому.

Цементна чашка

Цементна чашка має постачатись в стерильному вигляді та мати термін стерильності не менше 5 років. Чашка має бути   виготовлена з поліетилену високої молекулярної ваги з додаванням вітаміну Е, та мати рентгенологічний маркер для контроля положення чашки.

Чашка має мати не менше ніж 10 опцій за розміром (зовнішній діаметр) при сталому внутрішньому діаметрі 32 мм.

Кістковий цемент з антибіотиком середньої в’язкості:

Кістковий цемент з антибіотиком середньої в’язкості має постачатись в стерильному вигляді та мати термін стерильності не менше 5 років. Порція цементу має бути 40 г. До складу цементу має входити як мінімум один антибіотик.

- Тотальний ендопротез колінного суглобу з задньою стабілізацією

Загальні норми:

1) Продукція та її виробництво повинні відповідати міжнародному стандарту якості по системі контролю ISO, що має бути підтверджено відповідним документом.

2) Постачальник зобов`язаний забезпечити лікувальний заклад необхідними інструментами для проведення оперативних втручань, включаючи силовий інструмент: електропила та електродриль.

3) Медичні вироби та інструменти для їх імплантації повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:

а) завіреною копією декларації або копії документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявності медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення

Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді. А також їх стерильність має підтверджуватись відповідними документами.

4) Медичний виріб повинен успішно застосовуватись в медичних закладах України на протязі 5 років, що має підтверджуватись офіційним заключенням президії Української асоціації ортопедів-травматологів або ДУ Інститут  Травматології та Ортопедії м. Київ або  Інститутом патології хребта та суглобів м. Харків

5) Строк поставки товару повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист відповідного змісту

Основні характеристики:

Ендопротези повинні мати не менше 9 типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з:

•	Стегнового компоненту - 1 шт.;

•	Металевого плато гомілкового компоненту - 1 шт.;

•	Вставки гомілкового компоненту - 1 шт.;

•	Кістковий цемент з антибіотиком середньої в’язкості– 2порції

Біомеханічні і конструктивні властивості ендопротезів повинні відповідати детальним вимогам до конструкції окремих складових частин визначених нижче і забезпечувати надійне і ефективне заміщення уражених або пошкоджених суглобових поверхонь шляхом застосування відповідних конструктивних рішень.

Конструкція запропонованих складових частин тотального ендопротезу колінного суглобу має забезпечувати можливість його застосування для протезування з системою задньої стабілізації при використанні цементної фіксації до поверхні кістки. Конструкція має передбачати можливість використання додаткових аугментів за необхідністю.

Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді.

Вимоги до стегнового компоненту: Конструкція стегнового компоненту має відповідати антропологічним, анатомічним особливостям колінного суглобу людини, конструкція компоненту має передбачати можливість задньої стабілізації.

Враховуючи антропологічні особливості людини стандартний стегновий компонент повинен мати не менш, як по 9 типорозмірів для лівого і правого суглобу.

Конструкція стегнового компоненту повинна забезпечувати максимальний кут згинання колінного суглобу не менше ніж 120°

Стегновий компонент має бути виготовлений з біологічно інертних, корозійностійких, легких і міцних матеріалів, має постачатися у стерильному вигляді із строком стерильності не менш 5 років.

Вимоги до гомілкового компоненту: Гомілковий компонент має бути модульним (складатися з металевого плато і поліетиленової вставки).

Гомілковий компонент має бути асиметричним аналогічно антропологічним особливостям колінного суглобу людини та мати можливість використовувати подовжений кіль за необхідністю.

Враховуючи антропологічні особливості людини металеве модульне плато гомілкового компоненту повинно мати не менш, як 9 типорозмірів, має бути виготовлено з біологічно інертних, корозійностійких, легких і міцних матеріалів.

Металеве плато гомілкового компоненту постачається у стерильному вигляді із строком стерильності не менш 5 років.

Вимоги до поліетиленової: Стандартна вставка повинна бути виготовлена із спеціального, надчистого поліетилену надвисокої молекулярної ваги і мати не менше 9 типорозмірів по товщині для кожного із 9 типорозмірів металевого плато гомілкового компоненту з заднім стабілізатором.

Вставка гомілкового компоненту постачається у стерильному вигляді із строком стерильності не менш 5 років.

Вимоги до кісткового цементу: Кістковий цемент повинен представляти собою суміш рідкого мономеру (20 мл.) і кополімеру у вигляді порошку (40 г.), що мають бути упаковані як два окремих стерильних компонента.

Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів у необхідних  кількостях.

• До постачання повинні прийматись вироби, виготовлені не раніше 2020 року.

• Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді. Строки стерильності компонентів - не менше 5 років

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 738 610,00 грн. з ПДВ.                          При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена                     на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради 22.12.2021 року №466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2025-2027 роки» (зі змінами).